Федеральное агентство по образованию

НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

( Сибстрин )

Кафедра

строительной

механики

РАСЧЁТ  ДЕФОРМИРУЕМЫХ

СТЕРЖНЕВЫХ  СИСТЕМ

МЕТОДОМ  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Zk

Z2

Zi

Zn – 1

r⋅Z+R F=0

Zn

Z1

М е т о д и ч е с к и е    у к а з а н и я

к  индивидуальному  расчётному  заданию

по курсу «Строительная механика» для студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство»

Новосибирск  2010

Э л е к т р о н н ы й    а н а л о г    п е ч а т н о г о   и з д а н и я

Методические указания разработаны

канд. техн. наук, профессором В.Г. Себешевым

Дано систематическое изложение понятий, определений и основ-ных положений теории расчёта деформируемых систем методом пере-мещений  в  традиционной ( нематричной )  и  дискретной ( матричной ) формах, преимущественно в приложении к плоским стержневым системам. По мере возможности указываются пути применения подхо-дов, алгоритмов и приёмов классического метода перемещений к рас-чёту более сложных систем – пространственных стержневых, пластин-чато-оболочечных и др. – в духе метода конечных элементов в переме-щениях. Разъясняются смысловые и методические особенности и трудности, не нашедшие освещения в базовой учебной литературе.

Представлен пример расчёта методом перемещений плоской рамы при нескольких вариантах воздействий разных видов (силовых, температурных, кинематических), полностью соответствующий содер-жанию индивидуального расчётного задания ( в методические указания включены исходные данные  и  варианты заданий ).  Для самостоятель-ной работы по теме даны контрольные вопросы.

Приведены таблицы типовых задач для элементов плоских стерж-невых основных систем метода перемещений, в том числе с поправ-ками, учитывающими деформацию сдвига при поперечном изгибе.

Методические указания соответствуют программе базового курса строительной механики для студентов специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство».

Издаются по решению издательско-библиотечного совета НГАСУ (Сибстрин)

Рецензенты:

– А.И. Репин   – канд. техн. наук,  профессор  кафедры  метал-

лических и деревянных конструкций НГАСУ (Сибстрин);

– Г.Е. Курмей – канд. техн. наук, профессор кафедры железо-

бетонных конструкций НГАСУ (Сибстрин)

©  Себешев В.Г.,  2010

©  Новосибирский государственный

архитектурно-строительный

университет (Сибстрин),  2010