СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………….. 3

1. ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  РАСЧЁТА  СТАТИЧЕСКИ

НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ  МЕТОДОМ СИЛ ………….... 4

1.1.  Степень статической неопределимости …………………. 4

1.2.  Идея метода сил  ..………………………………………… 6

1.3.  Основная система метода сил .…………………………... 6

1.4.  Канонические уравнения метода сил  ………………….. 11

1.4.1. Сущность канонических уравнений ……………. . 11

1.4.2. Варианты записи и смысл канонических

уравнений МС ..…………………………………… 13

1.4.3. Способы определения коэффициентов

и свободных членов КУМС, их проверки ………. 16

1.5.  Определение  основных неизвестных,  вычисление

усилий в заданной системе и проверки результатов

расчёта .…………………………………………………... 19

1.6.  Матричная форма расчёта статически неопределимых

систем методом сил  ……………….……………………. 23

1.6.1. Основные матричные соотношения и формулы ... 23

1.6.2. Матричная проверка результатов расчёта  ...……. 30

1.7.  Учёт симметрии в расчётах СНС методом сил  ………. 31

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ

СИСТЕМАХ  ………………………………………………….. 38

2.1. Определение перемещений от силовых воздействий …. 40

2.2. Перемещения от изменения температуры ……………… 43

2.3. Перемещения от кинематических воздействий ..………. 45

2.4. Матричная форма определения перемещений СНС …… 47

3. Пример  выполнения  расчётного  задания …... 49

3.1. Исходные данные ………………………………………... 49

3.2. Степень статической неопределимости и выбор

основной системы метода сил …………………………..  49

3.3. Канонические уравнения. Определение и проверка

коэффициентов и свободных членов .………….……….. 51

3.3.1. Единичные состояния основной системы.

Определение и проверка коэффициентов КУМС .. 52

3.3.2. Основная  система  при  заданных  силовых,  тем-

пературных  и  кинематических  воздействиях.

Определение  и  проверка  свободных  членов

уравнений .…………………………………………. 57

3.4. Компьютерный расчёт рамы в матричной форме  …..… 67

3.4.1. Формирование матриц для расчёта по программе

MEFOR   ….……………………………………..….. 68

3.4.2. Исходные данные, вводимые в компьютер  ……... 73

3.4.3. Результаты расчёта по программе  MEFOR ……... 77

3.4.4. Построение эпюр внутренних силовых факторов

в рассчитываемой системе  .………………………. 81

3.4.5. Проверка результатов расчёта рамы  ……..……… 85

3.4.6. Построение объемлющей эпюры изгибающих

моментов …………………………………………… 89

3.5. Вычисление перемещений в статически

неопределимой раме …………………………………….. 92

4. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ПО  ТЕМЕ  расчётного

задания  ..………………………………………………..….. 97

5. СОДЕРЖАНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  РАСЧЁТНОГО

ЗАДАНИЯ  И  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  ...………………… 102

ПРИЛОЖЕНИЕ  ………………………………………………... 108

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………….. 109

Указание:  в помощь читателю  на полях слева  знаком   N   даётся номер контрольного вопроса ( с. 97 – 101), ответ на который

можно найти в тексте, начиная с места, где стоит этот знак.

ВВЕДЕНИЕ

Подавляющее большинство инженерных конструкций (в том числе строительных) в расчётах, выполняемых с целью вы-явления их напряжённо-деформированного состояния, относят-ся  к классу систем, называемых статически неопределимыми.

1

Статически неопределимой называется геометрически неизменяемая система, для нахождения силовых факторов в которой недостаточно одних лишь уравнений равновесия.

Понятие статически неопределимой системы (СНС) являет-ся условным, применимым только к системам, в расчётах кото-рых не учитывается конструктивная нелинейность (см. Прило-жение). В данных методических указаниях рассматриваются исключительно линейно деформируемые системы (ЛДС), обла-дающие свойствами физической, геометрической и конструк-тивной линейности*). Их статическая неопределимость обуслов-лена наличием лишних связей [6].

2

Статически неопределимые системы обладают следующи-ми основными свойствами:

1. Распределение ( поле ) усилий в СНС зависит не только от воздействий, геометрии и структуры системы, но и от жёстко-стей элементов ( соотношений и, в общем случае, числовых зна-чений жесткостных характеристик ).

2. Кинематические  воздействия  ( смещения опор,  неточно-сти  изготовления  элементов  и  монтажа  конструкции ),  а  также изменения температуры вызывают в статически неопределимой системе  изменения  силовых  факторов  ( СНС  чувствительны  в статическом отношении к кинематическим и тепловым воз-действиям ).

3. Распределение усилий в СНС в среднем более равномер-ное, а перемещения – меньше, чем в подобной ей статически определимой системе.

Для расчёта СНС кроме уравнений статики должны ис-пользоваться  геометрические уравнения ( условия совместности  деформаций  и/или  перемещений )   и   физические  зависимости;    т.е.  рассматриваются все три стороны задачи механики.

*)   Деформации элементов системы происходят в стадии упругой рабо-

ты материала согласно закону Гука;  перемещения малы;  уравнения

равновесия записываются для «недеформированной» схемы.

Методы расчёта статически неопределимых систем  разли-чаются в первую очередь по тому, какие величины принимаются в качестве основных неизвестных метода.

5

Основные неизвестные – расчётные величины, после определения которых все силовые факторы и перемещения  в СНС могут быть найдены с помощью стандартных про-цедур ( в частности,  рассмотрением отдельных элементов ).

6

Встречающийся в литературе термин «лишние неизвест-ные» представляется неудачным, так как не соответствует роли и значению этих величин в расчёте.

10

Расчётной моделью, на основании которой строится математическая модель решения задачи (основные уравнения и формульный аппарат), является основная система метода – расчётная схема, выявляющая выбранные основные неизвест-ные и получаемая путём определённых, специфических для каждого метода, трансформаций исходной расчётной схемы рассматриваемой СНС.

8

Один из трёх классических методов расчёта СНС –   метод сил (МС) *), в котором основными неизвестными явля-ются реакции лишних связей ( характерные силовые факторы).

1.  ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  РАСЧЁТА  СТАТИЧЕСКИ

НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ  МЕТОДОМ  СИЛ

1.1. Степень статической неопределимости

3

Степенью статической неопределимости деформи-руемой системы называется разность между числом nS под-лежащих определению силовых факторов в ней и количест-вом nур независимых уравнений равновесия, которые могут  быть  записаны  для  их  нахождения:

nst = nS  –  nур .

Степень статической неопределимости nst  равна числу лишних связей nл.с.. Для любой плоской стержневой системы её можно вычислять как

4

nst = nл.с. = – W = – 3D + 3П + 2H + C + C0 ,**)          ( 1.1 )

*)     Два других метода – перемещений и смешанный.

**)  См. [6].

предварительно убедившись в том, что в расчётной схеме задан-ной  системы   отсутствуют   ложные   связи  ( см.  Приложение ). Для рам, балок и некоторых комбинированных систем более удобна формула

nst = 3K – H ,                                    ( 1.2 )

где K – число  независимых  замкнутых  контуров   в   расчётной

схеме системы,  образованных её элементами  друг с дру-

гом и диском «земля»;

Н – число  простых  шарниров  ( с  учётом  возможной  кратно-

сти шарниров системы ).

Степень статической неопределимости плоской фермы рационально находить по формуле

nst = – W =  – 2Y  + C + C0 .                       ( 1.3 )

Например,  для системы,  изображённой  на  рис. 1.1, а,  при использовании  формулы ( 1.1 )  имеем  D = 3  (стержни AGL, LPB и cf ); П = 0; Н = 1 ( шарнир L ); С = 4 (стержни Gc, ce, hf, fP); C0 = 6, тогда  nst = –3⋅3+0+2⋅1+4+6=3.  При  расчёте  по  ( 1.2 ):  K = 4 ( контуры  AGcfPBA, GceG, LhfceL  и  fhPf  );  H = 9 ( простые шар-ниры G, e, L, h, P  и  двойные  c и  f  ); в результате nst = 3⋅4−9=3.

L

e

d

а)                                                      б)

A

B

G

P

e

h

c

f

c

h

A

B

A

в)

Рис. 1.1

Для  фермы  (рис. 1.1, б)  по  формуле ( 1.3 ): Y = 6  ( включая опорные узлы); С = 9; С0 = 4; nst = –2⋅6+10+4=2. Применяя выра-жение ( 1.2 ), имеем K = 8 ( AdcA, cdehc, cdec, dehd, BheB, AchBA и два контура у опор А и В,  образованные «землёй»  и опорными стержнями ); Н = 22;  nst = 3⋅8−22=2. Если шарнирные опоры А и В

представить иначе, применив к упругим связям гипотезу отвер-дения (рис. 1.1, в), то исчезают два приопорных контура и шесть шарниров опорных связей, тогда K = 6; Н = 16;  nst = 3⋅6 − 16 =2.

1.2. Идея метода сил

7

Суть  идеи:  если  основные  неизвестные  ( реакции  лишних связей )  найдены,  то  любые  силовые  факторы  в  системе  далее могут быть определены из условий равновесия её частей или узлов.

Так как для определения силовых факторов в СНС недо-статочно одних лишь уравнений статики, то для отыскания ос-новных неизвестных используются дополнительные зависимо-сти, являющиеся, согласно принципу двойственности в механике, кинематическими  ( описывающими  геометрическую сторону за-дачи ). Их количество равно числу лишних связей ( ровно столь-ко, сколько недостаёт уравнений равновесия ); их смысл – равен-ство перемещений по направлениям лишних связей при одина-ковых ( заданных ) воздействиях в двух системах – рассчитывае-мой статически неопределимой ( РСНС ) и системе, полученной из исходной СНС удалением лишних связей с приложением вза-мен них реакций ( она называется основной системой метода сил – ОСМС). Выполнение указанных кинематических условий обес-печивает эквивалентность деформированных, а следовательно, и напряжённых состояний РСНС и ОСМС. Будучи выражены на основании физических соотношений через силовые факторы, в том  числе  основные  неизвестные  метода  сил  ( реакции  лишних связей ),  геометрические  ( кинематические )  уравнения  позволя-ют найти эти неизвестные.

1.3. Основная система метода сил

9

Основная система метода сил – это геометрически неизменяемая и, как правило, статически определимая систе-ма, получаемая из рассчитываемой СНС путём удаления лишних связей с приложением вместо них реакций этих связей.

При изображении основной системы реакции удалённых лишних связей ( основные неизвестные метода сил ) обозначают-ся, независимо от их типа (силы или моменты), как X1 , X2 , …, Xn .

Данное выше определение основной системы допускает возможность удаления как всех, так и части лишних связей.       В первом случае число основных неизвестных n совпадает со степенью статической неопределимости nst , и получаемая ОСМС статически определима. Во втором случае n < nst , и основная си-стема остаётся статически неопределимой. Но если для неё воз-можен расчёт по вспомогательным формулам или табличным данным, её использование может быть целесообразным.

На рис. 1.2 показано, как изображаются на схеме основной системы неизвестные Х – реакции различных удаляемых лишних связей – внешних и внутренних, линейных и угловых.

У  д  а  л  я  е  м  ы  е       с  в  я  з  и

в  н  е  ш  н  и  е                           в н у т р е н н и е

Л  и  н  е  й  н  ы  е

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

У г л о в ы е

Х

Х

Х

Х

Рис. 1.2

Следует обратить внимание на то, что в результате удале-ния связи всегда выявляются два противоположно направлен-ных силовых фактора Х, приложенных к двум разным объек-там, ранее соединённым удалённой связью. Если связь внешняя, то один из парных факторов Х прикладывается к диску «земля»  ( на  рис. 1.2  такие  моменты или силы обозначены  пунктирными линиями ) и обычно на схеме не приводится.  Но если по направ-лению удаляемой внешней связи имеется заданное кинемати-ческое  воздействие  ( смещение опорной связи ),  то  учёт  этого второго фактора Х на схеме и в расчёте обязателен!

13

На рис. 1.2 все удаляемые связи – жёсткие. При наличии в заданной системе упругоподатливых связей и намерении вклю-чить в число основных неизвестных их реакции нужно иметь в

виду, что саму упругую связь

лучше сохранить  в  основной

системе,  а  удалить  ту  жёст-

Х

кую связь,  с  помощью  кото-

Рис. 1.3

рой  упругая  опора  прикреп-

ляется к «земле» ( рис. 1.3 ).

В рассчитываемой статически неопределимой системе лиш-ними можно считать разные связи. Например, в трижды стати-чески неопределимой раме  ( рис. 1.4 )  в  качестве лишних могут рассматриваться внешние связи в виде опорного защемления В, тогда  получается  основная  система,  показанная  на  рис. 1.4, б. Если же лишними считать внутренние связи в сечении ригеля рамы, то возникает другая ОСМС ( рис. 1.4, в ). Ещё одна основ-ная система для той же заданной рамы будет соответствовать комбинации реакций удалённых внешних и внутренних связей   ( рис. 1.4, г ).

Х2

Х3

Х3

Х3

а)                         б)                                              г)

Х1

Х1

F

F

F

F

Х3

Х1

Х2

Х2

Х1

B

в)

Х2

Рис. 1.4

11

Очевидно, что комбинаций внешних и внутренних угловых и линейных связей, рассматриваемых как лишние, может быть много, соответственно и принципиально разных вариантов ос-новной системы. Число возможных вариантов неограниченно возрастает, если принимать в расчёт различие в координатах мест удаления связей. Единственным обязательным требовани-ем к основной системе является её геометрическая неизменя-емость. Поэтому для выбора расчётного варианта ОСМС следу-ет руководствоваться некоторыми соображениями рационально-сти, представленными в виде следующих рекомендаций:

9

12

1. Основная система должна по возможности минимально отличаться по общему характеру своей работы от рассчитывае-мой СНС.

2. Нежелательно удалять линейные связи, особенно внеш-ние.  Предпочтительнее  удаление  угловых  связей  ( введение ци-линдрических шарниров ).

3. Для упрощения расчёта лучше выбирать основную систе-му с максимально простой структурой  ( если возможно,  то с гла-вными и второстепенными частями ).

4. Связи целесообразно удалять в узлах системы, включая опорные.

5. Если  рассчитываемая  СНС  симметричная,  то  выгодно выбирать симметричную основную систему.

Действуя по данным рекомендациям, стоит учитывать, что, во-первых, они не являются обязательными, во-вторых, между ними имеются некоторые противоречия ( например, между 1, 3 и  4 ),  в-третьих,   для несложных систем  с  небольшим  числом  эле-ментов и лишних связей пренебрежение ими не вызывает прин-ципиальных затруднений в расчёте. Поэтому в каждом конкрет-ном случае нужно при выборе рационального варианта ОСМС оценивать суммарный выигрыш от реализа-

Х1

Х2

Х3

F

ции того или иного набора рекомендаций.

Так, из представленных на рис. 1.4 ва-

риантов ОСМС первым двум рекомендаци-

ям в большей степени отвечает вариант «г»,

а третьей  и  пятой – «в».  Более удачной яв-

ляется симметричная ОСМС, изображённая               Рис. 1.5

на рис. 1.5.

Выбор основной системы осуществляется, как правило, не-зависимо от заданных воздействий, но иногда бывает целесооб-разным учитывать их особенности. Например, при одной нагруз-ке F ( см. рис. 1.4 и 1.5 ) варианты «б» и «в» имеют некоторые преимущества в сравнении с другими, так как от этой нагрузки внутренние усилия в них возникают лишь на участке от точки приложения F до опорного защемления, а в других вариантах     ( «г» и по рис. 1.5 ) в восприятие нагрузки вовлекается вся ОСМС. Вариант «в», кроме того, предпочтительнее из-за его симметрии.

В случае многовариантных воздействий учёт их особенностей при выборе ОСМС теряет смысл.

Отметим, что при выявлении лишних связей могут исполь-зоваться понятия внешней и внутренней статической неопреде-лимости системы, в общем случае не имеющие объективного со-держания, поскольку связаны с принимаемым решением о том, сколько лишних связей из общего числа nл.с. являются внешни-ми, а сколько – внутренними. Например, при оценке лишних связей рамы, рассмотренной выше, по варианту ОСМС, показан-ному на рис. 1.4, б, заданная система трактуется как трижды внешне статически неопределимая; по варианту рис. 1.4, в – трижды внутренне статически неопределимая; а по вариантам рис. 1.4, г  и  рис. 1.5 – дважды внешне и один раз внутренне статически неопределимая. Существует единственный случай, когда понятие внутренней статической неопределимости имеет объективный  смысл:   все  внешние

связи  рассчитываемой СНС необхо-

димые,  как,  например,  на рис. 1.6,

где изображена так называемая «ра-

ма  Виренделя» –  степень  её  внут-

Рис. 1.6

ренней  статической  неопределимо-

сти равна 12.

На рис. 1.7 приведены некоторые характерные примеры построения основных систем метода сил для плоских стержне-вых статически неопределимых систем разных типов. Заданные воздействия ( нагрузки и др.) условно не показаны.

Р а с с ч и т ы в а е м а я   С Н С       О с н о в н а я    с и с т е м а

Х2

Х3

Х1

nst = 3

Х2

Х3

Х4

nst = 4

Х1

Х1

Х2

nst = 2

Рис. 1.7

Основные неизвестные Х3 и Х4 в рамной системе – резуль-тат одновременного удаления двух угловых связей в жёстком узле. Для фермы основными неизвестными могут быть только продольные силы в её стержнях или реакции лишних внешних   ( опорных ) связей.

12

Использование неудачной основной системы, особенно вы-бранной с игнорированием 1-й и 2-й рекомендаций на с. 8 и 9, может породить вычислительные трудности ( при «ручном» счё-те )  из-за необходимости  решать плохо  обусловленную  систему уравнений, что требует выполнения расчёта с увеличенным чис-лом значащих цифр.  Правда,  при

невысоких степенях  статической

неопределимости  это,  как прави-

Х1

Х2

Х3

ло, неопасно. Примером такой не-

удачной ОСМС  является  изобра-

женная на рис. 1.8 ( ср. с рис. 1.7 ).                       Рис. 1.8

1.4.  Канонические уравнения метода сил

10

Основная система метода сил, играющая роль расчётной           модели задачи определения силовых факторов в статически неопределимой системе, используется для построения матема-тической модели – совокупности уравнений и формул, из кото-рых основными являются уравнения, предназначенные для вы-числения основных неизвестных. Эти уравнения в методе сил, как и в других классических методах, носят название каноничес-ких, поскольку имеют строго установленную общую форму за-писи ( см. ниже ).

1.4.1. Сущность канонических уравнений

14

Канонические уравнения метода сил ( КУМС )  получают-ся из условия эквивалентности напряжённо-деформирован-ных состояний двух систем – рассчитываемой статически неопределимой  ( РСНС )   и   основной  системы  метода  сил, если к обеим приложить заданные воздействия, а в ОСМС – также реакции удалённых лишних связей – основные неиз-вестные X1 , X2 , …, Xi , …, Xn.

Указанное условие выражается равенством перемещений по  направлениям  удалённых  лишних  связей ( или,  что  то же  са-мое,  по направлениям их реакций,  т.е. основных неизвестных  X1 , X2 , …, Xi , …, Xn ) в основной системе и рассчитываемой СНС от заданных воздействий и одновременно ( в ОСМС )  от  реакций всех удалённых лишних связей:

ΔiОСМС=ΔiРСНС, i=1, n ≤nst,                        ( 1.4 )

где ΔiОСМС и ΔiРСНС− перемещения в основной системе и в рассчи-

тываемой  СНС  по  направлению  i-го  основ-

ного  неизвестного ( Xi )  от  указанных  выше

воздействий.

Если  удалённые  связи  жёсткие  ( а  это  возможно  даже  при наличии в системе упругих связей – см. рис. 1.3 ), то ΔiРСНС= 0,   и условия ( 1.4 ) принимают вид

ΔiОСМС=0, i=1, n .                              ( 1.5 )

15

Уравнения ( 1.5 ) – кинематические, относящиеся к геомет-рической стороне задачи. Принято говорить, что они  отрицают полные перемещения в ОСМС по направлениям удалённых лишних  связей  ( по  направлениям основных неизвестных Х ).

Для рассматриваемых линейно деформируемых систем справедлив   принцип   независимости  воздействий   ( суперпози-ции, аддитивности ), на основании которого полное перемещение

ΔiОСМСможно представить как сумму составляющих – от задан-ных воздействий и от истинных основных неизвестных Х:

ΔiОСМС=ΔiΣ+ΔiX,                             ( 1.6 )

где  i – перемещение   в  ОСМС  по направлению  i-й  удалённой

лишней связи ( по направлению основного неизвестного

Xi ) от заданного воздействия общего вида ( символ воз-

действия –  ); частными случаями могут быть силовые

воздействия  –  нагрузки  ( символ F,  перемещение iF ),

тепловые воздействия – изменения  температуры  ( сим-

вол t,  перемещение  it )  и  кинематические воздействия

– смещения связей ( символ c,  перемещение ic );

iX  – перемещение   в  ОСМС  по направлению  i-й  удалённой

лишней связи ( по направлению основного неизвестного

Xi ) от одновременного действия всех основных неизве-

стных X1, X2 , …, Xn – реакций удалённых лишних связей.

Также по принципу суперпозиции суммарное перемещение

iX  ( от всех Х одновременно )  представляется  как сумма состав-ляющих ΔiXkот каждой реакции Xk в отдельности:

ΔiX=k=1nΔiXk=k=1nδikXk

,                      ( 1.7 )

где  ik – перемещение  в  ОСМС  по  направлению  i-й удалённой

лишней связи  ( по  направлению  основного неизвестно-

го  Xi ) от единичной реакции k-й удалённой лишней свя-

зи ( от Xk = 1 ).

1.4.2. Варианты записи и смысл канонических уравнений МС

Подстановка ( 1.6 )  и  ( 1.7 )  в  ( 1.5 ) дает систему уравнений

k=1n δik Xk+ Δ iΣ=0, i=1, n,                      ( 1.8 )

16

которые и называются  каноническими  уравнениями  метода  сил ( КУМС ).

Это неоднородные алгебраические уравнения, линейные относительно основных неизвестных Х.

В развёрнутом виде:

δ11 X1+δ12 X2  +…+δ1k Xk +…+δ1n Xn+ Δ 1Σ  =0, δ21 X1+δ22 X2+…+δ2k Xk+…+δ2n Xn+Δ 2Σ=0, δi1 X1  + δi2 X2 +…+δik Xk +…+δin Xn  + Δ iΣ  =0, δn1 X1+δn2 X2+…+δnk Xk+…+δnn Xn + Δ nΣ=0.   ( 1.9 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Смысл КУМС и их компонентов

17

1. Система канонических уравнений в целом по сути – ки-нематические условия эквивалентности основной системы МС  и заданной системы  при одинаковых воздействиях и истинных реакциях Х удалённых лишних связей; по форме – отрицание полных перемещений в ОСМС по направлениям всех основных неизвестных Х.

2. Произвольное  ( i-е )  уравнение  –  отрицание  полного  пе-ремещения в  ОСМС по направлению i-й  удалённой лишней связи  ( суммарного перемещения ΔiОСМС от  заданных  воздействий  (  )   и одновременно действующих реакций всех удалённых лишних связей X1, X2 ,…, Xn ).

3. Левая   часть   i-го   уравнения  –  полное   перемещение  в  ОСМС  по направлению  i-й  удалённой лишней связи  ( суммарное перемещение ΔiОСМСот заданных воздействий (  ) и одновремен-но действующих реакций всех удалённых лишних связей X1,     X2 , …, Xn ).

17

4. Свободный   член   i-го   уравнения  i   –  перемещение   в  ОСМС  по направлению  i-й  удалённой  лишней связи  ( по направ-лению основного неизвестного Xi ) от заданных воздействий ().

5. Слагаемое ik Xk   i-го уравнения – перемещение   в  ОСМС  по  направлению  i-й  удалённой  лишней  связи  ( по  направлению основного  неизвестного  Xi )  от  истинной  реакции Хk  k-й   уда-лённой  лишней  связи.

6. Коэффициент ik  при неизвестном  Xk  в  i-м  уравнении – перемещение в ОСМС по направлению i-й удалённой лишней  свя-зи  ( по направлению  основного  неизвестного  Xi )  от  единичной  реакции Хk = 1  k-й   удалённой  лишней  связи.

20

Собственные единичные перемещения 11, 22 , …, ii , …, nn  в ОСМП называются главными коэффициентами канонических уравнений МC, а величины ik (i≠k)– побочными перемещени-ями (побочными коэффициентами уравнений).

22

По теореме Максвелла о взаимности единичных перемеще-ний ik = ki .

Матричная форма  записи  канонических  уравнений  ( 1.8 ) и ( 1.9 ):

16

δ11  δ12 …δ1k…δ1nδ21 δ22 …δ2k…δ2n… … … … … … …δi1  δi2 … δik …δin… … … … … … …δn1 δn2… δnk…δnn⋅ X1  X2… Xk … Xn + Δ 1Σ  Δ 2Σ … Δ iΣ … Δ nΣ =0  или  δ⋅X+ΔΣ=0,  ( 1.10 )

                     X           

где  – матрица коэффициентов КУМС – матрица внешней упру-

18

гой податливости основной системы МС по направлени-

ям  основных неизвестных Х ;

Х – матрица  ( при  одном  варианте  заданных  воздействий  –

вектор ) основных неизвестных;

 – матрица ( при  одном  варианте  заданных  воздействий  –

вектор )  перемещений в ОСМС по направлениям удалён-

ных лишних связей от заданных воздействий.

20

Компоненты матрицы внешней податливости  – переме-щения  в ОСМС от единичных основных неизвестных;   i-я стро-ка матрицы – значения перемещения по направлению Хi  от X1 = 1,  X2 = 1, …, Xk = 1, …, Xn = 1 ( последовательно );   k-й столбец матри-цы – перемещения по направлениям всех удалённых лишних связей от единичной реакции k-й связи ( от Хk = 1 ).

21

Рис. 1.9 иллюстрирует смысл коэффициентов и свободных членов КУМС. На рис. 1.9, а показан фрагмент некоторой стати-чески неопределимой системы, на рис.1.9, б – основная система, а на рис. 1.9, в  и  г – её  k-е единичное и «грузовое» ( от заданной нагрузки ) состояния.

F

F

q

q

Хi

а)                                                     б)

Хk

Х1

ik

1k

F

iF

1F

в)                                                      г)

k

q

Направлеие Х1

Направлеие Х1

Хk = 1

k

k

F

F

kF = F

kk = k + k

Рис. 1.9

В  k - м единичном состоянии ОСМС  ( рис. 1.9, в ) возникают перемещения 1k , 2k , …, ik , …, kk , …, nk , являющиеся компо-

нентами k-го столбца матрицы 

Свойства матрицы внешней податливости ОСМС

22

и её компонентов:

1) матрица    –  квадратная   n-го  порядка,   невырожденная

19

( Det ()0 – это является достаточным условием геометричес-

кой   неизменяемости   ОСМС ),    положительно   определённая

( Det () > 0 ), симметричная относительно главной диагонали;

2) главные  коэффициенты  –  собственные  перемещения  ii ( i=1, n ) – существенно положительные ( ii > 0 );

3) побочные  коэффициенты  ( побочные  перемещения  ik  ) – попарно равные ( ik = ki );  они  могут  быть  и  положительными, и отрицательными, и нулевыми;

23

4) сумма компонентов матрицы податливости – положитель-ная:

i=1nk=1nδik>0.

1.4.3. Способы определения коэффициентов

24

и свободных членов КУМС, их проверки

Коэффициенты  канонических уравнений ( единичные пере-мещения δik ( i, k=1, n ) в ОСМС )  и  их свободные члены ( пере-мещения  i  ( i=1, n ) от  заданных  воздействий )  определяются методом Максвелла – Мора*) по формулам

δik=по Sj=1mS lj Si SkCSdxj+j=1muRj, i Rj, kCj;              ( 1.11 )

25

ΔiΣ=ΔiF +Δit+Δic=по Sj=1mS lj Si SFCSdxj+j=1muRj, i  Rj, FCj+ +по Sj=1mS t lj Si εS, t dxj−j=1mΔR (j), i Δ (j) ,  ( 1.12 )

где SF  и  Rj,F   – внутренние  силовые  факторы  ( в  общем  случае –

изгибающие  и  крутящие моменты,  продольные  и

поперечные силы ) и реакции упругих связей в ос-

новной системе   от   заданной  нагрузки  ( силового

воздействия );

*)  В частных случаях возможно использование других методов,

например, метода начальных параметров для балок.

Si, Rj, i и R(j), i – внутренние усилия, реакции упругих и смещаемых

связей в  i-м  единичном состоянии ( от Хi = 1 );

CS   – жёсткость сечения стержня при деформации, соот-

ветствующей усилию S ;

Cj   – жёсткость j-й упругой связи;

S,t  – свободные (нестеснённые)  температурные дефор-

мации, соответствующие силовым факторам S ;

(j) – компоненты заданных смещений связей.

В  подынтегральных  выражениях  формул ( 1.11 )  и  ( 1.12 ) усилия, характеристики сечений и температурные деформации – функции от координаты xj в локальной собственной системе координат j-го участка ( или элемента ), начало  которой  совпада-ет с одним из концов участка, а осью абсцисс является продоль-ная ось стержня*):   Si = Si (xj),   Sk = Sk (xj),   SF = SF (xj),   CS = CS (xj),   S,t = S,t (xj).

25

Для плоской стержневой системы:

δik=j=1mMlj Mi MkEIjdxj+j=1mQlj kτ, jQ i QkGAjdxj+j=1mNlj Ni NkEAjdxj+j=1muRj, i Rj, kCj;  ( 1.13 )

Δ iΣ=j=1mMlj Mi MF EIjdxj+j=1mQlj kτ, jQ i QF GAjdxj+j=1mNlj Ni NF EAjdxj+j=1muRj, i Rj, F Cj++j=1mM tlj Mi ρt j dxj+j=1mN tlj Ni ε0j, t dxj−j=1mΔR (j), i Δ (j) ;

( 1.14 )

ρt j =αjhjΔtnr, j ; ε0j, t =αj⋅Δt0j – кри-

t2, j

tnr, j

t0, j

t1, j

визна  и относительная продольная

h2 j

деформация  оси  стержня  от изме-

менения  температуры  ( рис. 1.10 );

h1 j

tnr, j  и t0, j – неравномерная и рав-

номерная  составляющие прираще-

ний температуры  j-го  участка;

h j – высота сечения;

j – коэффициент линейного темпе-

ратурного  расширения  (КЛТР).                      Рис. 1.10

*)  В случае криволинейного стержня вместо декартовой координаты xj

используется криволинейная координата sj .

Вычисленные коэффициенты и свободные члены канони-ческих уравнений должны быть проверены, для чего исполь-зуются суммарные единичные силовые факторы – внутренние усилия Ss в так называемом суммарном единичном состоянии основной  системы  ( от одновременного действия  всех основных неизвестных,  равных единице: неизвестныхнейная координатао декартовой координаты 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  X1 = 1, …, Xn = 1 ),  а  также  возни-

27

кающие в этом состоянии реакции упругих связей Rj, s (j=1, mu)

и реакции R(j), s связей с заданными смещениями (j) (j=1, mΔ):

1) собственное обобщённое суммарное единичное переме-щение ss по направлениям всех удалённых лишних связей, вычисляемое по формуле

δss=по Sj=1mSlj Ss SsCSdxj+j=1muRj, s  Rj, sCj ,            ( 1.15 )

должно   быть   равно   сумме   всех   коэффициентов  КУМС   ( это универсальная проверка коэффициентов ):

δss=(?)) =i=1nk=1nδik;                           ( 1.16 )

2) суммарное единичное перемещение по направлению i-й удалённой лишней связи

δis=по Sj=1mS lj S i SsCSdxj+j=1muRj, i  Rj, sCj

( 1.17 )

должно  быть  равно  сумме  коэффициентов  i-го канонического уравнения ( это  построчная  проверка  коэффициентов,  произво-димая при невыполнении условия ( 1.16 ) ):

δis=(?) =k=1nδik;

( 1.18 )

28

3) обобщённое ( суммарное ) перемещение s  по  направле-ниям всех удалённых лишних связей от заданных воздействий, вычисляемое по формуле

Δ sΣ=по Sj=1mS lj Ss SFCSdxj+j=1mu Rj, s Rj, FCj +по Sj=1mS t lj Ss εS, t dxj−j=1mΔ R (j), s Δ (j) , ( 1.19 )

должно быть равно сумме всех свободных членов КУМС:

ΔsΣ= (?) =i=1nΔiΣ .                             ( 1.20 )

*)  Символ (?) здесь и далее указывает на необходимость проверять

выполнение записанного условия.

Для плоской системы зависимости ( 1.15 ) – ( 1.20 ) прини-мают вид

27

δss=j=1mMlj Ms 2EIjdxj+j=1mQlj kτ, jQs 2GAjdxj+j=1mNlj Ns 2EAjdxj+j=1muRj, s 2Cj= (?) =i=1nk=1nδik

( универсальная проверка коэффициентов КУМС );     ( 1.21 )

δis=j=1mMlj Mi MsEIjdxj+j=1mQlj kτ, jQ i QsGAjdxj+j=1mNlj Ni NsEAjdxj+j=1muRj, i  Rj, sCj= = (?) =k=1nδik

( построчная проверка коэффициентов );  ( 1.22 )

Δ sΣ=j=1mMlj Ms MF EIjdxj+j=1mQlj kτ, jQ s QF GAjdxj+j=1mNlj Ns NF EAjdxj+j=1muRj, s Rj, F Cj++j=1mM tlj Ms ρt j dxj+j=1mN tlj Ns ε0j, t dxj−j=1mΔR (j), s Δ (j) = (?) =i=1nΔiΣ

28

( проверка свободных членов КУМС ).          ( 1.23 )

Дополнительными проверками коэффициентов, основанны-ми на использовании свойств единичных перемещений, могут служить:

а) контроль положительности собственных перемещений ii ;

б) сопоставление  значений  пар  перемещений  ik и ki  ( если

они вычислялись без использования теоремы Максвелла ) – дол-жно выполняться равенство ik = ki.

1.5. Определение основных неизвестных, вычисление усилий в заданной системе и проверки результатов расчёта

Решением системы канонических уравнений

X=δ−1ΔΣ                                   ( 1.24 )

находятся  основные  неизвестные  X1 , X2 , …, Xn ,   используемые затем для вычисления усилий S в ОСМC от этих реакций уда-лёных лишних связей вместе с заданными воздействиями. Если реакции X1 , X2 , …, Xn  найдены правильно, то усилия в ОСМС могут  считаться  равными  ( с  допустимыми  вычислительными погрешностями )  искомым  усилиям  в  заданной  рассчитываемой

30

системе. Согласно принципу суперпозиции воздействий,

S=SX+SΣ=k=1nSXk+SΣ=k=1nSk Xk+SΣ ,          ( 1.25 )

где Sk – усилия в k-м единичном состоянии ОСМС ( от Xk = 1 );

S – усилия в ОСМС от заданных воздействий.

Для элементов с преобладающим изгибом усилия S – это изгибающие моменты M и поперечные силы Q, для элементов типа затяжек, подкосов и т.п., а также для стержней ферм S – это продольные силы N.

При выполнении расчёта «вручную» в первую очередь вы-числяются изгибающие моменты

M=k=1nMXk+MΣ=k=1nMk Xk+MΣ ,              ( 1.26 )

затем  –  поперечные  силы  ( с помощью зависимости Q = dM / dx и условий равновесия отдельных элементов ), после чего из урав-нений равновесия узлов находятся продольные силы N. В случае статически определимой ОСМС S = SF , а при тепловых и кине-матических воздействиях в ( 1.25 ) и ( 1.26 ) исключаются вторые слагаемые.

30

31

Другой способ – определение усилий в ОСМС её расчётом на заданные воздействия и найденные реакции Х удалённых лишних связей.

Результаты расчёта, особенно выполненного «вручную», требуют проверки ввиду достаточно большого числа причин, по которым возможно возникновение ошибок на разных этапах ре-шения задачи. Некоторые из них, возникшие на стадиях форми-рования и решения системы КУМС и в последующих процеду-рах, не выявляются вышеописанными промежуточными провер-ками  ( например,  ошибки  в  уравнениях равновесия  при опреде-лении усилий в единичных и «грузовом» состояниях ОСМС ).

Полная проверка результатов расчёта статически неопре-делимой системы методом сил состоит из двух частей: стати-ческой и кинематической.

48

50

Статическая проверка заключается в том, что при найден-ных значениях силовых факторов и заданных нагрузках выпол-няется контроль выполнения условий равновесия:

а) узлов,

б) произвольно выделенных частей системы,

в) системы в целом.

Статическая проверка может выявить ошибки, допущенные при нахождении силовых факторов из условий равновесия в стадии подготовки данных для определения коэффициентов и свободных членов канонических уравнений, либо ошибки вы-числений результирующих усилий по формулам ( 1.25 ), ( 1.26 ). Если усилия S1 , S2 , …, Sn и S  найдены правильно, и расчёт S выполнен корректно, то никакие ошибки в определении основ-ных неизвестных Х ( из-за неправильных матриц  и/или  либо неверного  решения  «вручную»  КУМС )  статической  проверкой не обнаруживаются, так как найденные явно ошибочные усилия S будут удовлетворять условиям статики.

Кинематическая ( деформационная ) проверка – вычисление перемещений, которые в заданной системе заведомо равны нулю ( по направлениям жёстких связей ).

49

51

В методе сил главной является кинематическая проверка, так как с её помощью контролируется выполнение исходного требования кинематической эквивалентности ОСМС и рассчи-тываемой системы ( см. с. 6 и 11 ), а именно – обеспечения равен-ства нулю полных перемещений в ОСМС по направлениям уда-лённых лишних связей при значениях неизвестных Х и соответ-ствующих им усилий S, найденных в результате расчёта .

52

Кинематическая проверка выполняется путём вычисления указанных перемещений по формулам метода Максвелла – Мора с использованием для определения упругих деформаций основ-ной системы найденных усилий S. Контролируемыми перемеще-ниями могут быть:

1) обобщённое ( суммарное ) перемещение s  по  направле-ниям всех удалённых лишних связей,  вычисляемое  по  формуле

Δ s=по Sj=1mS lj Ss SCSdxj+j=1muRj, s  Rj Cj +по Sj=1mS t lj Ss εS, t dxj−j=1mΔR (j), s Δ (j) ( 1.27 )

( здесь Ss , Rj, s и R(j), s – суммарные единичные усилия  и  реакции ); оно должно быть равно нулю – этот контроль результатов назы-вается их  универсальной ( полной ) кинематической проверкой ;

2) перемещение i по направлению некоторой i-й удалён-ной лишней связи

Δ i=по Sj=1mS lj Si SCSdxj+j=1muRj, i RjCj +по Sj=1mS t lj Si εS, t dxj−j=1mΔR (j), i Δ (j)

, ( 1.28 )

которое тоже должно быть равным нулю – частная кинематиче-ская проверка. В ( 1.28 ) Si , Rj, i и R(j), i – усилия и реакции от Xi = 1.

Последние  два  слагаемых  в  формуле  ( 1.28 )  требуют  вы-полнения в точности тех же самых вычислений, с помощью ко-торых при температурных и кинематических воздействиях опре-деляются свободные члены канонических уравнений. Так как их повторение не имеет смысла, то вычисляется только часть пере-мещения i ,  обусловленная  упругими  деформациями  ОСМС  –

ΔiS ( с удержанием первых двух членов в ( 1.28 )). Результат дол-жен быть равен  – ( it + ic ).

При расчёте «вручную» кинематическая проверка произво-дится путём «перемножения» эпюр найденных усилий S (для плоских стержневых систем – M , Q и N )  с  одноимёнными  еди-ничными ( Mi , Qi , Ni или суммарными Ms , Qs , Ns ) по следующим формулам:

ΔsS=j=1mMlj Ms MEIjdxj+j=1mQlj kτ, jQs QGAjdxj+j=1mNlj Ns NEAjdxj+j=1muRj, s Rj Cj=

= (?) = – ( st + sc ) =−i=1n(Δit+Δic)

( универсальная кинематическая проверка );        ( 1.29 )

ΔiS=j=1mMlj Mi MEIjdxj+j=1mQlj kτ, jQi QGAjdxj+j=1mNlj NiNEAjdxj+j=1muRj, i Rj Cj=

= (?) = – ( it + ic )

( частная кинематическая проверка ).              ( 1.30 )

В случае заданных  силовых  воздействий ( нагрузок )  it  =  0

и iс = 0, поэтому результаты вычислений ΔiS и ΔsS по формулам

( 1.29 ) и  ( 1.30 ) должны быть равными нулю ( с допустимыми погрешностями счёта ),  если  усилия  M , Q  и  N  найдены  верно. При заданном изменении температуры  расчёт  по ( 1.30 )  должен дать значение перемещения, совпадающее со взятым с противо-положным  знаком  ранее  вычисленным  свободным  членом  i-го  канонического  уравнения,  а   по  ( 1.29 ) –  с  суммой  всех  свобод-ных  членов  ( температурных  перемещений  в  ОСМС ). Проверка результатов  расчёта  на  смещения  связей  заключается  в  сопо-

ставлении итогов вычислений ΔiS и ΔsS по ( 1.29 ) и ( 1.30 ) со сво-

бодными    членами   iс   канонических   уравнений   и  их  суммой

( также  с  противоположным знаками ).

Замечания: 1) при выполнении кинематической проверки необходимо учитывать те же виды деформаций элементов, что и при определении коэффициентов и свободных членов КУМС;

2)  кинематическая проверка  может давать  положительный результат  даже при непра-

вильных  единичных  усилиях  Si  и  Ss  ( не  удовлетворяющих  уравнениям статики ).

  - Матричная форма расчёта статически

неопределимых систем методом сил

Матричная запись канонических уравнений метода сил имеет вид ( 1.7 ):                  δ⋅X+ΔΣ=0.

1.6.1. Основные матричные соотношения и формулы

Матрица внешней упругой податливости основной систе-мы метода сил вычисляется по формуле

26

δ = Lт⋅B⋅L ,                                 ( 1.31 )

где L – матрица   усилий   в   упруго  деформируемых  элементах

ОСМС ( в т. ч. упругих связях )  в  единичных состояниях:

L = [ L1 L2 … Li … Ln ];

38

Li – вектор усилий в i-м единичном состоянии ( от Xi = 1 );

для плоской стержневой системы:

Mi   – вектор изгибающих моментов   в расчётных сече-

Li  =     Qi   – вектор поперечных сил               ниях   расчётных

Ni   – вектор продольных сил               участков*) упруго

41

Rc, i   – реакции упругих связей              деформируемых

стержней     в    i-м

единичном состо- янии ОСМС;

M1, i                 Q1, i	        N1, i

:                      :                     :

Mi =    Mj, i     ;  Qi =   Qj, i     ;  Ni =    Nj, i      ;  Mj, i – вектор изгиба-

:                      :                     :          ющих  моментов   в

MmM, i             QmQ, i             NmN, i    расчётных сечениях

j-го расчётного уча-

стка в i-м единичном состоянии:

Mbj, i

Mbj, i

Mej, i

Mj, i =  Mcj, i  – для участка      Mj, i =              – для  участка  с

с тремя расчёт-ными сечениями;

двумя расчётны-ми сечениями;

Mej, i

Mj,i = [ Mcj, i] – для участка с одним расчётным сечением;

*)  Правила назначения расчётных участков и сечений изложены ниже.

bj , cj , ej – начало, середина и конец        bj         cj               ej

j-го  расчётного  участка;

lj / 2

lj / 2

Qj, i , Nj, i  – по структуре аналогичны

Mj, i ;                                                Рис. 1.11

mM , mQ , mN  – количества   расчётных  участков изгибающих

моментов, поперечных  и  продольных сил со-

ответственно;

Rc,i = [ R1, i … Rj, i … Ru, i ]т ;  u – число упругих связей;

41

B = diag [ BM  BQ  BN  Bc ]  –  матрица    внутренней     упругой

податливости основной системы метода сил;

BM , BQ , BN  – матрицы   податливости   ОСМП   при   изгибе,

сдвиге и растяжении (сжатии) элементов соот-

ветственно;

BM = diag [BM1…BMj…BMmM];

39

BMj– матрица податливости  j-го участка при изгибе;

в случае стержня постоянного сечения:

BMj=lj6EIj ⋅ 100040001 – для участка с тремя

расчётными сечениями;

BMj=lj6EIj ⋅ 2112 – для участка с двумя расчётными

сечениями;

BMj= [ lj / ( EIj ) ] – для участка с одним сечением;

BQ , BN  – по структуре аналогичны BM , с использованием вмес-

то   изгибной  жёсткости  EIj    жёсткостей  при  сдвиге

GAj / k j  и  растяжении ( сжатии ) EAj соответственно;

41

Bc = diag [ 1/c1 … 1/cj … 1/cu ] – матрица податливости упругих

связей;  cj – жёсткость j-й упругой связи.

Возможна компактная форма записи матриц, учитывающих совместное влияние изгиба и сдвига. В этом варианте матрица  Q = [ Q1 Q2 … Qi … Q      ]  исключается,  а  вместо матриц  BM  и  BQ

mQ

вводится  матрица  податливости  ОСМС  при  поперечном  изгибе

BMQ = diag [BMQ 1…BMQ j…BMQ mM],

где BMQ j=lj6EIj ⋅ ( 1+6λj)0−6λj040−6λj0( 1+6λj) –  для участка, на котором

в   грузовом   состоянии

имеется равномерно распределённая нагрузка q ;

BMQ j=lj6EIj ⋅ ( 2+6λj)( 1−6λj)( 1−6λj)( 2+6λj) – для незагруженного

участка;

λj= kτ, j⋅GjEj⋅IjAj lj2 .

Матрица свободных членов КУМС – перемещений  в ОСМС от заданных воздействий ( при v вариантах воздействий ):

ΔΣ =  Δ1Σ,1Δ1Σ,2…Δ1Σ,f…Δ1Σ,vΔ2Σ,1Δ2Σ,2…Δ2Σ,f…Δ2Σ,vΔiΣ,1ΔiΣ,2…ΔiΣ,f…ΔiΣ,vΔnΣ,1ΔnΣ,2…ΔnΣ,f…ΔnΣ,v = L 0т⋅B0⋅L Σ  ,    ( 1.32 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

где  f = 1, 2, …, v – номер варианта воздействий;

L 0 =L L t RΔ– общая матрица усилий  в  единичных  состояниях

ОСМС;

35

36

L – матрица  единичных  усилий  в   упруго   деформируемых

элементах ОСМС ( та же, что в ( 1.31 ) );

37

L t = MtNt = Mt1Mt2…Mti…MtnNt1Nt2…Nti…Ntn –  матрица  единичных

усилий  в  элементах

42

43

с  температурными деформациями;

при постоянных в пределах каждого j-го участка высоте сечения hj и температурном режиме компоненты матриц Mt и Nt опреде-ляются в средних сечениях участков:

Mti=[ Mt, c1, i Mt, c2, i … Mt, cj, i … Mt, cmM t, i ] т ;

Nti = [ Nt, c1, i Nt, c2, i … Nt, cj, i … Nt, cm N t, i ] т ;

mMt , mNt – количества участков соответственно с неравномер-

ным и равномерным приращениями температур;

R =  [ R1  R1 … Ri … Rn ]  –  матрица  реакций  смещаемых

45

связей от единичных основных неизвестных;

Ri= [ R(1) i  R(1) i … R(j) i … R(r) i ]т –  вектор  реакций  смещаемых

связей  от  Xi = 1;    r – число  компонентов  заданных

смещений связей );

B0 =  B 0 0 0 Bt 0 0 0−E– матрица общей податливости ОСМС;

36

37

В – матрица  внутренней упругой податливости основной

системы ( та же, что в ( 1.31 ) );

Bt= Bt, nr00Bt,0– матрица температурной податливости:

42

Bt, nr – при искривлениях стержней от неравномерной состав-

ляющей приращения  температуры  tnr :

44

Bt, nr = diag [ Bt, nr, 1  Bt, nr, 2 … Bt, nr, j … Bt, nr, mM t ]; Bt, nr, j = [ j lj / hj ] ;

lj ,  hj – длина j - го участка и высота сечения стержня;

Bt,0 – при удлинениях ( укорочениях ) стержней от равномер-

ной составляющей приращения температуры t0 :

Bt,0 = diag [ Bt,0, 1  Bt,0, 2 … Bt,0, j … Bt,0, mN t  ];  Bt,0, j = [ j lj  ] ;

Е = diag [ 1  1 … 1 ] – единичная матрица порядка r ;

L  [ L Σ, 1 L Σ, 2 … L Σ, f … L Σ, v] = LF Tматрица характерис-

тик  состояний систе-

мы при заданных воздействиях ( по вариантамf=1, v);

L Σ,f  =   LF, f Tf – вектор  характеристик  состояния  системы в

f-м варианте воздействий;

L F =   L Fel= [ LF, 1 LF, 2 … LF, f … LF, v ] –  матрица усилий в

упруго деформируемых  элементах системы

38

41

(L Fel – в стержнях, R c, F – в податливых связях ) от  за-

данных силовых воздействий ( нагрузок ) по вариантам

воздействий f=1, v;

LFf= L Ffel – вектор  усилий   в   упруго  деформируемых

элементах системы (LFf el– в стержнях,Rc, Ff–

в податливых связях ) от заданных  силовых воздейст-

вий (нагрузок)  в  f-м варианте воздействий;

MFf= [ M1, Ffт M2, Ffт... Mj, Ff ...т MmM, Ffт]т; Q Ff= [ Q1, Ffт Q2, Ff т... Qj, Ff ...т QmQ, Ffт ]т; N Ff= [ N1, Ffт N2, Ffт... Nj, Ff ...т NmN, Ffт ]т;

L Ffel=MFfQFfNFf ;

структура векторов Mj,Ff, Qj,Ffи Nj,Ff– такая же, как у единич-

ных  Mj,i , Qj,i  и  Nj,i;  если используется матрица податливости при поперечном изгибе BMQ , то матрица QF не составляется;

T=  Tnr – матрица заданных приращений

температуры  элементов системы  по вариантам

42

43

воздействий f= 1, v:

Tf   – вектор приращений температур элементов  в варианте  f

заданных  воздействий;

Tnr и T0 – неравномерные tnr, j и равномерные t0, j составляющие

(  см.  рис.  1.10 )   приращений   температуры   элементов

( участков )   (  j  – номер  участка  с  тепловыми  деформа-

циями );

Tnr = [ Tnr,1 Tnr,2 … Tnr,  f … Tnr, v ] ;

Tnr, f  = [ tnr,1,  f tnr,2,  f … tnr, j , f … Δtnr, mM t, f]т – вектор неравно-

мерных  приращений  температур  на  расчётных  участ-

ках в  f-м варианте заданных воздействий;

T0 = [ T0,1 T0,2 … T0,  f … T0, v ] ;

T0, f  = [t0,1,  f   t0,2,  f  …  t0, j , f  … Δt0, mM t, f]т – вектор равномер-

ных приращений  температур  на  расчётных участках  в

f-м  варианте заданных воздействий;

45

Δc= [ Δc, 1 Δc, 2 … Δc, f … Δc, v ]– матрица заданных кинемати-

ческих  воздействий  ( смещений  связей )  по  вариантам

воздействий f= 1, v;

Δc, f = [ Δ(1), f Δ2, f … Δ(j), f … Δ(r), v ] т – вектор компонентов  за-

данных смещений связей  в  f-м  варианте воздействий.

Правила назначения расчётных участков и сечений

34

Для формирования исходных матриц усилий L, L и внут-ренней податливости B0 используются две в общем случае неза-висимые схемы расчётных участков и сечений основной систе-мы: одна для элементов с силовыми ( упругими ) деформациями, а вторая – для элементов, испытывающих изменения температу-ры.

1. Cхема расчётных участков и их расчётных сечений для упруго деформируемых прямолинейных стержневых элементов формируется по следующим правилам:

– границы расчётных участков – это:

1) места изменения жёсткостей сечений:                         ;

2) границы грузовых участков  во всех единичных состо-яниях  ОСМС  и   в  её  действительных  грузовых  состояниях  ( от силовых воздействий – нагрузок во всех заданных вариантах );

– расчётные сечения j - го участка:

1) для участка с равномерно распределённой нагрузкой q – начало (bj), середина (cj) и конец (ej);

2) для незагруженных участков – начало (bj) и конец (ej);

возможен частный случай – одно расчётное сечение посредине (cj), если во всех единичных состояниях ОСМС описываемый силовой фактор ( M, Q или N ) постоянный на данном участке.

Упругие связи формально учитываются как участки услов-но единичной длины с одним расчётным сечением, имеющим  жёсткость cj.

2. Для элементов с температурными деформациями грани-цами расчётных участков являются:

1) места изменения высот сечений;

2) границы участков с разными коэффициентами  линей-ного температурного расширения материала (КЛТР);

3) места изменения температуры по длине элементов;

4) границы грузовых участков  в единичных состояниях.

На участке  с  постоянными  высотой сечения hj ,  коэффици-ентом j и температурным режимом назначается одно расчетное сечение – посредине (сj).

Примечание:  на участке с криволинейной осью либо переменной по длине жёсткостью, а в случае теплового воздействия – переменными высотой сечения, коэффициентом ЛТР и/или температурным режимом, назначается три расчётных сечения –  bj , cj  и  ej.

Матрица упругой податливости участка при упругой деформации, соот-ветствующей силовому фактору S , имеет вид

BSj=lj6C0⋅βS, bj0004βS, cj000βS, ej,

где βS, bj= CS, bj C0 ; βS, cj= CS, cj C0 ; βS, ej= CS, ej C0 – относительные

податливости сечений bj , cj   и  ej , выраженные через параметр С0 .

При учёте температуры:

Bt,nr,j = lj6α bjhbj0004α cjhcj000α ejhej;      Bt,0,j = lj6α bj0004α cj000α ej;

Tnr, j, f  = [ tnr, bj, f  tnr, сj, f  tnr, ej, f ]т ;   T0, j, f  = [ t0, bj, f  t0, сj, f  t0, ej, f ]т .

37

Составленные матрицы следует проверить на согласован-ность их размеров: L0 , B0  и L должны иметь одинаковое число строк. Кроме того, блоки и компоненты этих трех матриц долж-ны соответствовать друг другу по смыслу и порядку записи.

Основные неизвестные

определяются матричным решением системы канонических уравнений (алгебраических, линейных относительно Х ):

X = − δ−1⋅ ΔΣ = −( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( L0т⋅ B0⋅ LΣ ).           ( 1.33 )

Искомые усилия S

32

в  расчётных  сечениях  ( по  схеме  для  упруго  деформируемых стержневых элементов и податливых связей – см. с. 28 ):

S = L ⋅X+LF)=  LF − L⋅ ( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( L0т⋅ B0⋅ LΣ ).       ( 1.34 )

47

*)  Формула записана для случая расчёта с использованием статически

определимой основной системы ( при n = nst ), в которой только сило-

вые заданные воздействия вызывают усилия LF .  Если была выбрана

статически неопределимая ОСМС ( n < nst ), то вместо LF в (1.34 ) под-

ставляется L Σ – такая  же  по размерам  матрица  усилий  в  ОСМС  от

всех воздействий ( силовых, кинематических, температурных ).

Для частных случаев воздействий ( при использовании ста-тически неопределимой ОСМС ):

LF − L⋅ ( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( Lт⋅ B⋅ LF )– от заданных         ( 1.34 а )

47

нагрузок;

S =    Lt − L⋅ ( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( Ltт⋅ Bt⋅ T ) – от изменений     ( 1.34 б )

температуры;

Lc + L⋅ ( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( RΔт⋅ E⋅ Δc )– от смещений      ( 1.34 в )

связей.

В случае статически определимой ОСМС из формул               ( 1.34 б  ) и ( 1.34 в ) исключаются L t и L c.

33

31

Из ( 1.34 )  видно, что в общем варианте расчёта для опреде-ления усилий в характерных сечениях ( расчётных сечениях рас-чётных участков )  нужны  три исходные матрицы, так как L, B и LF являются частями (блоками) матриц L0, B0 и L. Три исходных матрицы – L, B и LF требуются и в расчёте на силовое воздейст-вие. А в случаях изменений температуры и смещений связей нужны 5 матриц.

Если требуется определить силовые факторы в специально  назначенном наборе S, в частности, в сечениях, не являющихся средними и концевыми для расчётных участков, то вместо зави-симости ( 1.34 ) используется выражение

32

47

S=  LΣ ∗ − L⋅( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( L0т⋅ B0⋅ LΣ ),                ( 1.35 )

где L и LΣ ∗ – силовые факторы в единичных состояниях  и  от  за-

данных воздействий – в том же наборе, что и искомые S.

Аналогом формул ( 1.34 а ) – ( 1.34 в ) при этом будут

47

LF − L⋅ ( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( Lт⋅ B⋅ LF );                 ( 1.36 а )

S=    Lt ∗ − L⋅ ( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( Ltт⋅ Bt⋅ T );                 ( 1.36 б )

Lc ∗ + L⋅ ( Lт⋅ B ⋅ L )−1⋅ ( RΔт⋅ E⋅ Δc ).                ( 1.36 в )

1.6.2. Матричная проверка результатов расчёта

Статическая проверка в матричной форме могла бы быть выполнена при помощи матриц, отличных по смыслу от тех, ко-торые применяются в основном расчёте. Это матрицы уравне-ний статики, в которых использовались бы усилия S илиS, най-денные  по  формулам  ( 1.34 ) – ( 1.35 ).  Но  на  стадии  подготовки  исходных данных для вычисления этих усилий уравнения рав-новесия в матричной форме не записывались, а составлять их специально только для контроля результатов нецелесообразно.

Кинематическая  ( деформационная )  проверка  –  матричное вычисление перемещений по направлениям удалённых лишних связей в основной системе метода сил при её деформациях, возникающих от найденных усилий S:

52

Δ =[ Δ1 Δ2 ... Δi ... Δn ]т=L т⋅B ⋅S+Ltт⋅Bt ⋅ T−RΔт⋅ E⋅ Δ.  ( 1.37 )

Результат  должен  быть  = 0  ( матрица  размерами  n ⋅ v).

При компьютерном расчёте эта проверка теряет смысл, по-скольку  в  ней используются  те же матрицы  ( целиком или соот-ветствующими блоками ),  с помощью которых ранее были опре-делены усилия S, следовательно, по сути, проверяется только корректность выполнения компьютером матричных операций, а вероятность возникновения ошибок машинного счёта ничтожно мала. При этом ошибки в исходных матрицах, независимо от их происхождения и содержания, не могут быть обнаружены.

Для надёжной проверки результатов по формуле ( 1.37 ) сле-довало бы использовать матрицы единичных усилий и податли-востей для какой-нибудь другой основной системы, вводя при этом уже ранее полученную матрицу S *) .

1.7. Учёт симметрии в расчётах СНС методом сил

Рассчитываемая статически неопределимая система может быть симметричной по трём существенным с позиций механики признакам – геометрии, структуре ( размещению связей ) и рас-пределению жёсткостей. Особо отметим, что заданные воздей-ствия ( нагрузки и др. ) в оценке симметрии отсутствуют.

Возможны два варианта учёта симметрии в расчёте СНС:

– использование групповых основных неизвестных метода сил;

– расчёт половины системы по одну сторону от оси симметрии.

*)   Следует заметить, что и в данных для альтернативной ОСМС  могут

содержаться свои погрешности,  но  тогда  проверка  не  выполнится,

и  это будет указанием  на необходимость продолжения поиска оши-

бок.  Полезной является также проверка «вручную» ( см. п. 1.5 ).

Группировка основных неизвестных в задаче расчёта СНС

54

является частным случаем применения математического приёма перехода от одного ( исходного )  базисного  вектора неизвестных к другому базисному вектору ( такой же размерности, как исход-ный ) при формировании и решении системы линейных алгебра-ических уравнений ( в рассматриваемых задачах – канонических уравнений метода сил ).

Идея способа группировки неизвестных в методе сил: после выбора основной системы, выявляющей исходные неизвестные Х «естественным образом» как реакции удалённых лишних свя-зей, осуществляется переход к новым неизвестным X путём ли-нейного преобразования векторов –  Х  в X:

X=η ⋅ X,                                   ( 1.38 )

где    –  квадратная  матрица  преобразования,   которая   должна

быть невырожденной ( Det (  ) 0).

Из ( 1.38 ) видно,  что некоторый  i-й  компонент вектора но-вых неизвестных Xi =  i1 X1 +  i2 X2 +…+ in Xn  представляет со-

бой линейную комбинацию ( группу ), составленную из исходных неизвестных.

Переход от одного базиса ( X ) к другому (X) возможен на основании различных соображений, например, с целью получе-ния в новом базисе системы уравнений с простейшей – диаго-нальной матрицей коэффициентов, что требует достаточно сло-жных дополнительных расчётов.

Для симметричных систем выбор групповых неизвестных может выполняться по имеющему чёткий смысл критерию: новые неизвестные должны быть группами реакций удалённых лишних связей, обладающими свойствами прямой или обратной симметрии.  Алгоритм действий при этом таков:

– выбирается*) симметричная основная система путём удаления лишних  связей  в  симметрично  расположенных  точках  ( сечени-ях ),  в том числе на оси симметрии ;

– вместо  выявленных  основных неизвестных  X1, X2, … , Xn  вво-

дятся новые ( групповые ) неизвестные X1 , X2 , ... , Xn ,каждое из

которых представляет собой либо симметричную, либо обратно-симметричную группу реакций удалённых лишних связей.

*)  Из возможных симметричных вариантов.

Самый  простой  приём  получе-

С

а)

ния групповых неизвестных – парная

группировка: реакции Xi  и Xk двух уда-

Xi

Xk

лённых лишних  связей  в  симметрич-

но расположенных точках ( сечениях )

Xk

Xk

б)

заменяются двумя группами силовых

факторов  того  же  типа,  что  и  исход-

Xi

Xi

a

a

ные Xi и Xk – сил или моментовXiиXk

( рис. 1.12 ).  При  этом  сама  основная

Рис. 1.12

система не изменяется.

Условие статической эквивален-

тности   исходных  и  новых  неизвест-

Xi=Xi+Xk2 ; Xk=Xi−Xk2 .

ных: Xi+Xk=Xi ; Xi−Xk=Xk или

Полученные Xi и Xk– соответственно симметричная и обратносимметричная*)   группы   реакций   удалённых  лишних

связей. Матрица преобразования

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Номера X

неизвестных η=0,5 0,50,5−0,5.

Номера исходных и группо-   =   0 0… 0,5 0…0  0,5  0…0

вых неизвестных могут не совпа-           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

дать, тогда фрагмент общей ( для           0 0… 0,5 0…0 –0,5 0…0

всей системы ) матрицы   имеет            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Номера Х

вид, показанный на рис. 1.13.                             i               k

Замечание: исходные неизвест-

Рис. 1.13

ные в точках (сечениях), расположенных

на линии симметрии, сами по себе являются симметричными или обратно-симметричными и поэтому не требуют группировки.

На рис. 1.14 приведён пример выбора групповых неизвест-ных метода сил. При построении основной системы ( рис. 1.14, б ) из методических соображений проигнорирована рекомендация 2 ( см. с. 9 ) о нежелательности удаления линейных связей.

Исходные и групповые неизвестные связаны следующими зависимостями:X1=X1+X6 ; X2=X2+X5 ; X3=X3 ; X4=X4 ;

X5=X5−X2 ; X6=X6−X1 ( устанавливаются простым сопостав-

лением  рис. 1.14, б  и  1.14, в ).   Реакции Х3 и Х4  внутренних свя-

*)  Используются также термины «антисимметричная» и «кососиммет-

ричная».

зей в шарнире, расположенном на оси симметрии, сами по себе являющиеся групповыми ( Х3 – симметричная, Х4 – обратносим-метричная ),  при  переходе  к  новым  неизвестным  остаются  без изменений.  На  рис. 1.14, г  –  матрица  преобразования  неизвест-

ных . X1, X3 и X5 – симметричные основные неизвестные, X2,

X4 иX6 – обратносимметричные.

X4

С

X3

X3

б)

а)

X2

X4

X5

X1

X6

Рассчитываемая СНС

ОСМС с исходными Х

X4

Номера X

X3

X3

η = 0,50 0 00−0,5 00,5 0 0−0,50 00 1 000 00 0 100 00,5 0 00,50 0,50 0 000,5

1

2

3

4

5

6

в)

г)

X5

X5

X2

X2

X4

X6

X6

X1

X1

ОСМС с групповымиX

1     2     3    4     5        6

Номера Х

Рис. 1.14

Канонические уравнения метода сил для определения групповых неизвестных – такие же по форме и общему смыслу, как при использовании «естественных» неизвестных:

δ⋅ X+ΔΣ=0,                              ( 1.39 )

но их коэффициентами и свободными членами являются переме-

щения δik и ΔΣ ( i, k=1, n ) в основной системе МС по направле-

ниям групповых неизвестных, т. е. обобщённые ( групповые ) пе-ремещения, представляющие собой комбинации линейных и угловых перемещений симметрично расположенных точек          ( сечений ).

Объединение всех симметричных групповых неизвестных в вектор Xsim, а обратносимметричных – в вектор Xasim позволя-ет матричные уравнения ( 1.39 ) представить в виде

δssδs, as δas, sδas, as⋅ XsimXasim + Δsim, ΣΔasim, Σ = 00,             ( 1.40 )

где δss– матрица собственных единичных перемещений в ОСМС

по  направлениям  симметричных  неизвестных  Xsim ( от

Xsim= 1 );

δs, as– матрица  перемещений  в  ОСМС  по  направлениям  сим-

метричных   неизвестных Xsim от   единичных   обратно-

симметричныхXasim= 1;

δas, s– матрица перемещений в ОСМС по направлениям обрат-

носимметричных  неизвестных Xasim от единичных сим-

метричныхXasim= 1;

δas, as– матрица собственных единичных перемещений в ОСМС

по направлениям симметричных неизвестных  Xasim ( от

Xasim= 1 );

Δsim, Σ и Δasim, Σ– перемещения в ОСМС от заданных воздействий

по направлениям Xsimи Xasim соответственно.

Все вышеперечисленные перемещения определяются мето-дом Максвелла – Мора с использованием симметричных и обрат-носимметричных единичных эпюр Ssim и Sasim .

Поскольку симметричные воздействия Xsim= 1 могут вызы-вать в основной системе только симметричные деформации и пе-ремещения, то обратносимметричные δas, s при этом равны нулю. Аналогично и δs, as= 0, поэтому система уравнений ( 1.40 ) распа-дается на две независимые подсистемы:

55

δss⋅ Xsim +Δsim, Σ=0, δas, as⋅ Xasim +Δasim, Σ=0,                     ( 1.41 )

решение которых даёт два вектора неизвестных – Xsimи Xasim, используемые далее для вычисления искомых усилий в СНС:

S=k=1nsimSsim, kXsim, k+k=1nasimSasim, kXasim, k+SF.           ( 1.42 )

Если заданные воздействия симметричные, то Δasim, Σ= 0, тогда Xasim= 0, и определяются только симметричные основные неизвестные Xsim– из первой подсистемы уравнений ( 1.41 ). При

55

обратносимметричных воздействиях составляются и решаются только уравнения второй подсистемы с обратносимметричными Xasim.

Проверки результатов расчёта выполняются по правилам, изложенным в п. 1.5, с использованием в соответствующих формулах единичных усилий Ssim и Sasim.

По найденным групповым неизвестнымXпри необходи-мости могут быть вычислены исходные: X=η−1X.

Способ расчёта половины симметричной системы

56

основан на том, что симметричные или обратносимметричные воздействия вызывают в заданной СНС только деформации и перемещения соответствующего типа, что позволяет рассмат-ривать и рассчитывать половину системы, расположенную по одну сторону от оси симметрии, так как в другой половине перемещении, деформации и силовые факторы такие же (при симметричном воздействии), как в рассчитываемой половине, или отличаются от них только знаком ( в случае обратносиммет-ричного воздействия )*).

Исходя из этого, заданные воздействия ( рис. 1.15, а ) пред-варительно  раскладываются  на  симметричную  ( рис. 1.15, б )  и обратносимметричную ( рис. 1.15, в ) составляющие. Затем на каждую из них выполняется расчёт половины системы, причём по двум разным схемам, с введением по оси симметрии связей, моделирующих влияние отбрасываемой второй половины при ограничениях на перемещения точек (сечений) заданной СНС, расположенных  на  оси  симметрии  ( C и K ),  в  двух  вариантах –при симметричных и обратносимметричных перемещениях. Эти кинематические условия с использованием горизонтальных uC, uK, вертикальных vC, vK перемещений и угла поворота K описа-ны на схемах деформаций, представленных на рис. 1.15, б, в.

*)  Кроме деформаций сдвига и поперечных сил,  характер распределе-

ния которых противоположен типу воздействия.

Отвечающие им связи изображены на двух расчётных схе-мах левой половины СНС ( рис. 1.15, г, д ). Отметим, что сумма степеней статической неопределимости двух полученных рас-чётных моделей равна степени статической неопределимости за-данной СНС. Для рамы, изображенной на рис. 1.15, а, nst = 5, полурама по рис. 1.15, г  имеет nst = 3,  а система на рис. 1.15, д  дважды статически неопределима.

С

C

F

а)

q

K

t

( j )

Симметричная

составляющая

воздействий

Обратносимметрич-

ная составляющая

воздействий

uC = 0

С

C

б)	               в)

vC = 0

F/2

F/2

F/2

F/2

q/2

C

q/2

q/2

K

vK = 0

t /2

t /2

q/2

t /2

K

uK = 0

K = 0

t /2

t /2

( j ) /2

( j ) /2

( j ) /2

( j ) /2

t /2

C

г)	               д)

F/2

F/2

q/2

C

q/2

K

K

( j ) /2

( j ) /2

Рис. 1.15

Замечание:  в случае, когда вдоль оси симметрии расположен прямолиней-ный стержень или упругая линейная связь, они условно «расщепляются» по продоль-ной оси и в рассчитываемой половине системы учитываются с половинной жёсткостью. Так  же  делятся  пополам угловые упругие связи на оси симметрии и перпендикулярные

к ней линейные упругие связи.

Далее в обычном порядке выполняются два независимых расчёта по двум сформированным расчётным схемам. При этом суммарная трудоёмкость меньше, чем в прямом расчёте задан-ной симметричной СНС, даже если использовать в нём группи-ровку неизвестных. По полученным в двух расчётах результатам находятся искомые усилия от полных заданных воздействий – суммированием в пределах рассматриваемой половины и как разность для другой половины.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ

СИСТЕМАХ

В инженерных расчётах строительных конструкций кроме усилий, необходимых для оценки прочности, требуется опреде-лять также характерные перемещения для проверки выполнения требований по жёсткости.

Для вычисления перемещений в статически неопредели-мой стержневой системе в общем случае комбинации силовых, тепловых и кинематических воздействий ( на рис. 2.1, а   показано  действительное (  ) состояние СНС ) можно использовать уни-версальную формулу Максвелла – Мора в форме ( 1.12 ) или ( 1.14 ) для плоских систем.

q

F

а)                                                      б)

Fi = 1

t

a

i



a

i

i

a'

i

( j )

в)                                                     г)

SF

Si

Рис. 2.1

Следует иметь в виду, что в рассматриваемой задаче о пе-ремещениях в СНС входящие в указанные формулы силовые факторы  SF  и  Rj, F – это  внутренние  усилия  и  реакции  упругих связей в действительном состоянии рассчитываемой статичес-ки неопределимой системы от заданных нагрузок ( на рис. 2.1, в в качестве иллюстрации усилий SF показана эпюра изгибающих моментов ).  Вместо  SF  и  Rj, F  могут  использоваться  суммарные силовые факторы  S  и  Rj,   от всех воздействий,  включая темпе-ратурные и смещения связей ( в разделе 1 эти силовые факторы – результаты расчёта – обозначались S и Rj *) ), – будет получено то же значение искомого перемещения.

Иной смысл, чем в методе сил, имеют единичные усилия и реакции упругих связей Si и Rj, i – они определяются в статиче-ски неопределимой системе от единичного воздействия – силы Fi = 1 или момента Мi = 1 по направлению подлежащего опреде-лению линейного или углового перемещения ( рис. 2.1, б, г ).

Таким образом, для отыскания одного перемещения в СНС по общей формуле метода Максвелла – Мора необходимо выпол-нить расчёт СНС дважды – на заданные воздействия действи-тельного  состояния  (  )  и  на  единичное  силовое  воздействие фиктивного  состояния  ( i ).  Вычисление  каждого  следующего перемещения требует нового расчёта СНС на соответствующую фиктивную единичную нагрузку. При компьютерном расчёте СНС в матричной форме эти фиктивные нагрузки рассматрива-ются как дополнительные варианты при формировании матри-цы L ( см. с. 26 ).

«Перемножение» усилий SF и Si «вручную» при вычисле-нии интегралов в формуле Максвелла – Мора может быть трудо-ёмким из-за того, что от любого воздействия внутренние сило-вые факторы возникают, как правило, во всех элементах СНС.

Если учесть особые свойства СНС и использовать в рас-чёте их перемещений вспомогательные статически определимые системы, то точные результаты могут быть получены значите-льно проще – объяснения и формулы даны ниже.

*)  Необходимо  уяснить,  что  символы  и  обозначения  общей  теории

определения перемещений не имеют никакого отношения к исполь-

зуемым в методе сил «внутренним» одноимённым величинам.

2.1. Определение перемещений от силовых воздействий

Альтернативными вышеупомянутому способу вычисления перемещений, который для случая силовых воздействий в плос-кой стержневой СНС даёт формулу

Δ iF=j=1mMlj Mi MF EIjdxj+j=1mQlj kτ,jQ i  QF GAjdxj+j=1mNlj Ni NF EAjdxj++j=1muRj, iRj,F Cj ,   ( 2.1 )

57

являются выражения

Δ iF=j=1mMlj M i0MFEIjdxj+j=1mQlj kτ,jQ i0QFGAjdxj+j=1mNlj N i0NFEAjdxj++j=1muR j, i0 Rj,FCj   ( 2.2 )

Δ iF=j=1mMlj M iM F0EIjdxj+j=1mQlj kτ,jQ iQ F0GAjdxj+j=1mNlj N iN F0EAjdxj++j=1muR j, i R j,F 0Cj ,   (2.3 )

и

где Mi0, Qi0, Ni0, Rj, i0– внутренние   усилия   и   реакции   упругих

связей   во  вспомогательной  статически

определимой системе  от  единичного воз-

действия Fi = 1 или Мi = 1 по  направлению

искомого перемещения;

MF0, QF0, NF0, Rj, F0– внутренние   усилия   и   реакции   упругих

связей   во  вспомогательной  статически

определимой системе  от заданной нагруз-

ки.

58

Вариант ( 2.2 )  рационален,  если  вычисление  перемещений выполняется  после  расчёта  СНС на заданную нагрузку, когда уже найдены силовые факторы MF , QF , NF  и  Rj, F .

Использование  формулы  ( 2.3 )  выгодно  в  тех  случаях,  ко-гда по каким-либо причинам усилия в рассматриваемой СНС от заданной нагрузки находить не требуется, а нужны только перемещения.

Вспомогательная статически определимая система ( ВСОС ) получается из заданной СНС удалением лишних связей. При её выборе рекомендуется руководствоваться следующим:

59

1) вспомогательная СОС должна быть такой, чтобы усилия в ней от единичного фиктивного воздействия ( в случае исполь-зования формулы ( 2.2 )) или от заданной нагрузки ( по варианту ( 2.3 )) возникали бы на минимально возможном числе участков;

2) если требуется найти несколько перемещений, то для определения каждого из них по формуле ( 2.2 ) целесообразно использовать  свою  вспомогательную СОС, рациональную в рас-чёте на соответствующее единичное воздействие Fi = 1 ( дающую наиболее компактное распределение единичных усилий ).

3) если  при  реализации  варианта  ( 2.2 )  расчёт  СНС  на  за-данную нагрузку выполнен методом сил, то ВСОС выбирается  независимо от того, какая статически определимая система была использована в качестве основной системы метода сил*).

Способ выполнения рекомендаций 1 и 2 в случае вычисле-ния перемещения по ( 2.2 ):  если это допускает  структура  задан-ной СНС, то вспомогательную СОС выгодно выбирать так, чтобы сечение (точка) с подлежащим определению перемеще-нием оказывалось на главной части ВСОС. Частный случай: если вблизи от места с определяемым перемещением имеется опорное защемление, то во вспомогательной СОС его целесооб-разно сохранить.

Комментарий к п. 3: в качестве ВСОС может использоваться СОС, совпадающая по структуре с ОСМС в расчёте на заданную нагрузку, но это не всегда удачное решение, так как выбор рациональных ОСМС и ВСОС произ-водится по принципиально разным соображениям ( ср. вышеприведённый п. 1 с  п.п. 1, 2, 5 на с. 8, 9 ). Кроме того, использованная ОСМС – единственная,     а вспомогательных СОС, согласно п. 2, может быть несколько.

На рис. 2.2 приведён пример выбора вспомогательных ста-тически определимых систем при определении угла поворота сечения 1 и вертикального перемещения точки K рамы, расчёт которой на действие равномерно распределённой нагрузки q  дал эпюру  моментов  MF ,  представленную на рис. 2.2, б.   Вспомога-

*)  Не следует отождествлять вспомогательную СОС с  ОСМС, так как

последняя ассоциируется с основными неизвестными метода, кото-

рых во вспомогательной СОС вообще нет.

тельная  СОС,  рациональная  для  вычисления  углового переме-

щения, показана на рис. 2.2, в,  а соответствующая эпюра единич-ных изгибающих моментов – на рис. 2.2, г.

q

F

F2 = 1

K

1

1

K

MF

а)                                                   б)

M1 = 1

в)                                                   г)

i 0 = 1

M10

i 0 = 2

д)                                                   е)

M20

Рис. 2.2

Другая вспомогательная СОС, более выгодная для опреде-ления перемещения точки K, и полученная в ней эпюра момен-тов от единичной силы F2 = 1 изображены на рис. 2.2, д и е. Читателю предлагается самостоятельно убедиться в том, что по-пытка использовать схему по рис. 2.2, д  для расчёта на M1 = 1 и наоборот приводят к более сложным эпюрам, чем приведены на рис. 2.2, г и е.

Вариант  с  использованием формулы ( 2.3 )  в  рассматривае-мой задаче  нерационален,  так  как  при

незначительном упрощении эпюры мо-

ментов  от  нагрузки  ( рис. 2.3 ) во вспо-

MF0

могательной  СОС  по схеме  рис. 2.2, д

необходимо дважды рассчитывать СНС

на единичные воздействия.                                    Рис. 2.3

В заключение отметим, что в качестве вспомогательной можно использовать не обязательно статически определимую систему, но и любую систему, полученную из рассчитываемой СНС удалением не всех, а части лишних связей. Но эта теорети-ческая возможность не даёт практической выгоды в сравнении с применением ВСОС.

2.2. Перемещения от изменения температуры

Определение перемещений  в плоских стержневых СНС от температурных  ( тепловых )  воздействий  возможно  по  одной  из двух формул, вытекающих из универсальной формулы Макс-велла – Мора:

Δit=j=1mM tlj Mi ρt j dxj+j=1mN tlj Ni ε0j, t  dxj ;

Δ it=j=1mMlj Mi0Mt EIjdxj+j=1mQlj kτ, jQi0Qt GAjdxj+ +j=1mNlj Ni0Nt EAjdxj+j=1muRj, i0 Rj, t Cj + Δit0 ,

57

( 2.4 )

( 2.5 )

где Mi , Ni  – изгибающие моменты и продольные силы  в  фиктив-

ном единичном состоянии  рассчитываемой стати-

чески  неопределимой  системы  от  единичного  воз-

действия  Fi = 1 или  Мi = 1  по направлению искомого

перемещения;

ρt j = αjhjΔ tnr, j ; ε0j, t = αj⋅Δ t0j

– условно свободные ( нестеснённые )

температурные  деформации;  j – коэффициент  ли-

нейного температурного расширения материала;

Mi0, Qi0, Ni0, Rj, i0– то же, что на с. 40;

Mt , Qt , Nt и Rj, t  – внутренние усилия  и  реакции упругих свя-

зей  в  действительном  состоянии  рассчитываемой

статически неопределимой  системы  от  заданного

изменения   температуры,   найденные   в   результате

расчёта СНС;

Δit0=j=1mM t lj M i0ρt j dxj+j=1mN t lj N i0ε0j, t dxj

–  перемещение  во  вспомога-

тельной СОС от изменения температуры.

Рис. 2.4 является иллюстрацией к определению перемеще-ний в СНС от изменений температуры двумя описанными выше способами – по ( 2.4 ) и ( 2.5 ).

it

Fi = 1

Fi = 1

i

а)                                    б)                                   в)

t

i 0

Mt

Mi0

Nt

Ni0

Mi

Ni

t

0t

t

i

г)                                    д)                                  е)

ж)                                    з)                                   и)

Рис. 2.4

В любом варианте предварительно вычисляются темпера-турные деформации t и 0t для действительного состояния си-стемы ( рис. 2.4, а ).

В случае использования формулы ( 2.4 ) расчётом заданной СНС на единичное воздействие ( рис. 2.4, б ) определяются уси-лия Mi и Ni ( рис. 2.4, д, з ), «перемножаемые» затем с деформа-циями t и 0t . При этом определять силовые факторы Mt и Nt  в статически неопределимой раме не требуется.

58

Если к моменту определения перемещений СНС уже рас-считана на изменение температуры и в ней найдены моменты и продольные силы, то рациональным может оказаться вычисле-ние перемещений по формуле ( 2.5 ). Для этого выбирается вспо-могательная СОС, в которой далее определяются усилия от еди-ничного воздействия Fi = 1 ( рис. 2.4, в, е, и ), подставляемые в     ( 2.5 ),  где  первые  четыре  слагаемых  учитывают  упругие ( сило-вые ) деформации*) ВСОС от внутренних силовых факторов, рав-

*)  Те же, которые учитывались в расчёте СНС ( для рассматриваемой

рамы – только изгиб ).

ных усилиям в действительном состоянии СНС от заданного теплового воздействия. Последний член ( 2.5 ) – вклад в искомое перемещение температурных деформаций элементов ВСОС.

Замечание: руководствуясь при выборе вспомогательной СОС реко-мендациями, изложенными на с. 41, можно также дополнительно добиваться равенства нулю единичных усилий хотя бы на некоторых участках темпера-турных воздействий.

2.3. Перемещения от кинематических воздействий

Для определения перемещений, вызванных смещениями связей  ( кинематическими воздействиями )  в  статически  неопре-делимых системах, служат формулы

Δic=−j=1mΔR (j), i Δ (j)                            ( 2.6 )

Δ ic=j=1mMlj Mi0Mc EIjdxj+j=1mQlj kτ, jQi0Qc GAjdxj+ +j=1mNlj Ni0Nc EAjdxj+j=1muRj, i0 Rj, c Cj + Δic0 ,

57

и

( 2.7 )

где R(j), i – реакции связей, по направлениям которых имеются за-

данные смещения (j) (  j =1, mΔ), в  фиктивном единич-

ном  состоянии  рассчитываемой  статически  неопре-

делимой системы от единичного воздействия Fi = 1 или

Мi = 1  по  направлению  искомого перемещения ( поло-

жительной считается реакция  Rj ), i, направленная в ту

же сторону, что и соответствующее смещение j ));

m – число компонентов заданных смещений связей;

Mi0, Qi0, Ni0, Rj, i0– то же, что на с. 40;

Mc , Qc , Nc  и  Rj, c  – внутренние усилия и реакции упругих свя-

зей в действительном состоянии рассчитываемой ста-

тически  неопределимой  системы от  заданных смеще-

ний связей, найденные в результате расчёта СНС;

Δic0=−j=1mΔR(j), i0 Δ (j)

– перемещение во вспомогательной СОС от

смещений связей.

На рис. 2.5 схематично показаны оба способа определения перемещения от кинематического воздействия  ( смещения одной из опор рамы ).

ic

Fi = 1

Fi = 1

i

а)                                   б)                                  в)

c

i 0

i

0

Rj+1), i

j )

R(j), i0

Rj ), i

j+1 )

г)                                                                         д)

Mc

Mi0

Рис. 2.5

В случае использования формулы ( 2.6 ) из действительного  состояния ( рис. 2.5, а ) берутся только значения заданных ком-понентов  смещений  опор  ( никаких  вычислений  не  требуется ), а из результатов расчёта СНС на единичное воздействие              ( рис. 2.5, б ) – лишь  реакции  смещаемых  связей  ( напоминаем,  что  положительной  считается  реакция  Rj ), i,  направленная  в  ту же сторону, что и соответствующее смещение j )).

При определении перемещения с помощью вспомогатель-ной СОС  ( рис. 2.5, в )  учитываются внутренние усилия  ( здесь –

моменты Mi0),  входящие в интегралы формулы  ( 2.7 ),  и  реакции R(j), i0 смещаемых связей, с помощью которых вычисляется пере-мещение  Δic0.  Заметим,   что  если  бы  была  выбрана  консольная

ВСОС по схеме рис. 2.4, в, то все единичные реакции смещае-мых связей оказались бы равными нулю, тогда Δic0= 0.

58

Как и в случаях  двух других видов воздействий ( силовых и тепловых ), применение вспомогательной СОС в этой задаче ра-ционально,  если силовые факторы  Sc , Rj, c  и  R(j), c  ранее  найдены     расчётом СНС на кинематическое воздействие.

2.4. Матричная форма определения перемещений СНС

60

Значения n перемещений в статически неопределимой си-стеме от v вариантов заданных комбинированных воздействий   ( с  силовыми,  тепловыми  и  кинематическими  составляющими ) можно записать в виде матрицы

ΔΣ =  Δ1Σ,1Δ1Σ,2…Δ1Σ,f…Δ1Σ,vΔ2Σ,1Δ2Σ,2…Δ2Σ,f…Δ2Σ,vΔiΣ,1ΔiΣ,2…ΔiΣ,f…ΔiΣ,vΔnΣ,1ΔnΣ,2…ΔnΣ,f…ΔnΣ,v   ,                ( 2.8 )

где  f = 1, 2, …, v – номер варианта воздействий;

i = 1, 2, …, n – номер искомого перемещения.

Для  определения  этих  перемещений  методом  Максвелла – Мора служит матричная формула

ΔΣ = L т⋅B⋅S+L tт⋅Bt⋅T−R Δт⋅E⋅Δ  ,             ( 2.9 )

где L , Lt и R – матрицы  усилий  в  упруго  деформируемых  эле-

ментах  и  связях,  на  участках  с  температурными

деформациями  и  реакции  смещаемых  связей   в

единичных  состояниях  заданной  статически  не-

определимой системы от фиктивных воздействий

FiMi = 1 ( i =1, n)  по направлениям искомых пе-

ремещений;

B  и  Bt – матрицы  внутренней  упругой   и   температурной

податливостей;

Е = diag [ 1 1 … 1 ];

S – матрица  внутренних  усилий  и  реакций  упругих

связей  в  статически  неопределимой  системе  от

заданных  воздействий  ( результаты  расчёта  СНС

по вариантам  f = 1, 2, …, v );  вместо S  можно ис-

пользовать SF  ( только от силовых воздействий );

Т  и   – матрицы   приращений   температур   и   заданных

смещений связей по вариантам воздействий.

Объединение матриц, входящих в ( 2.9 ), даёт выражение

ΔΣ = L 0т⋅B0⋅L Σ  , 	                     ( 2.10 )

где L0 =LLtRΔ; B0=B 0 00 Bt 00 0−E ; LΣ=S∨SFTΔ .

Если матрицу L формировать в виде L = diag [ S  T   ], то матрица искомых перемещений будет  = [ F  t  c ] – с разде-лением результатов по видам воздействий.

Приведём далее матричные формулы для вычисления пере-мещений отдельно от силовых, температурных и кинематичес-ких воздействий по всем изложенным выше вариантам, в том числе с использованием вспомогательных статически определи-мых систем ( матричные аналоги выражений ( 2.1 ) – ( 2.7 )):

ΔF=Lт⋅ B⋅ SF  (L0)т⋅ B⋅ SFLт⋅ B⋅ SF0

– вариант а,           ( 2.11 )

– вариант б,           ( 2.12 )

– вариант в,           ( 2.13 )

Δt= Ltт⋅ Bt⋅ T  (L0)т⋅ B⋅ St+(Lt0)т⋅ Bt⋅ T

– вариант а,           ( 2.14 )

– вариант б,           ( 2.15 )

Δc= −RΔт⋅ E⋅ Δ  (L0)т⋅ B⋅ Sc−(RΔ0)т⋅ E⋅ Δ

– вариант а,           ( 2.16 )

– вариант б,           ( 2.17 )

где L0,Lt0иRΔ0– матрицы  усилий  в  упруго  деформируемых  эле-

ментах  и  связях,  на  участках  с  температурными

деформациями  и  реакции  смещаемых  связей   в

единичных состояниях вспомогательной статиче-

ски определимой системы  от  фиктивных  воздей-

ствий  FiMi  = 1 ( i =1, n)  по направлениям иско-

мых перемещений;

SF , St  и Sc – матрицы  внутренних  усилий  и  реакций  упругих

связей  в  статически  неопределимой  системе  от

заданных  силовых,  температурных  и  кинемати-

ческих воздействий.