МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)

Кафедра строительной механики

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ

СИСТЕМ СМЕШАННЫМ МЕТОДОМ

Методические указания

к индивидуальному заданию

для студентов специальности 2903

«Промышленное и гражданское строительство»

дневной формы обучения

НОВОСИБИРСК 2008

Методические указания разработаны

к.т.н, доцентом Ю.И. Канышевым,

к.т.н, доцентом Н.В. Хариновой

Утверждены методической комиссией ИОБО

….

Методические указания к индивидуальному расчетному заданию «Расчет статически неопределимых систем смешанным методом» содержат необходимые теоретические положения, исходные данные и варианты индивидуального расчетного задания, пример его выполнения и контрольные вопросы.

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по направлению 550100 «Строительство» и инженеров по специальности 2900300 «Промышленное и гражданское строительство».

Рецензенты: - Г.И.Гребенюк, доктор техн. наук, профессор, зав. кафедрой строительной механики (НГАСУ (Сибстрин))

- В.М. Добрачев, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой металлических конструкций (НГАСУ (Сибстрин))

С

Новосибирский государственный архитектурно-строительный

университет (Сибстрин), 2008

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Основные теоретические положения……………….. | 2 |
| 2. Содержание расчетного индивидуального задания и исходные данные…………………………………… | 5 |
| 3. Пример выполнения индивидуального расчетного задания…......................................................................... | 11 |
| 3.1. Исходные данные………………………………….. | 11 |
| 3.2. Выбор рационального метода расчета заданной рамы…………………………………………………. | 11 |
| 3.3. Построение необходимых эпюр внутренних усилий в единичных и грузовом состояниях ОС СМ... | 13 |
| 3.4. Вычисление коэффициентов при неизвестных и свободных членов СКУ СМ……………………….. | 14 |
| 3.5. Построение эпюр внутренних усилий…..………... | 16 |
| 3.6. Статическая и кинематическая проверка результатов расчетов………………………………………. | 18 |
| 4. Контрольные вопросы…………………………….….. | 21 |
| 5. Список литературы………………………………….… | 22 |

- ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Смешанный метод расчета статически неопределимых систем рационально применять для рам, структура которых по длине или высоте сооружения неоднородна, т.е. в том случае, когда одна часть сооружение имеет малое количество связей, а другая, наоборот, большое количество связей и малую подвижность узлов.

В смешанном методе расчета часть неизвестных представляет собой усилия-силы (как при расчете методом сил), а другая часть – перемещения (как при расчете методом перемещений).

Рассмотрим пример:

| Часть I Часть II | Таблица 1 |
| --- | --- |
|  | nst; nkin. I часть; 2; 7. II часть; 7; 3. Итого; 9; 10. |
| Рис.1. |  |

Подсчитаем число неизвестных метода сил и метода перемещений, результат подсчета приведен в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что при расчете I части проще воспользоваться методом сил, а II части – методом перемещений. Таким образом число неизвестных смешанного метода равно 5, вместо 9 по методу сил и 10 по методу перемещений.

Основная система смешанного метода (ОС СМ) получена удалением связей в I части рамы и добавлением их во II части.

Рис.2.

В некоторых рамах путем удаления и наложения связей получаем такую ОС СМ, в которой имеем набор стандартных задач, а число неизвестных меньше, чем по методу сил или по методу перемещений.

Рис.3.

Таким образом, идея смешанного метода состоит в том, что в качестве неизвестных здесь принимаются усилия Xi в удаленных связях и перемещения Zj тех узлов в которых добавлены связи.

Канонические уравнения смешанного метода, содержащие два типа неизвестных, будут двух видов: часть уравнений, как в методе сил, будет выражать мысль об отсутствии перемещений по направлению удаленных связей, а другая часть, как в методе перемещений,  - равенство нулю реакций в добавленных в основную систему связей.

Для первого примера система канонических уравнений смешанного метода (СКУ СМ) будет иметь вид:

δ11X1+δ12X2+δ13'Z3+δ14'Z4+δ15'Z5+Δ1F=0δ21X1+δ22X2+δ23'Z3+δ24'Z4+δ25'Z5+Δ2F=0r31'X1+r32'X2+r33Z3+r34Z4+r35Z5+R3F=0r41'X1+r42'X2+r43Z3+r44Z4+r45Z5+R4F=0r51'X1+r52'X2+r53Z3+r54Z4+r55Z5+R5F=0

Коэффициенты СКУ СМ распадаются на четыре категории: коэффициенты метода сил (δ11;δ12; δ21; δ22), коэффициенты метода перемещений (r33;r34;r35;r43;r44;r45;r53;r54;) и коэффициенты, обозначенные штрихами и представляющие собой перемещения от единичных перемещений (δ13';δ14';δ15';δ23'; δ24';δ25'), реакции от действия единичных сил (r31';r32';r41';r42';r51';r52').

Согласно теоремам о взаимности перемещений, реакций и реакций и перемещений между побочными коэффициентами существуют соотношения:

δik=δki, rik=rki, δik'=−rki'.

Решив СКУ, определяются неизвестные смешанного метода Xi иZj.

Окончательная эпюра изгибающих моментов строится обычным образом по формуле:

M=M1X1+M2X2+M3Z3+M4Z4+M5Z5+MF.

Окончательную эпюру изгибающих моментов необходимо проверить и убедиться в ее правильности. Для этого необходимо провести как статическую, так и кинематическую проверки, аналогичные тем, которые выполняются в методе сил и методе перемещений.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для заданной статически неопределимой системы (рис.4, а, б, в, г) требуется:

- Вычислить степень статической и кинематической неопределимости.

- Выбрать основную систему смешанного метода.

- Построить необходимые эпюры внутренних усилий  в единичных состояниях ОС СМ. Построить необходимые эпюры внутренних усилий в грузовом состоянии ОС СМ.

- Вычислить коэффициенты при основных неизвестных и свободные члены СКУ СМ.

- Найти неизвестные СМ.

- Построить эпюры внутренних усилий для заданного силового воздействия.

- Выполнить статическую и кинематическую проверки результатов расчетов на заданную нагрузку.

Исходные числовые данные для индивидуального расчетного задания приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № варианта | Характеристика системы |  |  |  | Значения нагрузок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a м | EI1EI2 | EA⋅a2EI1 | EI1 кНм2 | q кН/м | F кН | M кНм |
| 1 | 1,5 | 4 | 6 | 2⋅104 | 20 | 30 | 60 |
| 2 | 2,0 | 3 | 8 | 5⋅104 | 16 | 40 | 80 |
| 3 | 2,5 | 4 | 10 | 3⋅104 | 24 | 60 | 40 |
| 4 | 3,0 | 4 | 12 | 6⋅104 | 36 | 50 | 80 |
| 5 | 2,5 | 2 | 6 | 4⋅104 | 30 | 20 | 40 |
| 6 | 1,5 | 3 | 12 | 5⋅104 | 16 | 40 | 60 |
| 7 | 2,0 | 2 | 6 | 2⋅104 | 24 | 20 | 40 |
| 8 | 3,0 | 3 | 10 | 4⋅104 | 20 | 30 | 80 |
| 9 | 1,5 | 2 | 8 | 6⋅104 | 32 | 60 | 40 |
| 10 | 2,0 | 4 | 10 | 3⋅104 | 30 | 50 | 60 |

В таблице 2:

EI1 - жесткость поперечного сечения при изгибе горизонтальных элементов;

EI2 - жесткость поперечного сечения при изгибе вертикальных элементов;

EA - жесткость поперечного сечения при растяжении-сжатии.

M

2а

2а

2а

2а

2а

q

1

2

2а

2а

а

2а

q

2а

2а

2а

а

а

3

q

4

3а

3а

2а

2а

q

ЕА

M

5

2a

2a

2а

a

a

F

M

6

4а

4а

3а

4а

4а

q

F

7

8

q

M

4а

4а

3а

3а

4а

3а

2а

ЕА

ЕА

ЕА

q

4а

4а

4а

Рис.4, а

9

10

4а

4а

4а

4а

q

2а

2а

4а

M

11

12

F

a

a

2а

2а

q

2а

F

M

3а

3а

4а

4а

13

14

ЕА

M

q

2а

2а

2а

2а

4а

4а

4а

M

ЕА

q

2а

2а

15

16

а

а

ЕА

2а

2а

q

2а

2а

M

q

Рис.4, б

17

18

q

а

а

2а

2а

M

q

а

а

а

а

2а

2а

19

20

2а

2а

2а

2а

F

q

а

а

2а

а

а

а

q

F

23

24

2а

2а

2а

2а

M

q

2а

2а

а

а

M

q

21

22

2а

а

а

а

а

q

F

2а

2а

F

q

2а

2а

Рис.4, в

25

2a

2a

2а

a

a

F

q

30

2а

2а

F

q

2а

2а

2а

ЕА

q

27

2а

2а

2а

2а

2а

M

26

ЕА

M

q

2а

2а

2а

2а

28

2а

2а

M

2а

2а

F

29

F

q

2а

2а

2а

2а

F

3а

2а

ЕА

ЕА

ЕА

q

4а

4а

4а

31

4а

4а

4а

ЕА

q

M

32

Рис.4, г

3. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

3.1. Исходные данные

В соответствии с содержанием индивидуального задания необходимо выполнить расчет статически неопределимой рамы.

На рис.5, а показаны геометрические размеры рамы, силовое воздействие: F = 4 кН, q = 2 кН/м. Жесткости поперечных сечений элементов рамы EI = const.

3.2. Выбор рационального метода расчета заданной рамы

На рис.5, б в кружках показана нумерация контуров (К = 2) и во флажках – число простых цилиндрических шарниров (Н = 2). Степень статической неопределимости будет:

nst=3K−H=3⋅2−2=4.

Пример основной системы метода сил представлен на рис.6, а.

На рис.5, в в ромбах показано количество жестких узлов (nΘ=3), а на рис.5, г – шарнирная схема, для геометрической неизменяемости которой необходимо добавить две линейные связи (они указаны в квадратах; nΔ=2). Тогда степень кинематической неопределимости будет:

nkin=nΘ+nΔ=3+2=5.

Пример основной системы метода перемещений представлен на рис.6, б.

Из рис.6 видим, что заданную раму можно условно разделить на две части – в одной из которых (часть I) сконцентрировано большинство неизвестных метода сил, а в другой (часть II) – метода перемещений. Поэтому часть I будем решать методом сил, а часть II – методом перемещений. Это и будет основная система смешанного метода (ОС СМ), рис.7. Количество неизвестных смешанного метода: nсм=2.

F

3,0 м

3,0 м

3,0 м

3,0 м

q

1

2

1

1

1

2

1

2

б)

г)

в)

а)

Рис.5

х

1

х

2

х

4

х

3

ОСМС

4

5

1

3

2

ОСМП

I

II

II

I

а)

б)

Рис.6

| х 1 ОС СМ z 2 | х2=1 х = 1 1 M 1 1 1 1 А B х1=1 V=0,33 A V=0,333 B H=0 B V'=0,33 B а) б) |
| --- | --- |
| Рис.7 | Рис.8 |

z = 1

2

M

2

4EI/3

4EI/3

2EI/3

2EI/3

б)

а)

Рис.9

3.3. Построение необходимых эпюр внутренних усилий в единичных и грузовом состояниях ОС СМ

В единичных состояниях определяются изгибающие моменты и строятся их эпюры. На рис.8, а представлена расчетная схема ОС СМ с реакциями, определенными для статически определимой части, а на рис.8, б – эпюра изгибающих моментов от x1=1. На рис.9, а показана деформационная схема от поворота наложенной связи на единицу, а на рис.9, б - эпюра изгибающих моментов от z1=1. Необходимо отметить, что статически определимая часть при смещении наложенных связей смещается без деформаций, следовательно, внутренние усилия не возникают.

На рис.10, а представлена расчетная схема ОС СМ с заданными нагрузками и реакциями, определенными для статически определимой части, а на рис.10, б – эпюра изгибающим моментов от заданного силового воздействия.

А

B

V=0

A

V=0

B

H=4кН

B

q=2кН/м

F=4кН

H'=4кН

B

M

F

1,5

1,5

12

а)

б)

Рис.10

3.4. Вычисление коэффициентов при неизвестных и свободных членов СКУ СМ

В общем виде СКУ СМ для расчета заданной рамы на силовое воздействие имеет вид:

δ11x1+δ12'z2+Δ1F=0r21'x1+r22z2+R2F=0.

Здесь

δ11 - перемещение по направлению первого неизвестного (x1=1) от действия x1=1 в ОС СМ;

δ12' - перемещение по направлению первого неизвестного (x1=1) от смещения второй наложенной связи на 1 (z2=1) в ОС СМ;

Δ1F - перемещение по направлению первого неизвестного (x1=1) от действия заданной нагрузки в ОС СМ.

r21' - реакция во второй наложенной связи от действия x1=1 в ОС СМ;

r22- реакция во второй наложенной связи от смещения второй наложенной связи на 1 (z2=1) в ОС СМ;

R1F - реакция во второй наложенной связи от заданной нагрузки в ОС СМ.

Коэффициенты δ11 и Δ1F - определяют по формуле Мора используя как формулу Симпсона, так и правило Верещагина.

δ11=1EI1∗32∗23∗1+1EI1∗3∗1=4EI; Δ1F=1EI1∗3∗12∗12=18EI.

Коэффициенты r21', r22 и R2F - определяют из условия равновесия узла, в котором введена вторая связь, на единичных (M1 и M2) и силовой эпюрах, соответственно, рис.11.

r21'=-1

r22 =8EI/3

4EI/3

4EI/3

1,5

12

1

R2F =13,5

Рис.11

Коэффициент δ12' определяется из условия взаимности перемещений и реакций δ12'=−r21' - δ12'=1.

СКУ СМ для расчета рамы на заданное силовое воздействие в числах запишется в виде:

4EIx1+1∗z2+18EI=0−1∗x1+8EI3z2−13,5=0.

Решая систему линейных уравнений, находим неизвестные смешанного метода:

x1=−5,271z2=3,086EI.

3.5. Построение эпюр внутренних усилий

Определив неизвестные x1 и z2, а также имея эпюры изгибающих моментов M1, M2 и MF, построенные от x1=1, z2=1 и внешней нагрузки в ОС СМ, применяя принцип независимости воздействий на сооружение, изгибающие моменты в заданной системе можно вычислить с помощью зависимости:

M=M1x1+M2z2+MF.

На рис.12 представлена нумерация грузовых участков и соответствующих им сечений, а на рис.17 – эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил в заданной раме от заданного силового воздействия.

3,0 м

5,271

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

3

4

3,0 м

2,614

9

11

Q9

Q11

q=2кН/м

Q3

Q4

в)

б)

а)

3,557

Рис.12

Поперечные силы в концевых сечениях грузовых участков определяются из условия равновесия этих участков. Например, для второго грузового участка, не несущего внешней нагрузки (рис.12, б) имеем:

Fy=0; Q3−Q4=0; Q3=Q4.

mom(F)3=0; 5,271+3Q4=0;Q4=−1,757кН.

Знак «минус» для Q4 означает, что направление вектора Q4 выбрано неверно. Поперечная сила на втором участке постоянна и отрицательна (вектор Q3 вращает отсеченную часть против часовой стрелки).

Пятый грузовой участок загружен равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q=2кНм. Условия равновесия для этого участка запишутся (рис.12, в ):

mom(F)9=0; 3Q11+2,614+3,557+2⋅3⋅1,5=0;Q11=−5,057кН.

mom(F)11=0; 3Q9+2,614+3,557−2⋅3⋅1,5=0;Q9=0,943кН.

Fy=0; 0,943+5,057−2⋅3=0 (проверка).

Из условий равновесия видно, что направление Q9 выбрано правильно, а направление Q11 - неверно. На рис.12, в показано положительное направление поперечных сил (они вращают отсеченную часть по часовой стрелке). Поэтому Q9 - положительна, а Q11 - отрицательна.

Ординаты эпюры продольных сил в сечениях 1-11 (рис.16, а) определяем из условия равновесия узлов рамы (рис.13). На всех участках, где нагрузка отсутствует, или перпендикулярна оси стержня, продольная сила постоянна и определяется только в одном из сечений.

Q3=1,757кН

Q2=0

N3=-4кН

N2=1,757кН

F=4кН

Q4=1,757кН

Q5=4кН

N4=4кН

Q7=2,057кН

Q6=4кН

N8=-6,057кН

N6=1,757кН

N7=-2,700кН

Q8=0,943кН

Узел 1

Узел 2

Узел 3

N5=-1,757кН

Рис.13

Рассмотрим равновесие второго узла (рис.13):

Fx=0; N4−4=0; N4=4кН;

Fy=0; −1,757−N5=0; N5=1,757кН.

Из равновесия третьего узла (рис.13) определим продольные силы на 4 и 5 грузовых участках:

Fx=0; 4+0,686+N9=0; N9=−0,943кН;

Fy=0; −1,757−0,943−N7=0; N7=−2,70кН.

Из равновесия первого узла (рис.13) определим продольную силу на 1 грузовом участке:

Fy=0; 1,757−N2=0; N2=1,757кН.

Также рассматривая равновесие первого узла получим N3=4,0кН, значение которой уже получено ранее.

М4=5,27кН

М5=5,27кН

М7=4,114кН

М8=2,614кН

Узел 3

М6=6,729кН

А

В

С

МС=3,557кН

VС=5,057кН

VВ=2,70кН

VА=1,757кН

МВ=2,057кН

НС=6,057кН

НВ=2,057кН

F=4кН

q=2кН/м

Узел 2

Рис.14                                         Рис.15

х=1

3

M

3

0

Рис.16

3.6. Статическая и кинематическая проверка результатов расчетов

Статическая проверка предусматривает проверку условий равновесия всех узлов и рамы в целом.

Условия равновесия для всей рамы запишутся (рис.15):

Fx=0; 4+2,0576−6,057≈0;

Fy=0; −1,757+2,70+5,057−2⋅3≈0.

mom(F)В=0; 2,057+3,557+4⋅6+2⋅3⋅1,5−6,057⋅3−5,057⋅3−1,757⋅3≈0.

Для выполнения кинематической проверки необходимо в статически определимой ОСМС построить эпюру изгибающих моментов от действия любого xi=1 (рис.16). Тогда:

k=15lkM⋅M30dsEIk=36EI4,114⋅0+4⋅1,029⋅0,5−2,057⋅1=0.

6,729

4,114

2,057

2,614

3,557

1,77

M

Q

N

5,057

0,943

1,757

4,0

2,057

1,757

4,0

1,757

2,70

6,057

5,271

Рис.17

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие сооружения называются статически неопределимыми?

- Как определить степень статической неопределимости любых сооружений?

- Как определить степень кинематической неопределимости любых сооружений?

- Что называется основной системой смешанного метода?

- Для статически неопределимой рамы, заданной преподавателем запишите в общем виде систему канонических уравнений смешанного метода для силового воздействия.

- Поясните смысл неизвестных смешанного метода.

- Поясните физический смысл коэффициентов СКУ СМ: δii, δij', ΔiF, rji', rjj, RjF. Как они определяются.

- Какой физический смысл имеют произведения δiixi, δij'zj, rjjzj, rji'xi, входящих в систему канонических уравнений смешанного метода.

- Как вычисляются внутренние усилия в заданном статически неопределимом сооружении от заданного силового воздействия?

- Как производится проверка правильности эпюр внутренних усилий, полученных в заданной статически неопределимой системе от силового воздействия?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы/ Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащенков В.Я., Шапошников Н.Н. – М., 1981.

- Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем/ Леонтьев Н.Н., Соболев Д.Н., Амосов А.А. – М.: Издательство АВС. – 1996. – 542 с.

- Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Часть II. Статически неопределимые системы/ Анохин Н.Н. – М., 2001.

- Киселев В.А. Строительная механика. Общий курс. – М.: Стройиздат. – 1986. – 520 с.

- Снитко Н.К. Строительная механика/ Снитко Н.К. – М.: Высшая школа. – 1972. – 431с.

- Дарков А.В. Строительная механика/ Дарков А.В., Шапошников Н.Н. – М.: Высшая школа. – 1986. – 606 с.

Составители

Юрий Иванович Канышев

Наталья Владимировна Харинова

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ СМЕШАННЫМ МЕТОДОМ

Методические указания

к индивидуальному заданию

для студентов специальности 2903

«Промышленное и гражданское строительство»

дневной формы обучения

Редактор …

Подписано к печати … Формат 14,8х21 1/16 д.л.

Бумага типографская. Печать офсетная.

Объем 1,9 п.л. Тираж 150 экз. Заказ …

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 113

Отпечатано мастерской оперативной полиграф  НГАСУ (Сибстрин)