СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧА  № 1.  Расчёт плоской статически неопределимой рамы методом сил ..……………..... 1

ЗАДАЧА  № 2.  Расчёт плоской статически неопределимой рамы методом перемещений .. 32

ПРИЛОЖЕНИЕ. Таблицы метода перемещений

(стандартные задачи для типовых элементов основной

системы)  …………………………………………………………. 61

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………… 64

ЗАДАЧА  № 1 *)

Расчёт плоской статически неопределимой рамы  методом  сил

Основные положения теории расчёта статически неопределимых систем методом сил студентам рекомендуется изучать по учебникам [1] (глава 6), [2] (глава 6), [3] (глава 9), [4] (глава XI), пособию [5] (главы 5 и 9) и разработке [6] кафедры строительной механики НГАСУ (Сибстрин). Особое внимание при этом следует уделить выбору основной системы с обязательной проверкой её геометрической неизменяемости, уяснению смысла канонических уравнений метода сил и их компонентов (коэффициентов при основных неизвестных и свободных членов), построению единичных и грузовой эпюр изгибающих моментов с контролем выполнения условий равновесия, правильному использованию практических способов вычисления единичных и грузовых перемещений в основной системе (коэффициентов и свободных членов канонических уравнений) по правилу Верещагина и формуле Симпсона, проверкам результатов расчёта – статической и, особенно, кинематической.

З а д а н и е

Для рамы, изображённой на рис. 1, требуется:

1. Построить  эпюры  изгибающих  моментов,   поперечных

и продольных сил от заданных силовых воздействий.

*)  В заданиях к контрольным работам,  приведённым в [8],  задача чис-

лится под номером 7.

2. Проверить правильность построенных эпюр.

3. Определить  вертикальное перемещение точки K  и угол

поворота сечения L.

4. Составить матрицы,  необходимые  для  компьютерного

EI1

расчёта рамы методом сил в матричной форме.

F1

EI1

K

q1

G

P

F1 = 20 кН

F2 = 6 кН

q1 = 10 кН/м

q2 = 4 кН/м

М = 24 кН * м

a = 2 м

EI1 : EI2 = 2 : 1

2 a

EI2

F2

L

C

2 a

EI2

q2

M

A

EI2

Т

3a

1,5 a

1,5 a

Рис. 1

Р е ш е н и е

1. Степень статической неопределимости системы

Степень статической неопределимости рамы (число лишних связей) можно вычислять по одной из двух формул:

nst= −W,  3K−H,                                  (1.1)

где W = 3D – 2H – C0  (см. тему «Кинематический анализ сооружений»); K – число замкнутых контуров, образованных элементами системы и диском «земля»;  Н – число простых шарниров.

Если использовать формулу nst = –W, то, считая дисками ломаный стержень ALCGP и стойку TC, имеем D = 2;  один простой (не кратный) шарнир С, соединяющий диски друг с другом (Н = 1); опорных связей в сумме 6 (в пересчёте на простые линейные связи 1-го типа) – по две в каждом из шарнирных неподвижных опорных узлов А, Т и Р, т.е. С0 = 6. Тогда W = 3 * 2 –   – 2 * 1 – 6 = –2,  nst = –W = 2.

В случае применения формулы nst = 3K – H в рассматриваемой раме можно обнаружить два замкнутых контура, образованных стержнями системы друг с другом и диском «земля» – это контуры ALCTA и TCGPT, значит, K = 2. Простых (не кратных) шарниров – 4 (А, Т, С, Р), т.е. Н = 4.  Следовательно, nst =   = 3 * 2 – 4 = 2 – конечно, получен тот же результат, что и в первом варианте.

2. Выбор основной системы

Основную систему метода сил получаем, удаляя из за-данной рамы две лишние связи (число удаляемых связей n, как правило, принимается равным степени статической неопределимости рассчитываемой системы: n≤nst); взамен удалённых связей прикладываются их реакции Х1 и Х2, являющиеся основными неизвестными в расчёте статически неопределимой системы (СНС) методом сил.

Для заданной СНС могут быть предложены различные варианты основной системы метода сил (ОСМС), из которых выбирают рациональный, руководствуясь в первую очередь соображениями простоты построения эпюр (с этой точки зрения, как правило, выгодна ОСМС, имеющая главные и второстепенные части). Единственное обязательное требование к основной системе – её геометрическая неизменяемость.

Х1

Х2

Х2

Х1

Х2

Х1

Х1

Х2

A

G

а)                                              б)

P

L

C

Т

в)                                              г)

Рис. 2

На рис. 2 представлены некоторые варианты основной системы для рассматриваемой рамы. Из них сразу следует исключить вариант «б» – в нём два диска ALC и CGP соединяются между собой и прикрепляются к диску «земля» тремя шарнирами А, С и Р, расположенными на одной прямой, – это признак мгновенной изменяемости системы, устранить которую часть СТ  не в состоянии.

Варианты «а», «в» и «г» формально возможны (все системы геометрически неизменяемые), но «а» и «в» следует признать менее удачными, чем «г», так как в них среди удалённых связей есть линейные, а более предпочтительным является удаление угловых связей.

Ещё один вариант – лучший, чем «г» на рис. 2, и поэтому принимаемый для дальнейшего расчёта, – показан на рис. 3.

F1

В узлах L и G в ОСМС – цилиндрические шарниры, возник-шие в результате удаления угловых связей в этих узлах. Следует об-ратить внимание на то, что основные неизвест-ные – парные (групповые); это равные, но противоположно напра-вленные изгибающие моменты в сечениях,    расположенных  беско-

q1

4 м

4 м

6 м

3 м

3 м

Х2

G

P

q2

F2

Х1

L

A

C

M

Т

Рис. 3

нечно близко к введённому шарниру по разные стороны от него.

Выбранная ОСМС должна быть проверена на геометрическую неизменяемость. Для этого сначала выполняется её количественный анализ по необходимому (но недостаточному) условию геометрической неизменяемости W≤0, где W определяется по (1.1). Рассматривая стержни AL, TC, GP, а также ломаный стержень LCG  как диски, имеем D = 4. Эти диски соединены друг с другом тремя простыми шарнирами L, C и G (Н = 3). Внешних (опорных) связей шесть – по две в каждом из опорных шарниров A, Т и Р, т.е. С0 = 6. Получаем W = 3 * 4 – 2 * 3 – 6 = 0 – необходимое условие неизменяемости ОСМС выполняется.   Теперь нужно проверить правильность структуры основной системы. Если прямолинейные стержни AL, TC и GP с шарнирами по концам считать линейными связями, то ОСМС можно рассматривать как результат прикрепления диска LCG  к «земле» указанными тремя простыми связями, оси которых не пересекаются в одной точке – это геометрически неизменяемое соединение двух дисков. А поскольку один из дисков – «земля», то результат – геометрически неизменяемая система.

Заметим, что, несмотря на невозможность выделения в выбранной ОСМС главных и второстепенных частей, она будет более удобной, чем другие рассмотренные выше варианты, если учесть особенности заданных нагрузок: все они оказываются приложенными к элементам простейшего вида – однопролётным прямым стержням с шарнирами по концам.

3. Канонические уравнения

Канонические уравнения метода сил (КУМС), предназначенные для определения основных неизвестных Х1 и Х2 – реакций удалённых лишних связей, получаются из кинематических условий 1 = 0 и 2 = 0 – отрицания перемещений по направлениям удалённых жёстких лишних связей от совместного действия на основную систему заданных нагрузок и реакций лишних связей Х1 и Х2 . Расписывая перемещения 1 и 2  на основании принципа суперпозиции в виде 1 = 1X + 1F  и 2 = 2X + 2F , по-лучаем уравнения для определения Х1 и Х2  в каноническом виде:

δ11X1+δ12X2+Δ1F=0, δ21X1+δ22X2+Δ2F=0.                        (1.2)

Коэффициенты ik (i, k = 1, 2) при неизвестных Х1 и Х2  и сво-бодные члены iF (i = 1, 2) канонических уравнений – перемещения в основной системе по направлениям удалённых лишних связей (или, что то же самое, по направлениям основных неизвестных) от отдельно приложенных единичных неизвестных    Х1 = 1,  Х2 = 1  и заданной нагрузки.

В системах с преобладающим изгибом (балках и рамах) перемещения от силовых воздействий с достаточной для практических целей точностью можно определять, пренебрегая влиянием  деформаций  сдвига  и  растяжения - сжатия,  по  формуле Максвелла – Мора, в которой удерживается только один член – содержащий изгибающие моменты:

ΔiF=j=1m0ljMi (xj) MF (xj)EI(xj) dxj ,                     (1.3)

где m – число расчётных участков эпюр изгибающих моментов –

единичной Mi и грузовой MF .

Формулу (1.3) далее будем записывать в виде

ΔiF=j=1m0ljMi MF EIj dxj ,                         (1.3а )

подразумевая  Mi = Mi(xj), MF = MF (xj), EIj  = const.

Формула для определения единичных перемещений ik (коэффициентов канонических уравнений) получается как частный случай (1.3а), если в качестве силового воздействия, от которого возникает это перемещение, выступает единичное основное неизвестное Xk = 1:

δik=j=1m0ljMi Mk EIj dxj ,                           (1.4)

4. Построение эпюр изгибающих моментов

в основной системе

4.1. Эпюры в единичных состояниях ОСМС

Рассматриваем два состояния основной системы – отдельно от действия Х1 = 1 и  Х2 = 1. Первое из них показано на рис. 4, а, где штриховыми линиями изображены оси деформированных стержней. По схеме деформаций можно представить геометрический смысл коэффициентов 11 и 21  – это относительные (вза-имные) углы поворота пар сечений бесконечно близко ниже и правее шарниров L и G соответственно.

Для определения изгибающих моментов М1 ,  возникающих от  Х1 = 1, предварительно находим реакции опор  А, T  и Р  в сле-

а)                                                           б)

A

Х1 = 1

G

L

P

1

1

1

HP,1

y

4 м

VP,1

C

4 м

1

Эпюра

М1

T

HA,1

1

HT,1

x

1

VA,1

VT,1

1

C

L

в)

6 м

6 м

Х1 = 1

0

1

Рис. 4

дующем порядке: из условий равновесия стержней AL, СТ и GP

mL(AL)=0, mC(CT)=0, mG(GP)=0 получаем НА,1 = 1/(4 м),    НТ,1  = 0 и VP,1  = 0,  затем  из уравнения  x = 0 для всей рамы → НР,1 = НА,1 = 1/(4 м), из  mG = 0 → VA,1 = HA,1 * 8 м /(6 м) = 1/(3 м) и, наконец, из уравнения  y = 0 → VT,1 = – VA,1 = –1/(2 м). Вычислив изгибающие моменты в характерных сечениях рамы      (у узлов L и С) и учитывая, что в сечениях у шарниров А, Т, и Р моменты равны нулю, строим эпюру М1 (рис. 4, б). Для контроля проверяем равновесие моментов в узлах (рис. 4, в).

Второе единичное состояние основной системы (от действия Х2  = 1) изображено на рис. 5, а.

1

0,75

0,5

0,25

P

1

а)                                                    б)

A

G

L

HP,2

y

4 м

Х2 = 1

1

G

VP,2

1

C

1

Х2 = 1

4 м

Эпюра

М2

1

T

HA,2

HT,2

x

0

1

VA,2

VT,2

C

в)

6 м

6 м

1

Рис. 5

Используя для определения опорных реакций те же приёмы, что и в предыдущем случае, находим НА,2 = 0, НТ,2  = 0, НР,2 = 0, VP,2  = – 1/(6 м), VА,2  = – 1/(6 м), VТ,2  = 1/(3 м). Эпюра изгибающих моментов М2 представлена на рис. 5, б, а проверка равновесия  узлов – на рис. 5, в. Заметим, что на рис. 4, в  и  5, в не показаны продольные и поперечные силы в сечениях у узлов, так как в силу бесконечной малости их плеч относительно центров узлов они не входят в уравнения равновесия моментов.

4.2. Эпюра изгибающих моментов в грузовом состоянии ОСМС

Схема основной системы, к которой приложена заданная нагрузка, приведена на рис. 6, а.

y

F1 = 20 кН

q1 = 10 кН/м

а)                                                         б)

G

VP,F

HP,F

48,75

P

4 м

q2 = 4 кН/м

C

F2 = 6 кН

75

L

32

4 м

24

8

HT,F

x

M  = 24 кН * м

32

32

A

T

HA,F

Эпюра

МF

(кН * м)

32

VA,F

VT,F

C

в)

24

6 м

3 м

3 м

24

Рис. 6

Находим опорные реакции (в той же последовательности, что и в единичных состояниях):

mL(AL)=0: HA,F⋅4+q2⋅4⋅2=0 → HA,F=−q2⋅2=−8 кН;mC(CT)=0: −HT,F⋅4+M=0 → HT,F=M4=6 кН;mG(GP)=0: VP,F⋅6−q1⋅6⋅3−F1⋅3=0 → VP,F=40 кН;x=0: HA,F+ q2⋅4+F2−HT,F−HP,F=0→HP,F=8 кН;mC=0: HA,F⋅4+q2⋅4⋅2 −VA,F⋅6+M−HT,F⋅4− −F2⋅3−q1⋅6⋅3+VP,F⋅6=0→VA,F=513 кН;y=0: VA,F+ VT,F−F2−q1⋅6+VP,F=0→VT,F=3423 кН.

Построив  эпюру  MF  (рис. 6, б),  для  проверки  вырезаем   узел С (рис. 6, в) – моменты в нем уравновешены.

5. Вычисление коэффициентов и свободных членов

канонических уравнений метода сил

Коэффициенты ik и свободные члены iF (i, k = 1, 2, …, n) – единичные и грузовые перемещения в ОСМС – определяются методом Максвелла – Мора  по  формулам (1.3а)  и  (1.4).  Входящие в них интегралы можно вычислять, используя правило    Верещагина  или  формулу Симпсона.

Правило Верещагина применимо в случае, когда хотя бы одна из «перемножаемых» эпюр изгибающих моментов – линейная в пределах участка длиной lj :

интеграл вида 0ljMi MFEIj dxj при EIj = const  равен ω⋅yCEIj,     (1.5)

где  – площадь одной из «перемножаемых» эпюр (криволинейной, ломаной, прямолинейной); уС – ордината другой (обязательно прямолинейной) эпюры, взятая под центром тяжести первой эпюры. Значения  и уС  берут с учётом их знаков.

Сложные эпюры следует раскладывать на простые составляющие (прямоугольники, треугольники, параболические сегменты), для каждой из которых известно положение центра тяжести и легко находится площадь .

Формула Симпсона применяется в пределах грузового участка длиной lj , где каждая из двух «перемножаемых» функций Mi (в единичном состоянии) и MF (в грузовом состоянии) имеет единое аналитическое выражение:

0ljMi MFEIj dxj=lj6EIjMbj,i Mbj,F+4 Mcj,i Mcj,F+Mej,i Mej,F,  (1.6)

где Mbj,i , Mcj,i , Mej,i – изгибающие моменты  в  единичном ( i ) со-

состоянии,  действующие  соответственно  в

начале  ( в сечении bj ),  на конце  ( в сечении

ej )  и посредине ( в сечении cj ) j-го участка;

Mbj,F , Mcj,F , Mej,F – изгибающие моменты  в  тех же сечениях  в

грузовом ( F ) состоянии;  EIj = const.

Моменты подставляются в (1.6) с учётом их знаков. Формула Симпсона дает точное значение определённого интеграла, если произведение Mi MF  является полиномом не выше 3-й степени.

В подынтегральные выражения формул (1.5) и (1.6) вместо MF  может входить момент Mk  в единичном состоянии.

Вычисляем коэффициенты канонических уравнений – единичные перемещения, учитывая заданное соотношение изгибных жёсткостей сечений горизонтальных и вертикальных стер-жней EI1 : EI2 = 2 : 1.  Обозначив для краткости EI2 = EI ,  имеем EI1 = 2EI.

Главные коэффициенты – собственные перемещения 11 и  22  – находим «перемножением» каждой из эпюр М1 и М2 самой на себя. При этом учитываем, что эпюра М1 имеет два одинаковых по длинам и абсолютным значениям ординат треугольных участка на вертикальных стержнях и два – на горизонтальном,   а эпюра М2 – на горизонтальных. Используем правило Верещагина (1.5):

’

δ11=j=140ljM12EIj dxj=2⋅1EI⋅1⋅42⋅23+12EI⋅1⋅32⋅23=113⋅1EI;δ22=j=130ljM22EIj dxj=2⋅12EI⋅1⋅62⋅23+1EI⋅1⋅4⋅1=6EI.

Побочные коэффициенты 12 и 21 находим «перемножением» единичных эпюр М1 и М2 , принимая во внимание равенство 12 и 21 по теореме Максвелла о взаимности единичных перемещений. Интеграл в формуле Максвелла – Мора на нижнем горизонтальном участке вычисляем по формуле Симпсона (1.6), а на верхнем вертикальном – по правилу Верещагина. На остальных участках результат интегрирования – заведомо нулевой, так как по всей длине этих участков либо М1 = 0, либо М2 = 0.

δ12=δ21=j=120ljM1 M2EIj dxj=66⋅2EI (−1)⋅0+4⋅0⋅−12+1⋅(−1)++1EI⋅1⋅42⋅−1=−52⋅1EI.

Свободные члены канонических уравнений – грузовые перемещения 1F  и  2F  – определяем «перемножением» эпюры MF с единичными эпюрами М1 и М2 . Для вычисления интегралов в выражениях 1F  и  2F  на двух грузовых участках эпюры MF  верхнего горизонтального стержня используем формулу Симпсона, а на всех остальных участках – правило Верещагина.

Δ1F=j=130ljM1 MFEIj dxj=1EI⋅23⋅8⋅4)⋅−12++66⋅2EI (−1)⋅0+4⋅0⋅16+1⋅32 +1EI⋅32⋅42⋅23=48EI;Δ2F=j=140ljM2 MFEIj dxj=12EI⋅32⋅62⋅−23+1EI⋅32⋅42⋅(−1)++36⋅2EI (−1)⋅0+4⋅(−0,75)⋅48,75+(−0,5)⋅75 ++36⋅2EI (−0,5)⋅75+4⋅(−0,25)⋅48,75+0⋅0 =−163,5EI.

6. Проверка правильности определения коэффициентов

и свободных членов канонических уравнений

Для проверки используется эпюра суммарных единичных моментов  Ms ,  получаемых  от  одновременного  действия  всех основных неизвестных,  равных единице  ( Xk  = 1,  k = 1, 2, …, n ). При отсутствии ошибок в вычислении коэффициентов и свободных членов должны выполняться равенства

δss=j=1m0ljMs2EIj dxj =i=1nk=1nδik ; ΔsF=j=1m0ljMsMFEIj dxj =i=1nΔiF ,

(1.7)

(1.8)

где ss и sF – обобщённые перемещения, представляющие собой

суммы перемещений в основной системе по напра-

влениям удалённых связей соответственно от одно-

временного действия  всех  основных неизвестных

Х1 = 1,  Х2 = 1, …, Хn = 1  и от нагрузки.

*) Площадь параболического сегмента: ω=23⋅f⋅l.                             f

l

Строим  эпюру Ms ,  рассчитывая  основную систему  на  совместное действие Х1 = 1 и Х2 = 1*)  (рис. 7).

Опорные реакции в суммарном единичном состоянии:

mL(AL)=0→ НА,s = 1/(4 м);   mC(CT)=0→ НТ,s = 0;

mG(GP)=0→ VP,s  = –1/(6 м);

 x = 0 для всей рамы →НР,s = НА,s = 1/(4 м);

 mG = 0 →VA,s = (HA,s * 8 м + VP,s * 4 м) / 6 м = 1/(6 м);

 y = 0 → VT,s = – VA,s – VP,s = 0.

y

0,5

0,25

1

0,75

P

а)                                                    б)

A

G

1

HP,s

4 м

Х2 = 1

1

C

L

VP,s

1

Эпюра

Мs

4 м

Х1 = 1

T

HA,s

HT,s

x

VA,s

VT,s

6 м

6 м

Рис. 7

Для контроля суммируем эпюры М1 и М2 – получается тот же результат – эпюра Ms , что служит дополнительным свидетельством правильности построения всех единичных эпюр – М1 ,  М2  и Ms .

Вычисляем обобщённые перемещения ss и sF :

δss=j=140ljMs2EIj dxj =2⋅1EI⋅1⋅42⋅23+2⋅12EI⋅1⋅62⋅23=423⋅1EI;

*) Не следует получать эпюру Ms суммированием единичных эпюр Mi ,

так как при этом  в неё могут быть  перенесены ошибки,  не  обнару-

женные в эпюрах Mi .

ΔsF=j=150ljMsMFEIj dxj =1EI⋅23⋅8⋅4⋅−12+12EI⋅32⋅62⋅−13++1EI⋅32⋅42⋅−13+36⋅2EI (−1)⋅0+4⋅(−0,75)⋅48,75+(−0,5)⋅75 ++36⋅2EI (−0,5)⋅75+4⋅(−0,25)⋅48,75+0⋅0 =−115,5EI.

Подсчитываем сумму всех коэффициентов канонических уравнений:

i=12k=12δik =δ11 +δ12 +δ21 +δ22=1EI113+−52⋅2+6=423⋅1EI ;полученный результат совпадает с ss , что свидетельствует о правильности определения коэффициентов ik (i, k = 1, 2) .

Сумма свободных членов равнений:

i=12ΔiF =Δ1F +Δ2F =48EI−163,5EI=−115,5EI=ΔsF =−115,5EI ,

следовательно, перемещения iF  (i = 1, 2)  вычислены верно.

7. Определение основных неизвестных

Подставляем найденные значения коэффициентов и свободных членов в канонические уравнения метода сил (1.2):

113EI⋅X1−52EI⋅X2+48EI=0,−52EI⋅X1+ 6EI⋅X2−163,5EI=0

или, после умножения на EI:

113⋅X1−52⋅X2+48=0,−52⋅X1+ 6⋅X2−163,5=0.

Решив систему уравнений, получаем  Х1 =   7,667 кН * м ;

Х2 = 30,444 кН * м.

При решении системы «вручную» имеет смысл проверить найденные значения Х1 и Х2 их подстановкой в уравнения.

8. Определение внутренних усилий в заданной раме

и построение их эпюр

Начинаем с вычисления изгибающих моментов. На основании принципа независимости (суперпозиции) воздействий:

M=MX1+MX2+MF=M1X1+M2X2+MF ,          (1.9)

где два первых слагаемых – это изгибающие моменты в основной системе от реакций Х1 и Х2 удалённых лишних связей,          а  MF  – моменты от заданной нагрузки.

Эпюры MX1=M1X1 и MX2=M2X2приведены на рис. 8, а, б,  эпюра MF  – на рис. 6.  Эпюра искомых моментов в раме представлена на рис. 8, в.

30,44

Эпюра M

(кН * м)

30,44

7,67

а)                                                   б)

7,67

30,44

Эпюра MX1

(кН * м)

Эпюра MX2

(кН * м)

30,44

25,92

в)

41,14

10,60

7,67

9,23

24,00

59,78

9,23

0,78

4,17

Рис. 8

По  найденным  изгибающим  моментам  М  определяем  поперечные силы Q, используя дифференциальную зависимость

Q=dMdx .                                    (1.10)

На прямолинейных участках эпюры М (где отсутствует рас-пределённая нагрузка)  Q  вычисляется  как тангенс  угла наклона

эпюры М к её оси – отношение приращения M (разности значений моментов по концам участка) к длине участка. Для горизонтальных участков M  вычисляется как разность моментов на правом и левом концах, а для вертикальных – верхнем и нижнем.

Так, на участке LС:   QLC=9,23−(−7,67)6 =2,82 (кН).  Аналогично

QCT=24−04 =6 (кН); QCG=−30,44−9,234=−9,92 (кН).

F1 = 20 кН

QGP

Поперечные силы в концевых сечениях участка GP определяются из условий равновесия стержня (рис. 9):

mG = 0:    30,44 – q1 * 6 * 3 –

– F1 * 3 – QPG  * 6 = 0,

QPG   = – 34,93 кН;

q1 = 10 кН/м

G

3 м

3 м

QPG

P

30,44

Рис. 9

y  = 0:    QG P  – q1 * 6 – F1 – QPG  = 0          QG P  = 45,07 кН.

Эпюра Q на участке GP строится обычным порядком;          в месте приложения нагрузки F1 – скачок на величину силы.

L

QLA

Для участка AL (рис. 10):

mA = 0:    – q2 *  4 * 2 – 7,67 – QLA  *  4 = 0,

QLA   = – 9,92 кН;

x  = 0:  QLA  + q2 *  4 – QAL  = 0,  QAL = 6,08 кН.

7,67

4 м

q2 = 4 кН/м

A

QAL

45,07

Рис. 10

15,07

2,82

6

Эпюра Q

(кН)

9,92

Эпюра  поперечных сил  для

всей рамы приведена на рис. 11.

По найденным  поперечным силам далее определяем продоль-

ные силы, рассматривая равнове-

сие узлов рамы (рис. 12).

4,93

34,93

9,92

6,08

Рис. 11

C

L

G

F2 = 6 кН

45,07

9,92

9,92

2,82

6

9,92

NGC

NGP

NCG

NCT

NLA

NCL

y

x

x(G)=0→NGP=−9,92 кН;y(G)=0→NGC=−45,07 кН;x(L)=0→NLC=−9,92 кН;y(L)=0→NLA=−2,82 кН;

x(C)=0↓NCL=−15,92 кН;y(C)=0↓NCT=−42,25 кН.

2,82

NLC

Рис. 12

Эпюра продольных сил в стержнях рамы – на рис. 13.

Эпюра N

(кН)

9,92

45,07

42,25

2,82

15,92

Рис. 13

9. Проверки результатов расчёта

Полная проверка состоит из двух частей – статической и кинематической (деформационной) проверок, из которых в методе сил главной является кинематическая.

9.1. Статическая проверка

Сущность этой проверки – контроль выполнения условий равновесия системы в целом и любых её частей, в том числе узлов, при внутренних усилиях, найденных в результате расчёта.

Проверяем равновесие рамы в целом, отделив её от основания («земли») сечением I – I  (рис. 14, а). В сечениях стержней прикладываем внутренние силовые факторы (рис. 14, б)  в соответствии с эпюрами M, Q и N, приведёнными на рис. 8, в, 11 и 13.

F1

F1 = 20 кН

I

II

q1

q1 = 10 кН/м

34,93

A

q2

G

а)                                                б)

G

P

9,92

4 м

C

L

F2

C

F2 = 6 кН

L

M  = 24 кН * м

II

4 м

2 м

M

y

T

q2 = 4 кН/м

I

6

x

42,25

6,08

6 м

3 м

2,82

3 м

Рис. 14

x = −6,08 + 4 ⋅ 4 + 6 − 9,92 − 6 = 22,00 − 22,00 = 0;y = 2,82 + 42,25 + 34,93 − 10 ⋅ 6 − 20 = 80 − 80 = 0;mG = −2,82 ⋅ 6 − 6,08 ⋅ 8 + 4 ⋅ 4 ⋅ 6 + 6 ⋅ 4 − 6 ⋅ 8 +24 − 10 ⋅ 6 ⋅ 3 − 20 ⋅ 3  + 34,93 ⋅ 6 = = −353,56 + 353,58 = 0,02.        Рассматриваем также равновесие части рамы, отделённой сечением  II – II (рис. 15):                     x=9,92+6−6−9,92=

= 15,92 – 15,92 = 0;

q1 = 10 кН/м

59,78

y=2,82+42,25−10⋅3− −15,07=45,07−45,07=0; mC= 7,67−2,82⋅6−12− −6⋅2+24−10⋅3⋅1,5− −15,07⋅3+9,92⋅4+59,78= =131,13−131,13=0.

M  = 24 кН * м

6

9,92

G

4 м

15,07

F2 = 6 кН

C

9,92

2 м

2,82

7,67

12

Для узлов контролируется только равновесие моментов, так как условия равновесия  сил  (в  проек-

42,25

6 м

3 м

Рис. 15

циях на оси) ранее уже использованы для определения продольных сил.

Для рассчитываемой рамы все рассмотренные условия равновесия выполняются практически точно. Из-за округлений в вычислениях на разных этапах расчёта «вручную» в статической проверке может возникать погрешность, которая считается допустимой, если не превышает 1 % от суммы положительных или отрицательных слагаемых в соответствующем условии равновесия.

9.2. Кинематическая (деформационная) проверка

Суть проверки – вычисление обобщённого перемещения

Δs=j=1m0ljMsMEIj dxj ,                             (1.11)

представляющего собой сумму перемещений в основной системе по направлениям всех удалённых лишних связей от одновременного действия заданной нагрузки и найденных реакций удалённых связей (основных неизвестных Х1 и Х2). При правильных значениях Х1 и Х2 и, следовательно, моментов М и соответствующих им деформаций изгиба элементов рамы перемещение  s ,  обусловленное  этими   деформациями,  должно  быть   равно нулю, так как в заданной системе имеются связи, исключающие возможность перемещений по их направлениям.

Для определения s «перемножаем» эпюры Ms (см. рис.7)   и М  (см. рис. 8):

Δs=46EI 0⋅0+4⋅(−0,5)⋅4,17+(−1)⋅(−7,67)++66⋅2EI (−1)⋅(−7,67)+4⋅(−0,5)⋅0,78+0⋅9,23++46EI 0⋅9,23+4⋅(−0,5)⋅(−10,60)+(−1)⋅(−30,44)++36⋅2EI (−1)⋅(−30,44)+4⋅(−0,75)⋅25,92+(−0,5)⋅59,78++36⋅2EI (−0,5)⋅59,78+4⋅(−0,25)⋅41,14+0⋅0)==1EI(50,99−51,01)=−0,02EI≈0 0,039 %.

с погрешностью

Вывод: расчёт рамы методом сил выполнен правильно, усилия в ней вычислены с достаточной точностью.

10. Определение перемещений

в статически неопределимой раме

Для нахождения перемещений в заданной системе можно использовать универсальную формулу Максвелла – Мора, которая в случае плоской системы с преобладающим изгибом при силовых воздействиях (нагрузках) записывается в виде (1.3) или (1.3а), но входящие в подынтегральные выражения обозначения моментов MF и Mi никоим образом не следует связывать с обозначениями, присутствующими в расчёте СНС методом сил: здесь MF и Mi – это моменты в заданной статически неопределимой системе соответственно от заданной нагрузки и единичного воздействия по направлению искомого перемещения. Если использовать для моментов в СНС применявшийся выше символ М (результат расчёта по методу сил), то формула для вычисления перемещения может быть представлена в виде

ΔiF=j=1m0ljMi MEIj dxj ,                            (1.12)

где  iF  – искомое  перемещение  в  статически  неопределимой

системе  (не путать  с аналогично обозначавшимся ра-

нее перемещением в ОСМС).

Для определения моментов Mi нужно рассчитать заданную СНС на действие единичной силы Fi = 1, если требуется определить линейное перемещение, или единичного момента Мi = 1 – для определения углового перемещения.

Существует более простой приём определения перемещений в СНС, основанный на использовании доказанных свойств систем с лишними связями. Он заключается в том, что на вспомогательное единичное воздействие Fi = 1 или Мi = 1 можно рас-считывать не заданную СНС, а любую статически определимую систему (СОС),  полученную  из  СНС  удалением  лишних  связей – это существенно сокращает трудоемкость вычислений.     В этом варианте формула Максвелла – Мора принимает вид

ΔiF=j=1m0ljMi0 MEIj dxj ,                         (1.13)

где Mi0– изгибающие моменты во вспомогательной статически

определимой системе от единичного воздействия Fi = 1

или Мi = 1 по направлению искомого перемещения.

Замечания:

1) вспомогательная СОС может выбираться независимо от того, какая статически определимая система была выбрана в качестве основной системы в расчёте методом сил на заданную нагрузку;

2) если нужно найти несколько перемещений, то для определения каждого из них может использоваться своя вспомогательная СОС,  рациональная  в расчёте на соответствующее  еди-

ничное воздействие (дающая наиболее компактную эпюру Mi0).

По условию задачи требуется определить два перемещения в раме от заданной нагрузки: угол поворота бесконечно близкого к узлу L сечения горизонтального стержня и вертикальное перемещение точки K – середины верхнего ригеля рамы. Обозначим их соответственно 1F и 2F.

10.1. Определение угла поворота 1F

В качестве единичного воздействия по направлению искомого углового перемещения принимается момент М1 = 1, прикладываемый в сечении, угол поворота которого нужно найти, во вспомогательной статически определимой системе, изображённой на рис. 16, а. Направление момента (по или против хода часовой стрелки) назначается произвольно.

Эпюра M10 в выбранной вспомогательной СОС получается максималь-но простой – в пределах лишь одного участка (рис. 16, б).

а)

L

М1 = 1

б)

1

Эпюра

M10

Перемещение вычисляем  по фор-                    Рис. 16

Δ1F=j=110ljM10 MEIj dxj ,

муле                                  «перемножая» эпюры M10 (рис. 16, б)  и

М (рис. 8) по формуле Симпсона:

Δ1F=66⋅2EI1⋅(−7,67)+4⋅0,5⋅0,78+0⋅9,23=−3,06EI.

Знак « – » указывает на то, что поворот сечения L происходит в направлении, противоположном моменту М1 = 1.

10.2. Определение вертикального линейного перемещения 2F

В качестве единичного воздействия по направлению искомого линейного перемещения принимается вертикальная сила F2 = 1, прикладываемая в точке K, вертикальное перемещение которой нужно найти, во вспомогательной статически определимой системе, изображённой на рис. 17, а. Направление силы (вверх или вниз) назначается произвольно.

Для определения перемещения 2F выбрана иная вспомогательная СОС, чем в расчёте 1F . Эпюра моментов M20 в ней, локализованная в пределах лишь одного стержня – верхнего ригеля рамы, представлена на рис. 17, б.

F2 = 1

3 м

3 м

а)

K

б)

Эпюра

M20

1,5

Рис. 17

Если использовать  вспомогатель-

ную систему по рис. 16, а, то эпюра M20 получится более слож-ной – с тремя участками (LC, CG и GK), что менее выгодно.

Вычисляем 2F  «перемножением» эпюр M20(см. рис. 17, б) и М (см. рис. 8) по формуле Симпсона:

Δ2F=j=120ljM20 MEIj dxj =36⋅2EI0⋅(−30,44)+4⋅0,75⋅25,92+1,5⋅59,78+

+36⋅2EI1,5⋅59,78+4⋅0,75⋅41,14+0⋅0=95,13EI.

Знак « + » результата говорит о том, что вертикальное перемещение точки K направлено в ту же сторону, что и сила F2 = 1, т. е.  вниз.

В заключение заметим, что для определения обоих переме-щений в рассматриваемой раме можно было бы использовать одну и ту же вспомогательную статически определимую систему, причём ту, которая была принята в качестве основной системы  в расчёте рамы  методом сил на действие заданной нагруз-

ки. Эпюры M10и M20 в ней – такие же, как на рис. 16, б и 17, б.

11. Расчёт рамы методом сил в матричной форме

Система канонических уравнений метода сил

δ11X1+δ12X2+…+δ1kXk+…+δ1nXn+Δ1F=0,δ21X1+δ22X2+…+δ2kXk+…+δ2nXn+Δ2F=0,δi1X1+δi2X2+…+δikXk+…+δinXn+ΔiF=0,δn1X1+δn2X2+…+δnkXk+…+δnnXn+ΔnF=0    (1.14)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

может быть представлена в матричной форме:

δ11δ12…δ1k…δ1nδ21δ22…δ2k…δ2nδi1δi2…δik…δinδn1δn2…δnk…δnn⋅X1X2⋮Xk⋮Xn+Δ1FΔ2F⋮ΔiF⋮ΔnF=0  или δ⋅X+ΔF=0, (1.15)

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

  XF

где  – матрица внешней упругой податливости  основной систе-

мы метода сил по направлениям основных неизвестных Х

(или,   что  то  же  самое,  –  по  направлениям  удалённых

лишних связей);

Х – вектор*) основных неизвестных;

F – вектор*) перемещений в ОСМС по направлениям  удалён-

ных лишних связей от заданной нагрузки.

Матричная формула для определения i-го компонента вектора F , основанная на применении формулы Симпсона вычисления интеграла Максвелла – Мора, имеет следующий вид:

iF = L i т⋅B⋅LF ,                               (1.16)

где Li – вектор внутренних усилий в расчётных сечениях элемен-

тов  основной системы  в  i-м  единичном  состоянии  (от

Xi  = 1); L i т – транспонированный вектор Li ;

LF – вектор внутренних усилий в расчётных сечениях элемен-

тов основной системы от заданной нагрузки;

В – квадратная  матрица  внутренней  упругой  податливости

основной системы.

*) При расчёте на несколько (nV) вариантов заданных нагрузок Х и F  –

матрицы, имеющие nV столбцов.

В системах с только изгибаемыми стержнями (балках, рамах без затяжек и т.п. элементов) векторы Li и LF  формируются из ординат i-й единичной и грузовой эпюр изгибающих моментов. Матрица B – блочная квазидиагональная, состоящая из матриц податливости расчётных участков основной системы:

B = diag [ B1 B2 … Bj … Bm ] (здесь m – число участков).  (1.17)

Структура матрицы Bj податливости j-го участка зависит от того, есть ли на участке распределённая нагрузка или она отсутствует:

– для незагруженного участка  Bj = lj6EIj2 11 2;

– для участка с распределённой нагрузкой  Bj = lj6EIj1 0 00 4 00 0 1.

Вектор свободных членов канонических уравнений (грузовых перемещений в ОСМС) вычисляется по матричной формуле

F = L  т⋅B⋅LF ,                               (1.18)

где L – матрица усилий  в единичных состояниях ОСМС,  столб-

цы  которой – векторы усилий в 1-м, 2-м, …, n-м единич-

ных состояниях (от Х1 = 1,  Х2 = 1, …, Хn = 1).

Частным случаем формулы (1.16) является матричное выражение для единичного перемещения:

ik = L i т⋅B⋅Lk ,                               (1.19)

а матрица внешней упругой податливости (коэффициентов канонических уравнений) вычисляется как

 = L  т⋅B⋅L .                                (1.20)

Решение системы канонических уравнений (1.15) в матричной форме даёт вектор искомых значений основных неизвестных:

Х = –  –1 F ,                                 (1.21)

где « – 1 » – символ обращения матрицы.

Подстановка в (1.21) выражений (1.18) и (1.20) приводит к матричной формуле

Х = – (L  т⋅B⋅L)–1 L  т⋅B⋅LF  ,                 (1.22)

Искомые усилия в расчётных сечениях заданной СНС определяются как

S = L⋅X+LF                                 (1.23)

или, с учётом (1.22):

S = LF  – L⋅(L  т⋅BL)–1 L  т⋅B⋅LF  ,            (1.24)

где в случае расчёта системы с преобладающим изгибом элементов (балка, рама) под S подразумеваются изгибающие моменты М. Из (1.24) видно, что для вычисления усилий в рассчитываемой системе должны быть составлены три исходные матрицы: усилий в ОСМС – единичных L и от заданной нагрузки LF , а также матрица внутренней упругой податливости В.

Кинематическая (деформационная) проверка найденных усилий S выполняется по матричной формуле

 = L  т⋅B⋅S .                                  (1.25)

При отсутствии ошибок в S результатом вычисления  по (1.25) должен быть вектор со всеми нулевыми компонентами.

Матричная форма расчёта удобна для компьютерного программирования, с использованием стандартных подпрограмм    и процедур для выполнения предписываемых соотношением (1.24) операций с матрицами (умножения, транспонирования,  обращения  и сложения / вычитания). Следует заметить, что современные компьютеры выполняют вычислительные операции с чрезвычайно высокой точностью, поэтому проверка по (1.25) при автоматизированном (компьютерном) расчёте теряет смысл, так как она всегда выполняется, даже если исходные матрицы содержат ошибки.

Составим исходные матрицы для статически неопределимой рамы (см. рис. 1), расчёт которой в обычной (нематричной) форме выполнен выше. Основная система рамы имеет 6 расчётных  участков  (рис. 18)  –  их  границы  совпадают  с  границами грузовых участков в двух единичных (см. рис. 4 и 5) и грузовом (см. рис. 6)  состояниях.  Номера  расчётных  участков  даны  на рис. 18 цифрами в кружках.

На участках 2, 3 и 6, где нет распределённой нагрузки, назначаем по два расчётных сечения – в начале и конце каждого участка,  обозначая  их  соответственно bj  и  ej *) (здесь j – номер

*)  От англ. beginning  – начало,  end – конец.

участка). На 1-м, 4-м и 5-м участках, где имеются распределённые нагрузки, кроме концевых сечений, назначены также сечения посредине участков ( cj ).

F1

q1

e3

b4

c4

e4

b5

c5

e5

4

3

5

2

F2

b2

b3

e2

e1

q2

M

b6

6

c1

1

b1

e6

Рис. 18

Формируем матрицы усилий L и LF в расчётных сечениях ОСМС в единичных и грузовом состояниях. Матрицы имеют одинаковое число строк, равное суммарному количеству назначенных сечений (всего 15).

Структура столбцов обеих матриц (порядок записи компонентов, вы- ражающих ординаты эпюр М1 , М2 и МF ) – одинаковая (по участкам с 1-го по 6-й). Матрица L имеет два столб-ца (по числу единичных состояний основной системы), а LF – один столбец (задан один вариант загружения рамы).

При записи в матрицы положительными

От Х1 = 1  От Х2 = 1            От нагрузки   Участки

L=00−0,5 0−10−101−11−10−10−10−0,75 0−0,50−0,50−0,25000000 ; LF=080032320048,75757548,750240Mb1Mc1Me1Mb2Me2Mb3Me3Mb4Mc4Me4Mb5Mc5Me5Mb6Me6

1

2

3

4

5

6

считаются изгибающие моменты, соответствующие растяжению нижних волокон горизонтальных стержней и правых волокон вертикальных элементов.

Составляем матрицы упругой податливости участков:

B1=l16EI1 1 0 00 4 00 0 1 =46EI 1 0 00 4 00 0 1 =1EI 0,667 0 002,667 00 0 0,667  ;

B2=l26EI2 2 11 2 =66⋅2EI 2 11 2 =1EI 1 0,50,5 1  ;

B3=l36EI3 2 11 2 =46EI 2 11 2 =1EI 1,333 0,6670,667 1,333  ;   B6 = B3 ;

B4=l46EI4 1 0 00 4 00 0 1 =36⋅2EI 1 0 00 4 00 0 1 =1EI 0,25 0 001 00 0 0,25  ;  B5 = B4 .

Формируем матрицу внутренней упругой податливости основной системы, используя матрицы В1, В2 , …, В6 в качестве её диагональных блоков:

B=1EI0,667 0 0  0  2,667 0 0 0 0,667  1 0,5 0,5 1  1,3330,667 0,667 1,333  0,25 0 0 0 1 0 0 0 0,25  0,25 0 0 0 1 0 0 0 0,25  1,3330,667 0,667 1,333 .

Структура и форма исходной информации, вводимой в компьютер, а также указания по расшифровке выдаваемых результатов расчёта приводятся в инструкции к используемому программному продукту. Так, специализированная учебная компьютерная программа MEFOR (расчёт статически неопределимой системы методом сил), разработанная на кафедре строительной механики НГАСУ (Сибстрин), требует представления исходной данных в таком виде и последовательности, как описано ниже.

12. Компьютерный расчёт рамы по программе MEFOR

Ввод в компьютер исходных данных, необходимых для расчёта, осуществляется в диалоговом режиме путём внесения заранее подготовленных числовых значений соответствующих величин в отведённые для них позиции в последовательно открывающихся окнах. Ниже приводятся эти окна в порядке их появления на экране, с введёнными данными для рамы, рассматриваемой в задаче № 1.

Студент группы:   001            Фамилия:  Sebeshev                         Окно 1

Число основных неизвестных Х (число столбцов матрицы [L]) ………..    2

ЧИСЛО СТРОК МАТРИЦ ЕДИНИЧНЫХ УСИЛИЙ [L]  и от воздействий [LF]      15

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЙ,  КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ В СИСТЕМЕ     2

ЧИСЛО ВАРИАНТОВ ЗАДАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (столбцов матрицы [LF])  V    1

ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ:                  ИСКОМЫЕ УСИЛИЯ ОПРЕДЕЛИТЬ:

[ X ]  Силовое (нагрузки)                                  < * > В характерных сечениях

[       ]  Изменение температур                            <    > В произвольных сечениях

[       ]  Кинематическое (смещение связей)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УСИЛИЙ  ПО      < * > Нет сочетаний воздействий

СОЧЕТАНИЯМ ВОЗДЕЙСТВИЙ:   <    > Автоматическое формирование сочетаний

<    > Формирование сочетаний «вручную»

ЧИСЛО МАТРИЦ  УПРУГОЙ  ПОДАТЛИВОСТИ  УЧАСТКОВ  NB ……………   2

МАТРИЦЫ ПОДАТЛИВОСТИ:      < * > Вводить заранее вычисленные

<    > Формировать автоматически

Окно 2

ВВОДИТЕ  ПОРЯДКИ  МАТРИЦ УПРУГОЙ ПОДАТЛИВОСТИ УЧАСТКОВ:

П < 1 > ,  П < 2 > ,…, П < 6 >

N   Значение        N   Значение        N   Значение        N   Значение

1          3              2          2             3          2             4          3

5          3              6          2

Окно 3

ВВОДИТЕ ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ УСИЛИЙ В ЕДИНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ [L]

РАЗМЕРНОСТЬЮ  15 * 2

СТОЛБЕЦ – 1

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

-0.50

-1.00

-1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1                                6                            11

2                                7          	    12

3                                8                            13

4                                                9                              14

5                              10                            15

СТОЛБЕЦ – 2                                                 Окно 4

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-0.75

-0.50

-0.50

-0.25

0.00

0.00

0.00

1                                6                            11

2                                7          	    12

3                                8                            13

4                                                9                              14

5                              10                            15

Окно 5

ВВОДИТЕ ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ УСИЛИЙ ОТ ЗАДАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОТ

ЕДИНИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСКОМЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ [LF]

РАЗМЕРНОСТЬЮ  15 * 3

СТОЛБЕЦ – 1

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

8.00

0.00

0.00

32.00

32.00

0.00

0.00

48.75

75.00

75.00

48.75

0.00

24.00

0.00

1                                6                            11

2                                7          	    12

3                                8                            13

4                                                9                              14

5                              10                            15

СТОЛБЕЦ – 2                                                 Окно 6

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1                                6                            11

2                                7          	    12

3                                8                            13

4                                                9                              14

5                              10                            15

СТОЛБЕЦ – 3                                                 Окно 7

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

1.50

1.50

0.75

0.00

0.00

0.00

1                                6                            11

2                                7          	    12

3                                8                            13

4                                                9                              14

5                              10                            15

Комментарий:  в окнах 6 и 7 вводятся столбцы усилий   в ОСМС от единичных воздействий по направлениям двух искомых перемещений – угла поворота сечения L и вертикального перемещения точки K (см. рис. 16 и 17).

Окно 8                                              Окно 13

ВВОДИТЕ ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ                ВВОДИТЕ ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ

ПОДАТЛИВОСТИ УЧАСТКА	                                ПОДАТЛИВОСТИ УЧАСТКА

…

B < 1 >   РАЗМЕРЫ  3 * 3	                                      B < 6 >   РАЗМЕРЫ  2 * 2

N  Столбец         Столбец        Столбец                           N  Столбец         Столбец

1                     2                     3	                            1                     2

0.667

0.000

0.000

0.000

2.667

0.000

0.000

0.000

0.667

1.333

0.667

0.667

1.333

1              	1

2               	2

3

Примечание: программой MEFOR предусмотрен также вариант автоматического формирования матриц податливости (при отсутствии участков переменной жёсткости). В этом случае вводятся массивы длин участков и коэффициентов gj, выражающих жёсткости сечений участков через общий параметр EI0:

gj = EIj / EI0 ,    j = 1, …, m .

Р е з у л ь т а т ы    р а с ч ё т а

Считал:  Sebeshev       Группа:  001

ДЛЯ КОНТРОЛЯ:  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЗАДАЧИ

СТЕПЕНЬ СТАТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ

(ЧИСЛО ОСНОВНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ  Х ):    N= 2

ЧИСЛО ВАРИАНТОВ ЗАДАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ:  V= 1

КОЛИЧЕСТВО РАСЧЕТНЫХ УЧАСТКОВ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДА СИЛ: NB= 6

УСИЛИЯ  В  ЕДИНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ  [L]

(МАТРИЦА ТРАНСПОНИРОВАНА)

0.00  – 0.50  – 1.00  – 1.00    1.00     1.00    0.00     0.00     0.00    0.00

0.00     0.00     0.00    0.00  – 1.00  – 1.00  – 1.00  – 1.00  – 0.75  – 0.50

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТРИЦЫ:

0.00    0.00   0.00   0.00   0.00

– 0.50  – 0.25   0.00   0.00   0.00

УСИЛИЯ  ОТ  ЗАДАННЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ  [LS]

0.00    8.00    0.00    0.00   32.00   32.00    0.00    0.00   48.75   75.00

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТРИЦЫ:

75.00  48.75   0.00   24.00   0.00

ПОРЯДКИ МАТРИЦ УПРУГОЙ ПОДАТЛИВОСТИ УЧАСТКОВ П(1),...,П( 6) =

3,    2,    2,    3,    3,   2

МАТРИЦЫ УПРУГОЙ ПОДАТЛИВОСТИ УЧАСТКОВ (ПОСТРОЧНО):

B[ 1]=  0.667  0.000  0.000  0.000  2.667  0.000  0.000  0.000  0.667

B[ 2]=  1.000  0.500  0.500  1.000

B[ 3]=  1.333  0.667  0.667  1.333

B[ 4]=  0.250  0.000  0.000  0.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.250

B[ 5]=  0.250  0.000  0.000  0.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.250

B[ 6]=  1.333  0.667  0.667  1.333

УСИЛИЯ  ОТ  ЕДИНИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ИСКОМЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ   [LD]  (МАТРИЦА ТРАНСПОНИРОВАНА)

0.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.75    1.50

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТРИЦЫ:

0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

1.50    0.75    0.00    0.00    0.00

* КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ  Н Г А С У *

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИСТЕМЫ

МЕТОДОМ СИЛ

===========================================================

Считал:  Sebeshev             Группа:  001

МАТРИЦА  ПОДАТЛИВОСТИ [D]

(КОЭФФИЦИЕНТЫ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ)

1              2

D1     !       3.6668   – 2.5000  !

D2     !    – 2.5000      6.0000  !

МАТРИЦА СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ [DF]

NN

ВАРИАНТОВ => 1

D1F    !      47.9880  !

D2F    ! – 163.5000  !

ОСНОВНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ [X] ПО ВАРИАНТАМ ЗАДАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

NN

ВАРИАНТОВ => 1

X1   !      7.6710    !

X2   !    30.4462    !

УСИЛИЯ В ЗАДАННОЙ СИСТЕМЕ [S]  (ПО ВАРИАНТАМ ВОЗДЕЙСТВИЙ)

NN

ВАРИАНТОВ ==> 1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

УЧАСТОК 1  !    0.0000

!    4.1645

!  – 7.6710

!  - - - - - -

УЧАСТОК 2  !  – 7.6710

!    9.2247

!  - - - - - -

УЧАСТОК 3  !    9.2247

! – 30.4462

!  - - - - - -

УЧАСТОК 4  ! – 30.4462

!   25.9153

!   59.7769

!  - - - - - -

УЧАСТОК 5  !   59.7769

!   41.1384

!    0.0000

!  - - - - - -

УЧАСТОК 6  !   24.0000

!    0.0000

!  - - - - - -

ИСКОМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗАДАННОЙ СИСТЕМЕ

(ПО ВАРИАНТАМ ВОЗДЕЙСТВИЙ)

NN

ВАРИАНТОВ ==> 1

D1          !  – 3.0586  !

D2          !   95.1229  !

___________________________________________________________________

Заключение:  значения усилий и перемещений, полученные в результате компьютерного расчёта, практически совпадают с вычисленными ранее «вручную». Расхождения в 4-й значащей цифре объясняются округлениями компонентов матрицы податливости В.

ЗАДАЧА  № 2 *)

Расчёт плоской статически неопределимой рамы  методом  ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Основные положения теории расчёта статически неопределимых систем методом перемещений студентам рекомендуется изучать по учебникам [1] (глава 7), [2] (глава 7), [3] (глава 10), [4] (глава XII), пособию [5] (глава 7) и разработке [7] кафедры строительной механики НГАСУ (Сибстрин). К принципиально важным вопросам, требующим особого внимания, относятся: определение числа основных неизвестных (степени кинематической неопределимости), формирование основной системы, уяснение смысла канонических уравнений метода сил и их компонентов (коэффициентов при основных неизвестных и свободных членов), правильное представление и изображение деформированных состояний основной системы от единичных смещений введённых связей и от заданной нагрузки, построение эпюр изгибающих моментов в единичных и грузовом состояниях с помощью таблиц стандартных задач метода перемещений, способы определения коэффициентов и свободных членов канонических уравнений, проверки результатов расчёта.

З а д а н и е

q1

F1 = 40 кН

F2 = 16 кН

q1 = 5 кН/м

q2 = 12 кН/м

М = 30 кН * м

l1 = 3 м

l2 = 8 м

h = 4 м

EI1 : EI2 = 3 : 4

F2

h/2

EI1

EI2

D

P

G

EI2

F1

F2

h/2

q2

M

EI1

EI2

B

C

A

l1

l2 /2

l2 /2

Рис. 19

Для рамы, изображённой на рис. 19, требуется:

1. Построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил.

*)  В заданиях к контрольным работам,  приведённым в [8],  задача чис-

лится под номером 9.

2. Проверить правильность построенных эпюр.

3. Составить  матрицы,  необходимые  для  компьютерного расчёта рамы.

Р е ш е н и е

1. Степень кинематической неопределимости системы

За основные неизвестные в расчёте по методу перемещений принимаются независимые угловые и линейные перемещения расчётных  узлов *).  Число  основных  неизвестных  называется степенью кинематической неопределимости системы и вычисляется по формуле

nk = n + n ,                                   (2.1)

где n – степень  угловой  подвижности  узлов   –   число  неизвест-

ных  углов  поворота  жёстких  внутренних  (неопорных)

узлов, равное числу таких узлов плоской системы;

n – степень линейной подвижности узлов – число независи-

мых неизвестных линейных перемещений всех узлов си-

стемы, включая опорные.

Для определения n  можно использовать вспомогательную шарнирную систему, получаемую из заданной рамы введением цилиндрических шарниров во все жёсткие узлы – внутренние и опорные. С её помощью степень подвижности n находится как число степеней свободы шарнирной системы Wш.с. или, что то же самое, как число nл.с. внешних линейных связей, которые нужно наложить на узлы шарнирной системы для обеспечения её геометрической неизменяемости.

B

P

G

В рассматриваемой раме (рис. 20)    а)

D

расчётными являются узлы B и G  (по

C

признакам  «а»  и  «б»), обозначаемые

A

далее на схемах как  1   и   2  .  Оба уз-

C

D

P

A

1

ла – жёсткие, поэтому n = 2.  Вспомо-   б)

гательная шарнирная система  изобра-

2

жена на рис. 20, а. Она имеет одну сте-

пень свободы – для  превращения её  в

геометрически  неизменяемую  требу-                     Рис. 20

*)  За расчётные узлы принимаются:  а) места соединения двух и более

стержней;  б) места изменения жёсткостей сечений элементов;

в) опорные узлы с неизвестными компонентами перемещений.

ется наложить на один из расчётных узлов одну линейную связь (рис. 20, б). Следовательно, n = nл.с.= 1, и рама трижды кинемати-чески неопределима ( nk = n + n = 2 + 1 = 3). За основные неизве-стные принимаются углы поворота двух жёстких узлов 1 и 2 (обозначаем их Z1 и Z2 ) и вертикальное линейное перемещение  Z3  узла 2.

2. Формирование основной системы

Основную систему получаем наложением на жёсткие узлы 1 и 2  угловых связей  (подвижных защемлений*) )  под номерами

1  и  2  , а также вертикальной (по направлению основного неизвестного Z3) линейной связи под номером   3   на узел 2 (рис. 21).

1

F2 = 16 кН

Z1

q1 = 5 кН/м

EI1

EI2

1

1

2

b2

b1

b4

e1

e2

2 м

b3

EI2

3

F2 = 16 кН

EI1 : EI2 = 3 : 4

2

2 м

F1 = 40 кН

Z2

q2 = 12 кН/м

e3

М = 30 кН*м

EI1

EI2

2

4

5

e4

b5

e5

3

Z3

3 м

4 м

4 м

Рис. 21

Для основных неизвестных приняты следующие правила знаков:

– положительные углы поворота Z1 и Z2 – по ходу часовой стрелки;

– положительное линейное перемещение Z3  – вниз.

Замечание: приведённые правила знаков не являются обяза-тельными, но принятые в начале должны сохраняться до конца расчёта.

Цифрами в кружках на рис. 21 даны номера стержневых эле-ментов основной системы, а буквами bj и ej ( j = 1, …, 5) обозначе-

*) Используется также термин «плавающая заделка».

ны их концевые сечения ( правило: для элемента с неодинаковыми закреплениями концов – шарниром на одном конце и защемлением на другом – началом bj обязательно назначается защемлённый конец стержня).

3. Канонические уравнения

Канонические уравнения метода перемещений (КУМП), предназначенные для определения основных неизвестных Z1 , Z2 и Z3 – перемещений расчётных узлов, получаются из статических условий R1 = 0, R2 = 0 и R3 = 0 – отрицания реакций дополнительных связей, введённых в расчётные узлы, от совместного действия на основную систему заданных нагрузок и смещений введённых связей Z1 , Z2 и Z3 . Расписывая реакции Ri ( i = 1, 2, 3 )   на основании принципа суперпозиции в виде Ri = RiZ + RiF , полу-чаем уравнения для определения Z1 … Z3  в каноническом виде:

r11 Z1+r 12 Z2+r 13 Z3+R 1F =0, r21 Z1+r22 Z2+r 23 Z3+R 2F=0, r31 Z1+r32 Z2+r 33 Z3+R 3F=0.                      (2.2)

Коэффициенты rik ( i, k = 1, 2, 3 ) при неизвестных Z1 , Z2 и Z3  и свободные члены RiF ( i = 1, 2, 3 ) канонических уравнений – реакции введённых связей от единичных основных неизвестных  Z1 = 1, Z2 = 1, Z3 = 1 ( в отдельности ) и от заданной нагрузки.

Реакции связей в единичных и грузовом состояниях основной системы метода перемещений (ОСМП) можно определять статическим методом – из условия равновесия узлов и частей ОСМП, а единичные реакции – также и кинематическим методом по формуле*)

(2.3)

где rik – реакция  i-й  введённой  связи  в  ОСМП  от  единичного

смещения k-й связи (от Zk  = 1);

Mi = Mi(xj),  Mk = Mk (xj),  EIj  = const;

m – число расчётных участков единичных эпюр изгибающих

моментов Mi и Mk .

*)  Для систем с преобладающим изгибом элементов (рам, балок).

4. Построение эпюр изгибающих моментов

в основной системе

4.1. Эпюры в единичных состояниях ОСМП

Для определения изгибающих моментов от единичных сме-щений введённых связей предварительно вычисляем погонные изгибные жёсткости элементов ОСМП: ij = EIj / lj ( j – номер стержня). С учётом того, что, по условиям задачи, EI2 = (4/3)EI1 , получаем:   i1 = EI1 / l1 = EI1 /(3 м);   i2 = EI2 / l2 = (4/3)EI1 /(8 м) =       = EI1 /(6 м); i3 = EI3 / l3 = (4/3)EI1 /(4 м) = EI1 /(3 м);  i4 = i1;  i5 = i2 .  Приняв i0 = ij, min = i2 = EI1 /(6 м), имеем  i1 = i3 = i4 = 2i0 ,  i2 = i5 = i0 .

Задаём  равное  единице  смещение  первой ( k = 1) введённой связи – угол поворота Z1 = 1 – и представляем вызванное им деформированное состояние основной системы (рис. 22, а). При этом  должно быть выполнено   условие  совместности  перемещений / деформаций стержней, проявляющееся в равенстве углов

поворота концевых сечений e1 , b2 и b3 элементов 1, 2 и 3, примыкающих к узлу 1, который поворачивается как бесконечно малый абсолютно жёсткий Т-образный фрагмент. Следует так-же обеспечить со-блюдение кинема-тических граничных условий (в местах опорных закреплений).

С помощью таб-лицы 1 метода пе-ремещений (При-ложение) строится эпюра изгиба-ющих моментов М1 (рис. 22, б).

Z1 = 1

а)

1

1

2

1

e1

r11

2

3

3

b2

b3

4 м

2

k = 1

r21

r31

3 м

8 м

3i2 = 3i0

4i3 = 8i0

4i1 = 4 * 2i0 = 8i0

Q1,1 = – 4i0 ;

Q2,1 = – (3/8) i0 ;

Q3,1 = – 3i0

б)

2i1 = 4i0

2i3 = 4i0

Эпюра М1

Q4,1 = 0                           Q5,1 = 0

Рис. 22

Для каждого прямолинейного участка эпюры М1 вычисляем соответствующие поперечные силы  Qj,1 ,  используя зависимость Qj,1 = dMj,1 / dxj  ( j – номер участка): Q1,1 = (– 8i0 – 4i0 ) / (3 м) = – 4i0 ; Q2,1 = (0 – 3i0 )/ (8 м) = – (3/8)i0 ;  Q3,1 = (– 8i0 – 4i0 ) / (4 м) = – 3i0 ; Q4,1 = = 0 ;  Q5,1 = 0 .

4

1

5

Второе ( k = 2) единичное состо-яние ОСМП соответствует повороту на Z2 = 1 второй введённой связи (рис. 23, а). При этом деформируются элементы 3, 4 и 5, примыкающие к узлу 2; их концевые сечения e3 , е4 и b5 поворачиваются на один и тот же угол (условие совместности перемещений / деформаций).

С помощью таблицы 1 Приложения определяем изгибающие моменты М2 и соответствующие     им

а)

1

r12

4 м

Z2 = 1

3

k = 2

2

e3

2

r22

3

e4

b5

r32

3 м

8 м

б)

Q1,2 = 0                           Q2,2 = 0

2i3 = 4i0

Q3,2 = – 3i0 ;

Q4,2 = – 4i0 ;

Q5,2 = – (3/8) i0

4i4 = 8i0

Эпюра

М2

4i3 = 4 * 2i0 = 8i0

2i4 = 4i0

3i5 = 3i0

Рис. 23

поперечные   силы

Q2  (рис. 23, б).

На рис. 24 представлены схема деформаций и эпюра изгибающих моментов в третьем (от Z3 = 1) единичном состоянии основной   системы.   Совместность   перемещений  / деформаций элементов обеспечивается равенством вертикальных перемещений сечений e1 , b2 , е4  и  b5 .

а)

4

1

2

5

1

3

2

3 = 1

r13

4 м

1

e1

3 = 1

b2

k = 3

r23

2

e4

3 = 1

Z3 = 1

b5

3 = 1

r33

3 м

8 м

6i1l1Δ1,3==6⋅2i03 м⋅1=4i0

б)

Q1,3 = (8/3) i0 ;   Q2,3 = – (3/64) i0

6i4l4Δ4,3==6⋅2i03 м⋅1=4i0

3i2l2Δ2,3=3⋅i08 м⋅1=(38) i0

4i0

Эпюра М3

Q5,3 = – (3/64) i0

3i5l5Δ5,3=3⋅i06 м⋅1=(38) i0

Q4,3 = (8/3) i0

4i0

Рис. 24

Рассматривая грузовое состояние основной системы с приложенными к ней заданными нагрузками (рис. 25, а), по табл. 2 Приложения определяем изгибающие моменты MF (рис. 25, б) и соответствующие им поперечные силы QF (рис. 25, в).

Следует обратить внимание на то, что в грузовом состоянии узлы ОСМП остаются неподвижными; каждый элемент деформируется независимо от других – только от внеузловых нагрузок, приложенных непосредственно к нему. Узловые нагрузки – вертикальная сила F2 в узле 1 и момент М в узле 2 – не вызывают изгиба стержней.

а)

F2 = 16 кН

1

R1F

q1 = 5 кН/м

1

1

2

4

b2

b1

b4

e1

e2

2

3

2 м

b3

3

F

F2 = 16 кН

2 м

F1 = 40 кН

q2 = 12 кН/м

e3

R2F

М = 30 кН*м

5

e4

b5

e5

3 м

4 м

4 м

2

R3F

316F1 l 5=316⋅40⋅8=60

б)

F2 l 38=16⋅48=8

Эпюра МF

( кН * м )

316F1 l 5=316⋅40⋅8=60

q2 l4212=12⋅3212=9

58q1 l 2=58⋅5⋅8=25

38q1 l 2=15

Эпюра QF

( кН )

в)

F2 /2 = 8

1116F1 =1116⋅40=27,5

q2 l4 /2 = 18

516F1 =516⋅40=12,5

q2 l4 /2 = 18

Рис. 25

5. Вычисление коэффициентов и свободных членов

канонических уравнений метода перемещений

Коэффициенты канонических уравнений – реакции rik (i, k = = 1, 2, 3 ) введённых связей в единичных состояниях и свободные члены уравнений RiF ( i = 1, 2, 3 ) – грузовые реакции находим ста-тическим методом. Для определения реакций угловых связей r11  и  r21 в первом состоянии (см. рис. 22, а)  применяем способ вырезания узлов – r11 находим из условия равновесия моментов в узле 1, а r21 – в узле 2 (рис. 26, а, б):

m 1=r 11−8 i 0− 3 i 0− 8 i 0=0 ⇒ r 11=19 i 0 ;m2=r 21−4 i 0=0 ⇒ r 21=4 i 0 .

r11

r11

а)

3i0

1

1

Продольные и поперечные силы в сечениях e1, b2 ,…, b5  в уравнения моментов не входят ввиду бесконечной малости их плеч относительно центров узлов 1 и 2.

Чтобы определить реакцию r31 линейной связи, выделяем часть ОСМП сечением, проходящим по концам элементов 1, 2, 4 и 5

(e1 , b2 , e4 , b5 ) и введённым связям 1, 2 и 3 (рис. 26, в).

Из условия равновесия этой части:

y=r31+4 i0−(38) i0=0 ⇒r31=−298 i0 .

8i0

b2

b3

e1

b2

e1

38i0

4i0

8i0

k = 1

в)

4i0

e3

б)

r21

r21

2

2

b5

e4

b5

e4

r31

r31

y

y

Рис. 26

а)

1

r12

r12

1

b3

b2

e1

b2

e1

4i0

Для нахождения реакций во втором и третьем единичных состояниях (соответственно r12 , r22 , r32 – рис. 27   и   r13 , r23 ,  r33  –              рис. 28), а также грузовых реакций  R1F ,  R2F  и  R3F    (рис. 29)  целесообразно  ис-

k = 2

в)

8i0

38i0

r22

r22

e3

б)

3i0

2

2

b5

e4

b5

e4

8i0

r32

r32

4i0

Рис. 27

а)

1

пользовать те же приёмы и уравнения равновесия, которые применены для вычисления реакций в 1-м состоянии:

– по рис. 27:

а)  m 1=0 ⇒ r 12= 4 i 0 ;

б)

в)  y=0 ⇒  r32= 38 i0−4 i0 =−298 i0  ..

r13

38i0

4i0

83i0

r13

364i0

1

b2

e1

b2

e1

b3

в)

k = 3

e3

83i0

364i0

б)

r23

r23

4i0

2

2

38i0

b5

e4

b5

e4

r33

r33

Рис. 28

y

– по рис. 28:      а)  m 1=0 ⇒ r 13 = 38 i 0 −4 i 0 =− 298 i 0 ;

б)m 2=0 ⇒ r 23=−298i 0 ; в) y=0 ⇒ r33=83 i0+364 i0⋅2 =52196 i0  .

При определении  грузовых реакций  нужно учесть  сосредо-

точенные узловые нагрузки – силу F2 в узле 1 и момент М в узле 2 (рис. 29).

F2

F2 = 16 кН

R1F

а)

1

1

R1F

40 кН * м

b3

b2

e1

b2

e1

25 кН

в)

8 кН * м

F

F2

8 кН * м

б)

e3

R2F

R2F

2

2

b5

e4

b5

e4

60 кН * м

9 кН * м

M

27,5 кН

18 кН

R3F

R3F

M = 30 кН * м

Рис. 29

y

По рис. 29 : а) m 1=0 ⇒ R 1F  = −40+8=−32 кН⋅м ;  б) m 2=0 ⇒ R 2F = 9−8−60−30=−89 кН⋅м ;

в) y= 0 ⇒ R 3F=−16−25−27,5−18=−86,5 кН .

Проверки правильности вычисления коэффициентов КУМП

Побочные коэффициенты уравнений rik (k≠i) проверяются по теореме Рэлея о взаимности единичных реакций: rik = rki . Сопоставляя значения r12  и  r21 ,  найденные  из  условий равновесия разных узлов, убеждаемся в их равенстве. Аналогично попарно равными получились также реакции  r13  и  r31 ,  r23  и  r32 .

Универсальная проверка всех коэффициентов заключается в вычислении кинематическим методом («перемножением» эпюр) обобщённой реакции rss – суммарной реакции всех введённых связей от их одновременных единичных смещений. Результат вычисления этой ве-

Z1 = 1

личины по формуле                 а)

2

4

r3s

5

1

2

1

3

3

4 м

rss=j=1m0ljMs Ms EIj dxj , (2.4)

1

s

Z2 = 1

r1s

где  Ms   – суммарные

2

единичные

Z3 = 1

моменты  в

ОСМП,

должен быть равен сумме всех коэффи-циентов   каноничес-

ких уравнений

Суммарное еди-ничное состояние ос-новной системы показано на рис. 30, а,  а суммарная единичная эпюра изгибающих  моментов   Ms  –

на рис. 30, б.

r2s

3 м

8 м

i=1n k=1nr ik .

4i0

б)

12 i0

3,375 i0

Эпюра Мs

4i0

12 i0

3,375 i0

Рис. 30

Используя правило Верещагина для «умножения» эпюры Ms самой на себя, находим rss по формуле (2.4), учитывая при этом антисимметрию эпюры относительно горизонтальной оси, что позволяет выполнить вычисления для половины системы с последующим удвоением:

rss=[1EI1⋅(−4 i0)⋅32⋅23⋅(−4i0)+143EI1⋅3,375 i0⋅82⋅23⋅3,375i0++143EI1⋅(−12 i0)⋅22⋅23⋅(−12i0)]⋅2=i02EI1⋅(16+22,7815+72)⋅2==i026 i0⋅221,5625=36,9271 i0 .

Полученный результат сравниваем с суммой коэффициентов

i=1nk=1nr ik=δ11+δ21+δ22+2⋅ (δ12+δ13+δ23 )==i0⋅19+19+52196+2⋅4−298−298=368996 i0 −

rss  и i=1n k=1nr ik совпадают  в  шести  значащих  цифрах,  что  свиде-

тельствует о правильности вычисления коэффициентов канонических уравнений.

О способе проверки свободных членов уравнений «перемножением» эпюр можно узнать из [7]. Здесь эту проверку не выполняем.

7. Определение основных неизвестных

Подставляем найденные значения коэффициентов и свободных членов  в канонические уравнения  метода перемещений

(2.2):

19 i0⋅Z1+4 i0⋅Z2 −298i0⋅Z3 − 32=0 , 4 i0⋅Z1+19 i0⋅Z2 −298i0⋅Z3 − 89=0 ,−298i0⋅Z1−298i0⋅Z2+52196i0⋅Z3−86,5=0

или, после деления на i0:

19 Z1 + 4 Z2 −3,625Z3− 32i0 =0, 4 Z1 +19 Z2 −3,625Z3− 89i0 =0,−3,625Z1−3,625Z2+5,4271 Z3−86,5i0 =0.

Решив систему уравнений, находим основные неизвестные:

Z1 = 4,6135 / i0 ;     Z2 = 8,4131 / i0 ;     Z3 = 24,6378 / i0 .

Следует заметить, что все перемещения узлов обратно пропорциональны параметру жёсткости i0 . Знаки «+» указывают на то, что направления перемещений – такие, как на рис. 21: повороты обоих расчётных узлов происходят по ходу часовой стрелки, а вертикальное линейное перемещение – вниз.

Правильность решения системы уравнений контролируется подстановкой в них найденных значений Z1 , Z2  и Z3 – невязка не превышает 0,01 % .

8. Определение внутренних усилий в заданной раме

и построение их эпюр. Проверка результатов расчёта

В первую очередь вычисляем изгибающие моменты. Согласно принципу независимости (суперпозиции) воздействий:

M=MZ1+MZ2+MZ3+MF=M1 Z1+M2 Z2+M3 Z3+MF ,       (2.5)

где три первых слагаемых – это изгибающие моменты в основной системе от перемещений Z1 , Z2 и Z3 расчётных узлов, а  MF  – моменты от заданной нагрузки.

Эпюры MZ1=M1Z1 , MZ2=M2Z2   и MZ3=M3Z3 приведены на рис. 31, а, б, в;   эпюра MF  – на рис. 25, б.

Эпюра искомых моментов М в раме представлена на рис. 32.

36,91

18,46

а)

13,84

36,91

Эпюра MZ1

(кН * м)

18,46

98,55

98,55

9,24

9,24

98,55

98,55

25,24

67,30

33,65

67,30

33,65

б)	  в)

Эпюра MZ2

(кН * м)

Эпюра MZ3

(кН * м)

Рис. 31

80,09

Результаты расчёта проверяются статически  и  кинематически.

Первый этап статической проверки (гла-вной в методе перемещений) – контроль равновесия моментов в узлах (рис. 33). Значения и  направления моментов в сечениях   у   узлов  1 и 2

73,90

16,92

15,60

78,56

61,64

77,76

31,54

67,24

22,25

25,52

12,32

Эпюра M

(кН * м)

0

0

Рис. 32

определяются по построенной эпюре М. Продольные и поперечные силы условно не показаны.

Для узла 1:

m 1=61,64+16,92−78,56=0 .

Для узла 2:

m 2=22,25−77,76+25,52+30=0,01≈0 .

После проверки моментов в узлах вычисляются поперечные силы в концевых сечениях элементов из условий равновесия отдельных стержней. Например, для элемента 2 (рис. 34):

mb2(2)=−16,92+q18⋅4−Qe2⋅8=0 ⇒Qe2=−17,88 кН ;y(2)= Qb2−q18−Qe2=0 ⇒Qb2=22,12 кН .

1

b3

b2

e1

F2

16,92

78,56

61,64

2

e4

e3

M = 30 кН * м

а)

б)

77,76

b5

22,25

25,52

Рис. 33

b2

e2

q1 = 5 кН/м

16,92

y

Так же определяются попе-речные силы в концевых сечениях других стержней (эпюра Q приведена на рис. 35), после че-го из условий равновесия уз-лов  1 и 2   находятся   продоль-

ные силы (сначала,  рассмотрев

Qb2

2

Qe2

8 м

Рис. 34

два правых опорных узла, обнаруживаем, что продольные силы в элементах 2 и 5 равны нулю). Далее из условий  y = 0 и  x = 0

для узла 1  (рис. 36) следует,  что Nb3= Qe1− Qb2−F2= 9,12 кН;

47,24

Ne1=− Qb3= 47,08 кН .

22,12

Эпюра Q

( кН )

y

1

b3

e1

F2

Nb2=0

Nb3

Qe1

Qb3

Qb2

b2

Ne1

17,88

50,05

47,08

16,81

23,19

14,05

31,08

x

Рис. 36

Рис. 35

Из уравнения  x = 0 для узла 2: Ne4= Qe3=–31,08 кН.

Эпюра продольных сил      изображена на рис. 37.

После того, как найдены все усилия M, Q и N, выполняются проверки равновесия рамы в целом и её частей.

Отделив раму с действующими на неё нагрузками от основания сечениями

47,08

31,08

0

Эпюра N

( кН )

9,12

0

Рис. 37

ми по концам горизонтальных элементов и приложив в этих сечениях найденные усилия  (взяв их с эпюр  M,  Q,  N), проверяем,

обеспечивается ли

F2 = 16 кН

при указанных воз-

e2

q1 = 5 кН/м

F1 = 40 кН

e5

b4

47,24

17,88

действиях  её  рав-

b1

47,08

новесие (рис. 38):

G

x=− 47,08+16++31,08=0;y= 47,24 − 16−−5⋅8+17,88+16,81−

2 м

F2

80,09

y

2 м

16,81

50,05

x

q2 =12 кН/м

31,08

M = 30 кН * м

3 м

4 м

4 м

– 40 –123+ 50,05 =

= 131,98 –132,00 =

= – 0,020

(погрешность 0,015 %);

73,90

Рис. 38

mG=−80,09+47,24⋅3+5⋅8⋅4−17,88⋅8−16,81⋅8+40⋅4+30−12⋅3⋅1,5+ +50,05⋅3−73,90−31,08⋅4−16⋅2=641,87−641,83=0,04≈0

(погрешность 0,006 %).

Проверим также равновесие части рамы, показанной на  рис. 39:    x=− 47,08+16+31,08=0; y= 47,24 − 16−5⋅8+17,88+

+16,85−40+14,05==96,02−96,00=0,02( погрешность 0,021 %);me2= 61,64+47,24⋅8−−16⋅8−5⋅8⋅4−67,24++16,81⋅4−40⋅4+30++22,25+14,05⋅8−16⋅2−−31,08⋅4=671,45−671,56==−0,11 ( погрешность 0,016 %).

F2 = 16 кН

e2

q1 = 5 кН/м

47,24

17,88

F1 = 40 кН

47,08

2 м

61,64

y

F2

2 м

16,81

14,05

31,08

x

67,24

M = 30 кН * м

22,25

4 м

4 м

Рис. 39

Дополнением к статической проверке (главной в методе сил) является кинематическая (деформационная) проверка, способная обнаружить:

а) ошибки в учёте условий совместности перемещений (деформаций) и кинематических граничных условий;

б) несоответствия деформаций элементов и усилий в них, допущенные при рассмотрении единичных и грузового состояний ОСМП.

Сущность проверки состоит в вычислении перемещений     в статически определимой основной системе метода сил, полученной из заданной системы удалением лишних связей, по направлениям этих связей. Если приложить к основной системе заданную нагрузку и реакции лишних связей (взяв их как соответствующие силовые факторы из результатов расчёта методом перемещений), то при отсутствии ошибок в этих результатах  усилия в основной системе метода сил и деформации её элементов, а следовательно, и перемещения в ней совпадут с усилиями, деформациями и перемещениями в заданной статически неопределимой системе. При этом перемещения по направлениям удалённых лишних связей заведомо равны нулю, если удалённые связи – абсолютно жёсткие.

При выполнении кинематической проверки вычисляется обобщённое перемещение s – сумма перемещений по направлениям всех удалённых лишних связей:

Δs=j=1m0ljMs0MEIj dxj ,                                 (2.6)

где Ms0– суммарные единичные изгибающие моменты  (от одно-

временного действия  на  основную систему  метода сил

единичных  реакций   всех   удалённых  лишних   связей

Х1 = 1,  Х2 = 1, …, Хn = 1);

М  –  изгибающие  моменты  в  заданной  статически  неопре-

делимой системе,  найденные  расчётом рамы  методом

перемещений (рис. 32).

Для выбора вспомогательной основной системы метода сил

выявляем  степень статической

неопределимости   рассчитыва-

емой рамы, используя формулу

nst = 3K – H,           (2.7)

K1

K2

где K – число замкнутых конту-

ров,  образованных  эле-

K3

ментами системы и дис-

ком «земля»;

Н – число простых шарниров.                      Рис. 40

Для заданной рамы K = 3, H = 4 (рис. 40), тогда nst =3⋅3 − 4=5.

Выбираем основную систему метода сил (с обязательной проверкой её неизменяемости) и прикладываем к ней единичные реакции удалённых лишних связей (рис. 41, а).

Х1= 1

Х2 = 1

а)                                               б)

P

HD

Х3 = 1

D

G

1

1

1

2

2

2,5

4 м

Х4 = 1

VD

VP

MA

Эпюра Мs0

A

B

1

C

HA

Х5 = 1

VA

VC

3 м

8 м

Рис. 41

Для определения суммарных единичных моментов Ms0 предварительно находим опорные реакции,  начиная  с  любой из

VD , VC или VP: mG(GP)= −VP⋅8 м +1+1=0 ⇒ VP=1(4 м) ; аналогично

из mB(BC)= 0 ⇒ VC=1(4 м) ;  mG(DG)= VD⋅3+1−1=0 ⇒ VD=0 . Далее из условия равновесия всей системы y=0 ⇒ VA=− VD− VP− VC= =−1(2 м).  Отделив верхнюю Т-образную часть DPB, имеем:

mB(DPB)= VD⋅3 м +HD⋅4 м+ 1−1+1+1−1−1−VP⋅8 м=0 ⇒ HD=1(2 м).

Наконец, для системы в целом:x=0 ⇒ HA=−HA=−1(2 м) ;

mA=0 ⇒ MA=(VC+VP)⋅11 м−HA⋅4 м−1=52,

после чего строится эпюра Ms0(рис. 41, б). Заметим, что в стержнях  DG,  GP,  GB  и  BC,  имеющих  шарниры  на  обоих  концах,  моменты могут быть найдены без использования опорных реак-ций – по легко определяемым значениям в концевых сечениях.

Для вычисления s по формуле (2.6) «перемножаем» эпюры Ms0(рис. 41, б)  и  М (см. рис. 32)  –  по правилу Верещагина  на участке DG и по формуле Симпсона на остальных:

Δs=1EI1⋅−80,09+61,642⋅3⋅1+86⋅43EI1⋅[−16,92⋅2+4⋅31,54⋅1+0⋅0]++26⋅43EI1⋅[−78,56⋅1+4⋅(−31,48)⋅0,5+15,6⋅0]+26⋅43EI1⋅[15,60⋅0++4⋅46,68⋅(−0,5)+77,76⋅(−1)]+36⋅EI1⋅[−73,90⋅2,5+4⋅(−12,32)⋅1,75++22,25⋅1]+46⋅43EI1⋅[−25,52⋅2+4⋅20,86⋅1,5+67,24⋅1]+46⋅43EI1⋅[67,24⋅1++4⋅33,62⋅0,5+0⋅0]=1EI1(−120,14+92,46−33,84+126,16−35,38−42,78−−135,50+11,12−25,52+96,20+67,24)=1EI1(393,18−393,16)=0,02EI1≈0

(погрешность 0,005 %).

Вывод: результаты статической и кинематической проверок свидетельствуют о правильности решения задачи и достаточной точности выполненного расчёта.

9. Расчёт рамы методом перемещений в матричной форме

Система канонических уравнений метода перемещений

r 11 Z1+r12 Z2+…+r1k Zk+…+r1n Zn+R 1F=0,r21 Z1+r22 Z2+…+r2k Zk+…+r2n Zn+R 2F=0,ri1 Z1+ri2 Z2+…+rik Zk+…+rin Zn+R iF=0,rn1 Z1+rn2 Z2+…+rnk Zk+…+rnn Zn+R nF=0       (2.7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

может быть представлена в матричной форме:

r 1 1r 12…r 1k…r 1nr 21r 22…r 2k…r 2nr i1r i2…r ik…r inr n1rn2…r nk…rnn⋅Z1Z2⋮Zk⋮Zn+R 1FR 2F⋮R iF⋮R nF=0 или  r⋅Z+RF=0,  (2.8)

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

rZRF

где r – матрица  внешней жёсткости  основной  системы  метода

перемещений  по направлениям   основных неизвестных  Z

(матрица единичных реакций связей, введённых в расчёт-

ные узлы;  коэффициентов при основных неизвестных);

Z – вектор*) основных неизвестных;

RF – вектор*) реакций введённых связей от заданной нагрузки

(свободных членов канонических уравнений);

n = nk ,  nk – степень кинематической неопределимости.

Матрицы r и RF вычисляются по следующим формулам:

r = aтK⋅a;                                    (2.9)

RF  = aтSF − cтFu ;                            (2.10)

где a = [ a1 a2 … ai…an ] – матрица перемещений  концевых сече-

ний элементов  основной системы  от  единичных смеще-

ний введённых  связей (столбцы a1, a2, …, an  – соответст-

венно от Z1 = 1, Z2 = 1, …, Zn = 1);

*) При расчёте на несколько (nV) вариантов заданных нагрузок Z и RF  –

матрицы, имеющие nV столбцов.

ai  =a1ia2i⋮aji⋮ami

–  вектор  перемещений  концевых  сечений  элемен-

тов  ОСМП  в   i-м  единичном состоянии  (от  еди-

ничного смещения i-й связи,  Zi = 1);

j – номер элемента;  m – количество элементов;

aji – вектор перемещений концевых сечений  j-го элемента от

единичного смещения i-й связи;

K – матрица   внутренней   жёсткости   основной   системы,

формируемая как квазидиагональная  из  матриц  жёстко-

сти элементов:  K = diag [ K1  K2 … Kj … Km ];

SF  =S1FS2F⋮SjF⋮SmF– вектор (при поливариантном загружении – матри-

ца с nV столбцами) усилий в концевых  сечениях  элементов ОСМП (концевых усилий) в грузовом состоянии – от заданных нагрузок;

SjF  – вектор (матрица) концевых усилий j-го элемента в грузо-

вом состоянии;

c = [ c1 c2 … ci … cn ] – матрица перемещений узлов основной сис-

темы  от  единичных смещений введённых связей (столб-

цы с1, с2, …, сn – соответственно от Z1 = 1, Z2 = 1, …, Zn = 1);

сi  =c1ic2i⋮cti⋮cnui–  вектор  перемещений узлов ОСМП  в  i-м  единич-

ном состоянии (от смещения Zi = 1);

t – номер  узла;   nu – число  узлов,  перемещения

которых могут быть отличными от нуля;

cti – вектор компонентов перемещений  t-го узла  от  единич-

ного смещения i-й связи;

Fu  =F1F2⋮Ft⋮Fnu–

вектор  (или  матрица  с  nV  столбцами)  заданных

узловых нагрузок (сосредоточенных сил и момен-

тов;

Ft  – вектор (матрица) сосредоточенных нагрузок в t-м узле.

Структура  матриц  aji ,  Kj  и  SjF  зависит  от  типа  элемента ОСМП, определяемого закреплениями его концов (шарнир, защемление)  и  видом  испытываемой  им  деформации  (изгиб,  растяжение - сжатие), – см. табл. 3  Приложения.

Матрицы cti и Ft  имеют следующий вид:

а) для жёсткого узла                 б) для шарнирного узла

uti

uti

cti=θtiutivti

vti

ti

t

vti

cti=utivti

t

y

t

Fxt

Fyt

Mt

t

Fxt

Fyt

Ft=MtFxtFyt

Ft=FxtFyt

x

Рис. 42

Матрицы a , K и SF имеют одинаковое число строк. Эти мат-рицы должны быть согласованы по порядку записи их компонентов: по последовательности «перебора» элементов ОСМП, а также (для матриц a и SF ) по признаку соответствия концевых усилий и перемещений – для некоторого сечения θ↔M, v↔Q.

Одинаковы  по  количеству  строк  также матрицы  с  и  Fu ;  в них согласуются  t↔Mt , ut↔Fxt , vt↔Fyt .

Матрицы a , K , SF , c  и  Fu являются исходными для определения основных неизвестных

Z=−r−1⋅RF=− (aт⋅K⋅a)−1(aт⋅SF−cт⋅Fu ),              (2.11)

а по ним – искомых усилий в концевых сечениях стержней:

S=S0 Z+SF=K⋅a⋅Z+SF=SF−K⋅a⋅(aт⋅K⋅a)−1(aт⋅SF−cт⋅Fu ).   (2.12)

Структура матрицы S совпадает со структурой исходной матрицы SF .

Составим исходные матрицы для рамы (см. рис. 19), расчёт которой в обычной (нематричной) форме выполнен выше. Придерживаемся принятых на рис. 21 обозначений расчётных узлов, введённых в них связей, основных неизвестных, стержневых элементов и их концевых сечений. Согласно классификации по таблицам Приложения элементы 1, 3 и 4 – 1-го типа (с двумя защемленными концами), а 2 и 5 – 2-го типа (с защемлением на одном конце и шарниром на другом). Для элемента 1-го типа в матрицах a, K и SF  отводится по 4 строки (см. табл. 3 Приложения), а для элемента 2-го типа – 3 строки. Общее число строк каждой из этих матриц – 4⋅3+3⋅2=18.

Формируем по столбцам матрицу а перемещений концевых сечений элементов в единичных

a= 0 0 00 0 01 0 00 0 11 0 00 0−10 0 01 0 00 0 00 1 00 0 00 0 00 0 00 1 00 0 10 1 00 0−10 0 0   θb1 vb1 θe1 ve1 θb2 vb2 ve2 θb3 vb3 θe3 ve3 θb4 vb4θe4 ve4θb5 vb5 ve5

От  Z1 =1  Z2 =1  Z3 =1

Элементы

состояниях  ОСМП,   используя

схемы  деформаций, изображён-

1

ные на  рис. 22, а,  23, а   и  24, а.

2

3

4

5

Положительные  углы  поворота

сечений  bj и ej  – по ходу часо-

вой стрелки,  линейные  переме-

щения  vbj  и  vej  – соответствую-

щие   сдвигу   по   ходу  часовой

стрелки  относительно  противо-

положного конца стержня.

Составляем  матрицы  внут-

ренней    жёсткости    элементов,

подставляя  значения  их  длин  и

погонных  изгибных жёсткостей

в  выражения  стандартных  мат-

риц из табл. 3  Приложения:

K1=i1⋅ 4−6l1 2−6l1−6l1 12l12−6l1 12l12 2−6l1 4−6l1−6l1 12l12−6l1 12l12 =2i0⋅  4−2 2−2−2 3−2 3 2−2 4−2−2 3−2 3 =i0⋅  8−4 4−4−4 6−4 6 4−4 8−4−4 6−4 6  ;

K2=i2⋅ 3−3l2−3l2−3l2 3l22 3l22−3l2 3l22 3l22 = i0⋅  3 −0,375 −0,375−0,375 0,046875 0,046875−0,375 0,046875 0,046875  ;

K3=i3⋅ 4−6l3 2−6l3−6l3 12l32−6l3 12l32 2−6l3 4−6l3−6l3 12l32−6l3 12l32 =2i0⋅  4−1,5 2−1,5−1,5 0,75−1,5 0,75 2−1,5 4−1,5−1,5 0,75−1,5 0,75 =i0⋅  8−3 4−3−3 1,5−3 1,5 4−3 8−3−3 1,5−3 1,5  ;                                           K4 = K1 ;  K5 = K2.

Формируем вектор (при одном варианте нагрузки) концевых усилий SF , используя эпюры MF

SF = 0 0 0 0 −40 25 −15 8 −8 −8 8 −9 18 9 −18 −60 27,5−12,5   Mb1,FQb1,F Me1,FQe1,F Mb2,FQb2,FQe2,F Mb3,FQb3,F Me3,FQe3,F Mb4,FQb4,FMe4,FQe4,FMb5,FQb5,FQe5,F

и  QF  (см. рис. 25).

Правила знаков  концевых уси-

1

лий: положительные моменты  Mbj,F

и  Mej,F   –  по ходу  часовой  стрелки,

положительные   поперечные   силы

2

Qbj,F   и   Qej,F   –  по  общепринятому

правилу  ( сдвигающие   элемент  по

ходу часовой стрелки относительно

его противоположного конца).

3

Для правильной оценки знаков

концевых усилий  нужно  выделить

стержень  и  приложить  к  нему  мо-

менты и поперечные силы согласно

4

построенным  эпюрам  MF и  QF .

Например, для 4-го элемента:

5

q2

18

18

9

9

b4

e4

Составляем  матрицу c перемещений расчётных узлов 1 и 2 в единичных состояниях ОСМП (по схемам рис. 22, а,  23, а  и 24, а ) и матрицу узловых нагрузок Fu ( по рис. 19 ),  руководствуясь при определении знаков компонентов матриц схемами     рис. 42,  где все изображённые перемещения и узловые нагруз-ки – положительные:

От  Z1 =1  Z2 =1  Z3 =1

Узлы

Узлы

c= 1 0 00 0 00 0 −10 1 00 0 00 0 −1  θ1u1v1θ2u2v2                                 Fu= 0 0−16 30 0 0  M1Fx1Fy1M2Fx2Fy2

1

2

1

2

Указание: если в любой из матриц с и Fu какая-либо строка полностью нулевая, то она и одновременно такая же по номеру строка другой матрицы могут быть исключены. По этому правилу из составленных выше матриц  с и Fu можно удалить 1-ю, 2-ю, 5-ю и 6-ю строки, в результате чего матрицы уменьшаются:

c= 0 0 −10 1 0 v1 θ2                                 Fu=−16 30  Fy1 M2

10. Компьютерный расчёт рамы по программе METDEF

Для расчёта статически неопределимых систем методом перемещений на кафедре строительной механики НГАСУ (Сибстрин) разработана специализированная учебная компьютерная программа  METDEF .

Ввод в компьютер исходных данных, необходимых для расчёта, осуществляется в диалоговом режиме путём внесения заранее подготовленных числовых значений соответствующих величин в отведённые для них позиции в последовательно открывающихся окнах. Ниже приводятся эти окна в порядке их появления на экране, с введёнными данными для рамы, рассматриваемой в задаче № 2.

Студент группы:   001            Фамилия:  Sebeshev                         Окно 1

СТЕПЕНЬ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ (число неизвестных Z)     3

ЧИСЛО ВАРИАНТОВ ЗАДАННЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ (столбцов матрицы [SF])      1

ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (ОСМП)          5

ЧИСЛО СТРОК МАТРИЦЫ [ a ] СМЕЩЕНИЙ КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ  18

КОЛИЧЕСТВО УЧИТЫВАЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ СМЕЩЕНИЙ ЗАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ    2

ВАРИАНТ ВЫЧИСЛЕНИЯ     < * > С использованием матрицы жёсткости [ K]

ИСКОМЫХ  УСИЛИЙ     <    > С исп. матрицы единичных концевых усилий [So ]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УСИЛИЙ  ПО      < * > Нет сочетаний воздействий

СОЧЕТАНИЯМ ВОЗДЕЙСТВИЙ:   <    > Автоматическое формирование сочетаний

<    > Формирование сочетаний «вручную»

НАЛИЧИЕ  В ОСНОВНОЙ СИСТЕМЕ      < * > Все элементы типовые

НЕТИПОВЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ                      <    > Есть нетиповые элементы

ПРИ РАСЧЁТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ [ K ]  < * > Автоматически

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И ВВОДА МАТРИЦЫ [K ]	      <    > «Вручную»

Окно 2

ВВОДИТЕ  ПОРЯДКИ ВЕКТОРОВ КОНЦЕВЫХ УСИЛИЙ

(перемещений концевых сечений) ЭЛЕМЕНТОВ:  П < 1 > ,  П < 2 > ,…, П < 5 >

N   Значение        N   Значение        N   Значение        N   Значение

1          4              2          3             3          4             4          4

5          3

Окно 3

ВВОДИТЕ  НОМЕРА ТИПОВ ЭЛЕМЕНТОВ (числа от 1 до 4):

Т < 1 > ,  Т < 2 > ,…, Т < 5 >

N   Значение        N   Значение        N   Значение        N   Значение

1          1              2          2             3          2             4          2

5          1

Окно 4

ВВОДИТЕ  ДЛИНЫ ЭЛЕМЕНТОВ   L1 ,  L2 ,…, L5

N   Значение        N   Значение        N   Значение        N   Значение

1       3.000          2      8.000          3      4.000          4      3.000

5       8.000

Окно 5

ВВОДИТЕ  ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОГОННЫЕ ЖЕСТКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ   С1 , С2 ,…, С5

< Cj = ij / io ,  j = 1, 2, …, 5 >

N   Значение        N   Значение        N   Значение        N   Значение

1       2.000          2      1.000          3      2.000          4      2.000

5       1.000

Окно 6

ВВОДИТЕ ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ [ a ] СМЕЩЕНИЙ КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТОВ В ЕДИНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ (РАЗМЕР  18 * 3)

СТОЛБЕЦ – 1

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1                                7                             13

2                                8          	     14

3                                9                             15

4                                  10                              16

5                               11                            17

6                                12                             18

СТОЛБЕЦ – 2                                                 Окно 7

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1                                7                             13

2                                8          	     14

3                                9                             15

4                                  10                              16

5                               11                            17

6                                12                             18

СТОЛБЕЦ – 3                                                 Окно 8

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

-1.00

0.00

1                                7                             13

2                                8          	     14

3                                9                             15

4                                  10                              16

5                               11                            17

6                                12                             18

Окно 9

ВВОДИТЕ ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ  [ SF ] УСИЛИЙ В КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЯХ

ЭЛЕМЕНТОВ ОСМП  ОТ ЗАДАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  (РАЗМЕР  18 * 1)

СТОЛБЕЦ – 1

Cтрока  N       Значение           N      Значение          N      Значение

0.00

0.00

0.00

0.00

-40.00

25.00

-15.00

8.00

- 8.00

-8.00

8.00

-9.00

18.00

9.00

-18.00

-60.00

27.50

-12.50

1                                7                            13

2                                8          	    14

3                                9                            15

4                                10                              16

5                              11                            17

6                                12                             18

Окно 10

ВВОДИТЕ  ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ [ C ]  СМЕЩЕНИЙ УЗЛОВ

ОСМП  В ЕДИНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ  (РАЗМЕР  2 * 3)

СТОЛБЕЦ – 1

Cтрока  N       Значение

0.00

0.00

1

2

СТОЛБЕЦ – 2                                               Окно 11

Cтрока  N       Значение

0.00

1.00

1

2

СТОЛБЕЦ – 3                                               Окно 12

Cтрока  N       Значение

-1.00

0.00

1

2

Окно 13

ВВОДИТЕ  ПО СТОЛБЦАМ МАТРИЦУ [ Fu ] УЗЛОВЫХ  НАГРУЗОК

(РАЗМЕР  2 * 1)

СТОЛБЕЦ – 1

Cтрока  N       Значение

-16.00

30.00

1

2

Р е з у л ь т а т ы    р а с ч ё т а

Считал: Sebeshev       Группа:  001

ДЛЯ КОНТРОЛЯ: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЗАДАЧИ

- СТЕПЕНЬ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ СИСТЕМЫ

(ЧИСЛО ОСНОВНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ Z)  NK = 3

- ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ M = 5

- СУММАРНОЕ ЧИСЛО ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТОВ ОСМП  NA=18

- ЧИСЛО ВАРИАНТОВ ЗАДАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ   NF = 1

- ЧИСЛО ПЕРЕМЕЩЕНИЙ УЗЛОВ СИСТЕМЫ, К КОТОРЫМ

ПРИЛОЖЕНЫ НАГРУЗКИ FU,  NU= 2

- ДЛИНЫ ЭЛЕМЕНТОВ L(1),..,L( 5) = ?

3.00  8.00  4.00  3.00  8.00

- ОТНОШЕНИЯ ПОГОННЫХ ЖЕСТКОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ  B(1),...,B( 5) = ?

2.00  1.00  2.00  2.00  1.00

- ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ  Т(1),...,Т( 5) = ?

1  2  1  1  2

[A] - МАТРИЦА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ

ОСМП  В ЕДИНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ

(МАТРИЦА ТРАНСПОНИРОВАНА)

0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00

0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00

0.00   0.00   0.00   1.00   0.00  -1.00   0.00   0.00   0.00   0.00

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТРИЦЫ:

0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00

0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00  -1.00   0.00

[SF] - УСИЛИЯ В КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЯХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСМП

ОТ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ЗАДАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ:

(МАТРИЦА ТРАНСПОНИРОВАНА)

0.00   0.00   0.00   0.00 -40.00  25.00 -15.00   8.00  -8.00  -8.00

ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТРИЦЫ:

8.00  -9.00  18.00   9.00 -18.00 -60.00  27.50 -12.50

[C] - СМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ В ЕДИНИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ:

0.00   0.00  -1.00

0.00   1.00   0.00

[FU] - УЗЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПО ВАРИАНТАМ ЗАДАННЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ:

(МАТРИЦА ТРАНСПОНИРОВАНА)

-16.00  30.00

* КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ  Н Г А С У *

* * * * *

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

=====================================================

Считал:   Sebeshev                              Группа:    001

МАТРИЦА [R] ВНЕШНЕЙ ЖЕСТКОСТИ ОСМП (КОЭФФИЦИЕНТЫ

КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДA ПЕРЕМЕЩЕНИЙ)

1              2             3

R1  !   19.0000    4.0000   -3.6250  !

R2  !    4.0000   19.0000   -3.6250  !

R3  !   -3.6250    -3.6250    5.4271  !

МАТРИЦА [RF] СВОБОДНЫХ ЧЛЕНОВ КАНОНИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ:

NN

ВАРИАНТОВ =>  1

R1F          !  -32.0000  !

R2F          !  -89.0000  !

R3F          !  -86.5000  !

[Z] - ОСНОВНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ (ПО ВАРИАНТАМ ВОЗДЕЙСТВИЙ):

NN

ВАРИАНТОВ =>   1

Z1            !     4.6140  !

Z2            !     8.4140  !

Z3            !   24.6406  !

[S] - УСИЛИЯ В КОНЦЕВЫХ СЕЧЕНИЯХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАННОЙ

СИСТЕМЫ (ПО ВАРИАНТАМ ВОЗДЕЙСТВИЙ):

NN

ВАРИАНТОВ =>   1

ЭЛЕМЕНТ 1  !  -80.1063

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!   47.2522

!  -61.6503

!   47.2522

!- - - - - - - -

ЭЛЕМЕНТ 2  !  -16.9178

!   22.1147

!  -17.8853

!- - - - - - - -

ЭЛЕМЕНТ 3  !   78.5681

!  -47.0840

!   77.7681

!  -31.0840

!- - - - - - - -

ЭЛЕМЕНТ 4  !  -73.9063

!   50.0522

!  -22.2503

!   14.0522

!- - - - - - - -

ЭЛЕМЕНТ 5  !  -25.5178

!   23.1897

!  -16.8103

!- - - - - - - -

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Таблицы метода перемещений

(стандартные задачи для типовых элементов основной системы)

Таблица 1.   Эпюры внутренних силовых факторов  в  элементах

постоянного сечения ( EI = const ) от смещений концевых сечений

| Т и п элемента | В и д с м е щ е н и я |  |
| --- | --- | --- |
|  | Поворот концевого сечения на угол  | Взаимное линейное смещение концевых сечений  |
| Т и п 1 (стержень с обоими 4 ij⋅θ защем-лёнными концами) 6 ijlj⋅θ | lj EIj  2 ij⋅θ 6 ijlj⋅Δ 12 ijlj2⋅Δ M Q ij= EIjlj | lj EIj  6 ijlj⋅Δ M Q |
| Т и п 2 (стержень с одним защем-лённым концом 3 ij⋅θ и шарнирно закреп- 3 ijlj⋅θ лённым другим) | lj EIj  3 ijlj⋅Δ M 3 ijlj2⋅Δ Q | lj EIj  M Q |

Примечание: защемление или шарнирное закрепление конца

стержня может быть подвижным:

61

Таблица 2.   Эпюры внутренних силовых факторов  в  элементах постоянного сечения ( EI = const )

от некоторых видов нагрузок

| Тип эл-та | Н а г р у з к а |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Равномерно распределённая q | Сосредоточенная сила l lj r lj | Сосредоточенный момент l lj r lj |
| r lj Тип 1 62 | lj q ql j 212 ql j 212 ql j 2 ql j 28 ql j 2 M Q 32Mξ r (1−ξ r 2) Fξ r 2(1+2ξ l ) | F lj l lj Fl j ξ l 2ξ r 2Fl j ξ l 2ξ r2 Fl j ξ l ξ r Fξ l 2(1+2ξ r ) M Q F Mξ r (2−3ξ r) Mξ l [1+3ξ r (2ξ r −1)] 6Mljξ l ξ r l + r = 1 | M lj M M Mξ l (2−3ξ l ) l lj r lj Q |
| Тип 2 | lj ql j 28 58qlj 38qlj ql j 28 M Q Flj2ξ l ξ r (1+ξ r ) F2ξ r (3−ξ r 2) | F lj F Fl j ξ l ξ r Flj2ξ l 2ξ r (2+ξ r ) F2ξ l 2(2+ξ r ) M Q M2(1−3ξ r 2) 32Mξ r (1−ξ r 2) 32Mlj(1−ξ r 2) | M lj M Q M |

Таблица 3.   Матрицы внутренней жёсткости, перемещений концевых сечений  и  концевых усилий

типовых элементов постоянного сечения

| Тип эл-та | Схема элемента и его деформированное состояние | Матрица жёсткости Kj Kj=ij⋅ 4−6lj 2−6lj−6lj 12lj2−6lj 12lj2 2−6lj 4−6lj−6lj 12lj2−6lj 12lj2 | Матрица перемещений aj,i | Матрица концевых усилий Sj,F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 63 | lj bj ej bj' ej' vbj,i bj,i vej,i ej,i j,i EIj ij= EIjlj | Kj=ij⋅ 3−3lj−3lj −3lj 3lj2 3lj2 −3lj 3lj2 3lj2 | aj, i=θbj, ivbj, iθej, ivej, i | Sj, F=Mbj, FQ bj, FMej, FQ ej, F |
| Тип 2 | bj' ej' vbj,i bj,i EIj j,i bj ej vej,i lj ubj,i uej,i |  | aj, i=θbj, ivbj, ivej, i | Sj, F=Mbj, FQ bj, FQ ej, F |
| Тип 3 | bj ej' ej bj' EAj lj iN,j= EAjlj | Kj=iN,j⋅[ 1 ] | aj,i = [ lj,i ] lj,i = ubj,i + uej,i | Sj,F = [ Nj,F ] |

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев Н. Н. Основы строительной механики стержневых систем : учебник / Н. Н. Леонтьев, Д. Н. Соболев, А. А. Амосов.  –  М. : Изд-во АСВ, 1996. – 541 с.

2. Дарков А. В. Строительная механика : учебник / А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. – 11-е изд., стер. – СПб. : Изд-во «Лань», 2008. – 656 с.

3. Строительная механика : В 2 кн. Кн. 1. Статика упругих си-стем : учебник для вузов / В. Д. Потапов [и др.] ; под ред.          В. Д. Потапова. – М. : Высш. школа, 2007. – 511 с.

4. Строительная механика. Стержневые системы : учебник для вузов / А. Ф. Смирнов [и др.] ; под ред. А. Ф. Смирнова. – М. : Стройиздат, 1981. – 512 с.

5. Анохин Н. Н. Строительная механика в примерах и задачах.  Ч. II.  Статически неопределимые системы : учеб. пособие /       Н. Н. Анохин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд-во АСВ, 2007. – 464 с.

6. Крамаренко А. А., Широких Л. А.  Расчёт статически неопре-делимых систем методом сил : метод. указания / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин),  1999. – 44 с.

7. Себешев В. Г. Расчёт деформируемых стержневых систем методом перемещений : метод. указания / В. Г. Себешев ; Ново-сиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин),  2009. – 94 с.

8. Барышников В. Н. Строительная механика : метод. указания и контрольн. задания / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин),  2005. – 29 с.

64