Оглавление

Лекция тринадцатая. Определение перемещений в матричной форме	4

Лекция четырнадцатая. Общие сведения о статически неопределимых системах	41

Лекция пятнадцатая. Теоремы взаимности строительной механики	50

Лекция шестнадцатая. Расчёт статически неопределимых систем методом сил на силовое воздействие	59

Лекция семнадцатая. Расчёт  статически  неопределимых  систем методом  сил  на  температурное и  кинематическое  воздействие	98

Лекция восемнадцатая. Учёт  симметрии статически  неопределимых  сооружений  при  их  расчёте  методом  сил	134

Библиографический  список	144

# Лекция тринадцатая

# Определение перемещений в матричной форме

13.1. Понятие о матрице  перемещений

13.2. Вычисление интегралов формулы Мора в матричной форме в случае произвольных подынтегральных функций

13.3. Вычисление интегралов формулы Мора в матричной форме в случае линейных подынтегральных функций Фik(s), ФFk(s)

13.4. Определение перемещений от силового воздействия

13.5. Определение перемещений от температурных воздействий

13.6. Определение перемещений от кинематических воздействий

13.7. Определение перемещений от воздействий различного характера

13.8. Вопросы для самопроверки

13.9. Рекомендуемая литература

## 13.1. Понятие о матрице  перемещений

В инженерных расчётах часто возникает необходимость определения группы различных перемещений узлов  и сечений заданного сооружения от независимых друг от друга внешних воздействий – силовых, температурных, кинематических. Таблица величин этих перемещений, составленная по определенным правилам, называется матрицей перемещений.

Например, в раме, показанной на рис. 13.1, требуется определить горизонтальное перемещение узла А, вертикальное перемещение сечения "к" и угол  поворота сечения "а" отдельно от равномерно распределенной нагрузки q, сосредоточенной силы F, сосредоточенного момента М, изменения температуры Δt1o, Δt2o, Δt3o и смещения  опорных связей (1), (2). Установим следующий порядок формирования матрицы перемещений. В её первой строке будем фиксировать только величины горизонтального перемещения узла А, во второй – вертикального перемещения сечения "к", в третьей – угла поворота сечения "а". Порядок записи величин искомых перемещений в каждой строке зависит от принятой нумерации внешних воздействий. Для нашего примера примем: первое воздействие – равномерно распределённая нагрузка q, второе – сосредоточенная сила F, третье – сосредоточенный момент М, четвёртое – изменение температуры Δt1o, Δt2o, Δt3o, пятое – смещение опорных связей (1), (2). С учётом установленных правил получим матрицу перемещений

 = ΔAx(q)ΔAx(F)ΔAx(M)ΔAx(t)ΔAx(c)Δky(q)Δky(F)Δky(M)Δky(t)Δky(c)θa(q)θa(F)θa(M)θa(t)θa(c).

В общем случае для любой задачи число строк матрицы перемещений равно числу определяемых перемещений различного характера, а число столбцов – числу независимых внешних воздействий (собственный вес конструкций, снег, ветер, технологическая нагрузка, изменение температуры, смещение опорных связей и т.д.). В первом столбце матрицы перемещений принято записывать группу искомых перемещений от постоянной нагрузки.

В настоящей лекции рассматривается вычисление элементов матриц перемещений в матричной форме. Для успешного усвоения материала этой и последующих лекций читателям полезно повторить некоторые разделы линейной алгебры, связанные с действиями транспонирования, сложения, вычитания, умножения и обращения матриц.

## 13.2. Вычисление интегралов формулы Мора в матричной форме в случае произвольных подынтегральных функций

В одиннадцатой лекции (см. Крамаренко А.А. Лекции по строительной механике стержневых систем. Ч. 2. Статически определимые системы: Курс лекций / А.А. Крамаренко. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. – п. 11.4) было отмечено, что определённые интегралы всех членов формулы Мора

Δjk=k=1nM0ℓkMik(s)MFk(s)dsEJk(s)+k=1nQ0ℓkkτkQik(s)QFk(s)dsGAk(s)++k=1nN0ℓkNik(s)NFk(s)dsEAk(s)

имеют одинаковую структуру и в обобщённой форме могут быть представлены следующим образом:

0ℓkΦik(s)ΦFk(s)dsTk(s). 						(13.1)

Здесь Фik(s) – общее представление функций внутренних усилий Мik(s), Qik(s), Nik(s) от единичного фактора, приложенного в направлении определяемого перемещения; ФFk(s) – представление функций внутренних усилий МFk(s), QFk(s), NFk(s) от заданного силового воздействия; Tk(s) – представление функций, описывающих изменение жесткостей поперечных сечений EJk(s), GAk(s), EAk(s) и параметра kk вдоль оси k-го грузового участка.

Численное значение определённого интеграла (13.1) можно получить по формуле Симпсона в матричной форме

0ℓkΦik(s)ΦFk(s)dsTk(s)=ℓk6Φik(в)ΦFk(в)Tk(в)+4Φik(с)ΦFk(с)Tk(с)+Φik(е)ΦFk(е)Tk(е)==ΦikТPkΦFk. (13.2)

В соотношении (13.2):

Φik=Φik(в)Φik(с)Φik(е);	ΦikТ=Φik(в)Φik(с)Φik(е);	ΦFk=ΦFk(в)ΦFk(с)ΦFk(е);

Pk=ℓk61Tk(в)0004Tk(c)0001Tk(e)=ℓk6T0T0Tk(в)0004T0Tk(c)000T0Tk(e);

ΦikT – матрица, транспонированная по отношению к матрице Фik; Φik(в), ΦFk(в), Tk(в) – значение функций, входящих в подынтегральное выражение (13.1) в начале интервала; Φik(c), ΦFk(c), Tk(c) – в середине; Φik(e), ΦFk(e), Tk(e) – в конце интервала (рис. 13.2); Т0 – некоторое произвольное число.

Матричная трактовка формулы Симпсона (13.2) позволяет вычислить перемещения от силового воздействия с любой предварительно заданной точностью.

В частном случае, когда Tk(s) = const = Tk, соотношение (13.2) перепишется:

1Tk0ℓkΦik(s)ΦFk(s)ds=ℓk6T0Φik(в)ΦFk(в)+4Φik(с)ΦFk(с)+Φik(е)ΦFk(е)==ΦikTPkΦFk. (13.3)

Так как Tk(в)=Tk(с)=Tk(е)=Tk, то приняв Т0 = Тk, в этом случае получим:

Pk=ℓk6Tk100040001.

Значение определённого интеграла (13.3) будет точным, если подынтегральная функция будет представлять собой алгебраический полином степени не выше третьей (например, когда определяются линейные и угловые перемещения отдельных сечений и узлов стержневых систем от силового воздействия, включающего сосредоточенные силы и моменты, а также равномерно распределённые нагрузки). Если же силовое воздействие содержит распределённые нагрузки с переменными интенсивностями, то матричная формулировка формулы Симпсона и в случае, когда Tk(s) = const даёт приближённое значение определённого интеграла (13.3).

## 13.3. Вычисление интегралов формулы Мора в матричной форме в случае линейных подынтегральных функций Фik(s), ФFk(s)

В п. 13.2 упоминалось, что численное значение определённого интеграла (13.1) можно получить в матричной форме (13.2)

0ℓkΦik(s)ΦFk(s)dsTk(s)=ΦikТPkΦFk.

Учитывая линейность функций Фik(s) и ФFk(s), их значения при s = 0,5ℓk Φik(c) и ΦFk(c) выразим через Φik(в) и ΦFk(в) при s = 0  и Φik(е) и ΦFk(е) при s = ℓk (рис. 13.3).

Φik(c)=0,5Φik(в)+Φik(е);ΦFk(c)=0,5ΦFk(в)+ΦFk(е).(13.4)

С учётом зависимостей (13.4) матрицы выражения (13.2) ΦikT и ФFk перепишутся:

ΦikT=Φik(в) Φik(c) Φik(e)=Φik(в) Φik(e) 10,5000,51;

ΦFk=ΦFk(в)ΦFk(c)ΦFk(e)=

100,50,501ΦFk(в)ΦFk(e). 													(13.5)

Принимая во внимание соотношения (13.5), определённый интеграл выражения (13.2) в матричной форме представим следующим образом:

0ℓkΦik(s)ΦFk(s)dsTk(s)==Φik(в) Φik(e) 10,5000,51ℓk6T0T0Tk(в)0004T0Tk(c)000T0Tk(e) 100,50,501 ΦFk(в)ΦFk(e).

Вычислив произведение трёх центральных матриц, получим:

0ℓkΦik(s)ΦFk(s)dsTk(s)==Φik(в) Φik(e)ℓk6T0T0Tk(в)+T0Tk(c)T0Tk(c)T0Tk(c)T0Tk(c)+T0Tk(e)ΦFk(в)ΦFk(e)=ΦikTPkΦFk. (13.6)

В формуле (13.6):

ΦikT=Φik(в) Φik(e); ΦFk=ΦFk(в)ΦFk(e);Pk=ℓk6T0T0Tk(в)+T0Tk(c)T0Tk(c)T0Tk(c)T0Tk(c)+T0Tk(e).

В случае, когда Tk(s) = const = Тk, т.е. когда  Tk(в)= Tk(с)= = Tk(е), при Т0 = Tk матрица Рk примет вид:

Pk=ℓk6Tk2112.

Наконец, при Фik(s) = const = Фik, ФFk(s) = const = ФFk, Tk = const определённый интеграл соотношения (13.3) вычисляется наиболее просто.

ΦikΦFkTk0ℓkds=ΦikℓkTkΦFk=ΦikTPkΦFk,			(13.7)

где Pk=ℓkTk.

В этой ситуации для k-го участка все матрицы формулы (13.7) формируются из одного элемента.

## 13.4. Определение перемещений от силового воздействия

В одиннадцатой лекции (п. 11.3) упоминалось, что влияние деформаций изгиба, сдвига и растяжения–сжатия на величины перемещений в сооружениях неодинаково. В рамах и балках преимущественное влияние на величины перемещений оказывают деформации изгиба, в комбинированных системах, – как деформации изгиба, так и растяжения–сжатия, в фермах при узловой передаче нагрузки – только деформации растяжения–сжатия. В ряде случаев, например, при расчёте арок и пространственных стержневых систем определение перемещений производится с учётом всех видов деформаций. С учётом данного обстоятельства рассмотрим определение перемещений в сооружениях различного типа от силового воздействия в матричной форме.

1. Балки и рамы. Приняв в соотношении (13.2) Фik(s) = Mik(s), ФFk(s) = MFk(s), Tk(s) = EJk(s), Pk = BMk, перепишем формулу Мора для определения перемещений в матричной форме:

ΔF=k=1nM0ℓkMik(s)MFk(s)dsEJk(s)=k=1nMMikTBMkMFk=MiTBMMF. (13.8)

В выражении (13.8): nM – количество грузовых участков для изгибающих моментов; Mi – матрица изгибающих моментов от единичных факторов, приложенных в направлении определяемых перемещений, или матрица изгибающих моментов в единичных состояниях заданного сооружения; ВМ – матрица внутренней упругой податливости сооружения, учитывающая деформации изгиба его элементов; MF – матрица изгибающих моментов от силового воздействия.

Матрицы Mi, ВМ, MF являются блочными, причём количество блоков в них равно числу грузовых участков для изгибающих моментов (n = nM).

Mi=Mi1Mi2⋮Mik⋮Min, BM=BM1BM2O⋱BMkO⋱BMn, MF=MF1MF2⋮MFk⋮MFn. (13.9)

Структура блоков, входящих в матрицы (13.9) для любого грузового участка, определяется видом функций, входящих в подынтегральное выражение соотношения (13.8).

В общем случае, когда на k-ом грузовом участке с переменной изгибной жёсткостью поперечного сечения EJk(s) есть распределённая нагрузка, функция MFk(s) нелинейна. Тогда в соответствии с выражением (13.2) имеем:

Mik=Mik(в)Mik(c)Mik(e); MikT=Mik(в)Mik(c)Mik(e); MFk=MFk(в)MFk(c)MFk(e);BMk=ℓk61EJk(в)0004EJk(c)0001EJk(e)=ℓk6EJ0βk(в)0004βk(c)000βk(e). 	(13.10)

Здесь в, с, е – обозначения сечений соответственно в начале, середине и в конце k-го участка; EJ0 – произвольное число; βk(в),  βk(c), βk(e) – относительные изгибные податливости сечений в, с, е

βk(в)=EJ0EJk(в);	βk(c)=EJ0EJk(c);	βk(e)=EJ0EJk(e).

Если EJk(s) = const = EJk, то приняв EJ0 = EJk(в) = EJk(c) = EJk(e) = EJk, получим βk(в)=βk(c)=βk(e)= 1 и тогда матрица (13.10) внутренней упругой податливости для k-го грузового участка преобразуется следующим образом:

BMk=ℓk6EJk100040001.						(13.11)

При отсутствии на грузовом участке распределённой нагрузки функция MFk(s) будет линейной. Функция Mik(s) при определении перемещений отдельных сечений и узлов стержневых систем также линейна. В этой ситуации, учитывая соотношение (13.6), получим:

Mik=Mik(в)Mik(e); MikT=Mik(в) Mik(e); MFk=MFk(в)MFk(e);

BMk=ℓk6EJ0EJ0EJk(в)+EJ0EJk(c)EJ0EJk(c)EJ0EJk(c)EJ0EJk(c)+EJ0EJk(e)=ℓk6EJ0βk(в)+βk(c)βk(c)βk(c)βk(c)+βk(e). 			(13.12)

При EJk(s) = const = EJk и EJ0 = EJk матрица (13.12) перепишется

BMk=ℓk6EJk2112. 						(13.13)

Число строк в блочных матрицах (13.9) Mi, MF, BM равно суммарному числу сечений, в которых фиксируются изгибающие моменты для вычисления требуемой матрицы перемещений. В матрице Mi число столбцов  равно числу определяемых перемещений, в матрице MF – числу внешних воздействий на сооружение, в матрице BM – числу строк.

2. Фермы. В фермах при  узловой передаче нагрузки усилия в сечениях стержней постоянны. Довольно часто и жёсткости поперечных сечений стержней на растяжение–сжатие также постоянны. В этом случае при Фik = Nik = const, ФFk = NFk = const, Tk = EAk = const соотношение (13.7) для k-го стержня примет вид:

NikNFkEAk0ℓkds=NikℓkNFkEAk=NikTBNkNFk,

где 	BNk=ℓkEAk [1].

Распространяя последнее соотношение на всю форму, имеющую n стержней, получим:

ΔF=k=1nNikℓkNFkEAk=NiTBNNF. 				(13.14)

В формуле (13.14): Ni – матрица продольных усилий в стержнях фермы от единичных факторов, приложенных в направлении определяемых перемещений; NF – матрица продольных усилий в стержнях фермы от заданного силового воздействия; BN – матрица внутренней упругой податливости фермы, учитывающая деформации растяжения–сжатия её стержней, т.е.

BN=ℓ1EA1ℓ2EA2O⋱ℓkEAkO⋱ℓnEAn . 				(13.15)

Число строк матриц Ni, NF и BN равно числу стержней фермы. В матрице Ni число столбцов равно числу искомых перемещений, в матрице NF – числу внешних комбинаций узловых нагрузок, в диагональной матрице BN – числу строк.

3. Комбинированные системы. В комбинированных системах, в которых, как правило, при определении перемещений пренебрегают деформациями сдвига, формула Мора имеет вид:

ΔjF=k=1nM0ℓkMik(s)MFk(s)dsEJk(s)+k=1nN0ℓkNik(s)NFk(s)dsEAk(s).

Последнее выражение в этой формуле предусматривает учёт деформаций растяжения–сжатия в незагруженных элементах, имеющих по концам цилиндрические шарниры и преимущественно постоянную жёсткость поперечного сечения на растяжение–сжатие. Таким образом, эти элементы комбинированных систем работают как стержни ферм при узловой передаче нагрузки. С учётом этого обстоятельства формулу Мора для комбинированных систем можно представить так:

ΔF=k=1nM0ℓkMik(s)MFk(s)dsEJk(s)+k=1nNNikNFkℓkEAk=LiTBLF. 	 (13.16)

Здесь nN – число стержней, в которых необходимо учесть деформации растяжения–сжатия; Li – матрица внутренних усилий (изгибающих моментов и продольных сил) от единичных факторов, приложенных в направлении определяемых перемещений; LF –  матрица внутренних усилий от внешних силовых воздействий; В – матрица упругой внутренней податливости комбинированной системы, учитывающей как деформации изгиба, так и деформации растяжения–сжатия. Упомянутые матрицы имеют блочную структуру:

Li=MiNi; LF=MFNF; B=BM00BN. 			(13.17)

Формирование блоков матриц (13.17) производится: Mi, MF, BM – по правилам, изложенным выше для рам и балок; Ni, NF, BN – по соответствующим правилам для ферм.

4. Плоские стержневые системы. Для этих систем с учётом влияния всех видов деформаций на перемещения формула Мора в матричной форме запишется следующим образом:

ΔF=k=1nM0ℓkMik(s)MFk(s)dsEJk(s)+k=1nQ0ℓkkτkQik(s)MFk(s)dsGAk(s)++k=1nN0ℓkNik(s)MFk(s)dsEAk(s)=LiTBLF.	(13.18)

В соотношении (13.18):

Li=MiQiNi; LF=MFQFNF; B=BM000BQ000BN.

В матрице В блок ВQ учитывает  деформации сдвига элементов сооружения.

Порядок формирования блоков Mi, Ni, MF, NF, BM и BN изложен выше. Вид блоков Qi, QF, BQ зависит от характеристик грузовых участков для поперечных сил: есть ли распределённая нагрузка на этих участках, каков закон изменения жёсткости поперечного сечения на сдвиг GAk(s)? В частности, при GAk(s) = = const = GAk и равномерно распределённой нагрузки для k-го грузового участка имеем:

Qik=Qik(в)Qik(e); QFk=QFk(в)QFk(e); BQk=ℓkkτkGAk2112.

Если распределённая нагрузка на рассматриваемом грузовом участке отсутствует, то Qik(в)=Qik(e)=Qik, QFik(в)=QFk(e)=QFk, и при GAk(s) = const = GAk матрицы Qik, QFk, BQk будут состоять из одного элемента, причём

BQk=ℓkkτkGAk [1] .

5. Пространственные стержневые системы. В общей формуле Мора, записанной в матричной форме для определения перемещений в этих системах

ΔF=LiTBLF,

элементами матриц  Li и LF являются изгибающие моменты и поперечные силы, действующие в главных плоскостях инерции поперечных сечений, продольные силы и крутящие моменты. Матрица внутренней податливости сооружения В в этом случае включает в себя блоки, учитывающие все виды деформаций (изгиба и сдвига в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, растяжения–сжатия и кручения).

Пример 13.4.1. В трёхшарнирной раме, показанной на рис. 13.4,а, изгибная жёсткость поперечного сечения ригеля задана и равна EJ, стоек – 0,5EJ. Требуется  определить горизонтальное перемещение и поворот узла К отдельно от равномерно распределённой нагрузки q = 2 кН/м и от сосредоточенного момента М = 12 кНм, т.е. требуется вычислить элементы матрицы перемещений

ΔF=Δkx(q)Δkx(M)θk(q)θk(M).

Искомую матрицу перемещений определим по формуле (13.8)

ΔF=MiTBMMF.

1. Построение эпюр изгибающих моментов Mq и MМ отдельно от равномерно распределённой нагрузки и от сосредоточенного момента (рис. 13.4,б).

2. Построение эпюр изгибающих моментов M1 и M2 от единичных силовых факторов F = 1 и М = 1, приложенных в направлении определяемых перемещений (рис. 13.4,в).

3. Нумерация грузовых участков для изгибающих моментов и  сечений,  в  которых изгибающие моменты будем фиксировать

как элементы матриц Mi и MF: на участках 1 и 3, где нет распределённой нагрузки, – в начале и в конце; на участке 2, несущем равномерно распределённую нагрузку, – в начале, середине и в конце (рис. 13.4,г). Порядок нумерации сечений должен строго соответствовать последовательности нумерации грузовых участков.

4. Формирование матриц изгибающих моментов Mi и MF, а также матрицы внутренней податливости рамы ВМ, учитывающей изгибные деформации на выделенных грузовых участках. Элементы матриц Mi и MF будем считать положительными, если изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях растягивают нижние волокна на горизонтальных участках и правые – на вертикальных. Отрицательные элементы этих матриц соответствуют изгибающим моментам, растягивающим  верхние волокна на горизонтальных участках и левые – на вертикальных.

Так как на всех грузовых участках рамы изгибные жёсткости поперечных сечений постоянны, матрица внутренней податливости второго грузового участка определится соотношением (13.11), а первого и третьего – соотношением (13.13):

BM,2=66EJ100040001=1EJ100040001;

BM,1=BM,3=36⋅0,5⋅EJ2112=1EJ2112.

Для всей рамы матрица внутренней податливости ВМ формируется из блоков, записанных выше для отдельных грузовых участков:

5. Вычисление требуемой матрицы перемещений.

ΔF=Δkx(q)Δkx(M)θk(q)θk(M) = MiTBMMF =

=1EJ0−72−18−12=0−72EJ−18EJ−12EJ.

Из полученной матрицы перемещений видно, что горизонтальное перемещение узла К равно нулю, что и следовало ожидать, так как вычисление этого перемещения по формуле Мора

Δkx(q)=k=130ℓkM1k(s)Mqk(s)dsEJk

сводится к сопряжению симметричной эпюры изгибающих моментов Mq с обратносимметричной эпюрой изгибающих моментов М1. Так как величины перемещений θk(q), Δkx(M) и θk(M) получились отрицательными, то это значит, что направление этих перемещений противоположно направлению  соответствующих единичных силовых факторов.

Пример 13.4.2. В ферме, показанной на рис. 13.5,а, от сосредоточенных сил F = 16 кН определить вертикальное перемещение узла 1 (1у) и горизонтальное перемещение узла 6 (6х), т.е. вычислить элементы матрицы перемещений

ΔF=Δ1y(F)Δ6x(F).

Жёсткости поперечных сечений элементов фермы на растяжение–сжатие известны и равны: для горизонтальных стержней – 2ЕА, вертикальных – ЕА, наклонных – 0,5ЕА.

Требуемую матрицу перемещений определим по формуле (13.14)

ΔF = NiTBNNF.

1. Определение продольных усилий в стержнях фермы от заданной нагрузки F = 16 кН (рис. 13.5,а).

2. Определение продольных усилий в стержнях фермы от вертикальной единичной силы F1y , приложенной к узлу 1 (рис. 13.5,б) и от горизонтальной единичной силы F6x = 1, приложенной к узлу 6 (рис. 13.5,в).

Результаты расчётов по определению усилий в стержнях фермы от заданной нагрузки и от единичных сосредоточенных  сил приведены в табл. 1. Продольные усилия от заданной нагрузки вычислены в кН.

Таблица 1

|  | NA1 | N23 | N3B | N45 | N56 | NA2 | N24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F=16 кН | -16 | -16 | -16 | -2,67 | -2,67 | -14 | -2 |
| F1y=1 | 0 | 0 | 0 | -0,67 | -0,67 | -0,5 | -0,5 |
| F6x=1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | 0 |

Продолжение табл. 1

|  | N13 | N35 | NB6 | N43 | N36 | N21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F=16 кН | -12 | -16 | -2 | 3,33 | 3,33 | 20 |
| F1y=1 | 1 | 0 | -0,5 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| F6x=1 | -0,75 | 0 | 0,75 | 0 | -1,25 | 1,25 |

3. Формирование матриц продольных усилий в стержнях фермы Ni от единичных силовых факторов и NF от заданной нагрузки. Порядок записи продольных усилий в упомянутых матрицах сохраним такой же, как в табл. 1.

| NiT= | 0 | 0 | 0 | -0,67 | -0,67 | -0,5 | -0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | 0 |
|  | NA1 | N23 | N3B | N45 | N56 | NA2 | N24 |

| 1 | 0 | -0,5 | 0,83 | 0,83 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,75 | 0 | 0,75 | 0 | -1,25 | 1,25 |
| N13 | N35 | NB6 | N43 | N36 | N21 |

| NFT= | -16 | -16 | -16 | -2,67 | -2,67 | -14 | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| -12 | -16 | -2 | 3,33 | 3,33 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Формирование матрицы внутренней податливости фермы BN, учитывающей деформации растяжения–сжатия её стержней. Выше было показано, что для k-го стержня фермы

BNk=ℓkEAk [1].

Учитывая это соотношение, получим:

– для горизонтальных стержней – BN=42EA[1]=1EA[2];

– вертикальных – BN=3EA[1]=1EA[3];

– наклонных – BN=50,5EA[1]=1EA[10].

Для всей фермы матрица внутренней податливости BN имеет диагональную структуру и запишется:

BN=diag1EA2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 10 10 10.

5. Вычисление требуемой матрицы перемещений

ΔF=Δ1y(F)Δ6x(F)=NiTBNNF=53,44EA326,37EA.

Операция умножения матриц здесь не приведена. Читатели, при желании, могут это выполнить самостоятельно. Знак "плюс" элементов матрицы F показывает, что от заданной нагрузки вертикальное перемещение узла 1 фермы будет происходить вниз, а горизонтальное перемещение узла 6 – влево.

Пример 13.4.3. В комбинированной системе (рис. 13.6,а) изгибная жёсткость поперечного сечения горизонтального элемента АК равна EJ, а жёсткости поперечных сечений на растяжение–сжатие опорных элементов ДС, СВ и ВК – ЕА, причём ЕА = 10EJ. В этой системе требуется вычислить вертикальное перемещение шарнира К отдельно от постоянной (q = 2 кН/м) и временной (М = 48 кНм, F = 16 кН) нагрузок, т.е. требуется определить элементы матрицы перемещений

Δ=Δky(const) Δky(temp).

Решая поставленную задачу, будем пренебрегать влиянием деформаций  сдвига и растяжения–сжатия горизонтального элемента АК на величину искомого перемещения.

1. Построение эпюр изгибающих моментов Mconst и Mtemp и определение продольных усилий в опорных элементах от постоянной (рис. 13.6,б) и временной (рис. 13.6,в) нагрузок.

2. Вычисление продольных сил в элементах ДС, СВ, ВК и построение эпюры изгибающих моментов М1 на участке АК от вертикальной сосредоточенной силы F = 1, приложенной к шарниру К (рис. 13.6,г).

Все вышеперечисленные операции по определению внутренних усилий в заданной системе читателям предлагается выполнить самостоятельно.

3. Сквозная нумерация грузовых участков и сечений на элементе АК и стержней, для которых задана жёсткость поперечных сечений на растяжение–сжатие ЕА (рис. 13.6,д).

4. Формирование матриц, необходимых для решения поставленной  задачи по формуле (13.16)

ΔF=LiTBLF.

Блоки Mi, BM и MF этих матриц для грузовых участков 1 и 2 формируются по правилам, изложенным выше для рам и балок (см. пример 13.4.1), а блоки Ni, BN, NF для опорных элементов 3, 4, 5 – по соответствующим правилам для ферм (см. пример 13.4.2).

B=BM00BN=BM,1BM,2BN,3BN,4BN,5,

где  ВМ,1 = ВМ,2 = 86EJ100040001=1EJ1,3330005,3320001,333;

ВN,3 = ВN,4 = ВN,5 = 5EA1=510EJ1=1EJ0,5.

5. Вычисление элементов требуемой матрицы перемещений.

Δ=Δky(const) Δky(temp)=LiTBLF=1EJ−510,99 −991,17.

Знак "минус" величин полученных перемещений означает, что шарнир К заданной комбинированной системы от постоянной и временной нагрузок будет перемещаться вверх.

## 13.5. Определение перемещений от температурных воздействий

В двенадцатой лекции (см. п. 12.2, часть 2 настоящего курса лекций) получена формула для определения перемещений от изменения температуры в статически определимых плоских стержневых системах

Δjt=k=1nM0ℓkMik(s)αktΔtnr,k∘hkds+k=1nN0ℓkNik(s)αkΔt0,k∘ds. 	(13.19)

По-прежнему будем считать постоянными на любом участке сооружения величины коэффициента линейного температурного расширения материала k, высоты поперечного сечения hk и приращения температуры Δtk∘. Эпюры внутренних усилий Mik(s) и Nik(s) на участках, где происходит изменение температуры, при определении линейных и угловых перемещений сечений и узлов стержневой системы от единичных  сосредоточенных сил и сосредоточенных моментов линейны.

Определённые интегралы соотношения (13.19) имеют одинаковую структуру и для k-го участка могут быть записаны в обобщённой форме:

0ℓkLtk(s)BtkTkds. 						(13.20)

Здесь Ltk(s) – представление линейных функций изгибающих моментов Mik(s) и продольных сил Nik(s); Btk– представление постоянных физических и геометрических характеристик участка k  и hk, Tk – постоянных неравномерных Δtnr,k∘ и равномерных Δt0,k∘ приращений температуры (рис. 13.7).

Определённый интеграл (13.20) вычислим по формуле Симпсона, принимая во внимание, что Btk= const, Tk = const,

BtkTk0ℓkLtk(s)ds=ℓk6Ltk(в)+4Ltk(c)+Ltk(e)BtkTk. 		(13.21)

Учитывая линейность функции Ltk(s), получим:

Ltk(c)=12Ltk(в)+Ltk(e). 			(13.22)

Обозначим Btkℓk = Btk и подставим зависимость (13.22) в соотношение (13.21). После несложных преобразований получим точное численное значение определённого интеграла (13.20).

0ℓkLtk(s)BtkTkds=BtkTk0ℓkLtk(s)ds==Ltk(c)BtkTk.(13.23)

Формула (13.23) по существу есть представление численного значения определённого интеграла (13.20) в виде произведения трёх матриц первого порядка, т.е. в матричной форме. С учётом всех участков, где происходит изменение температуры, формула (13.19) для определения перемещений в матричной форме запишется:

Δt=LtTBtT. 								(13.24)

В матричном соотношении (13.24) t – матрица перемещений от температурных воздействий. Количество её строк равно количеству определяемых перемещений n, а столбцов – числу вариантов температурных воздействий f.

Матрица Lt – это матрица внутренних усилий (изгибающих моментов и продольных сил) от единичных факторов, приложенных в направлении определяемых перемещений.

Lt=Lt1Lt2…Ltj…Ltn , 	где  Ltj = MtjNtj.

Для k-ых участков, где задано изменение температуры Δtk∘ = const, элементы блоков Mtj и Ntj фиксируются в срединных сечениях этих участков.

Матрица Bt называется матрицей температурной податливости сооружения и состоит из двух блоков: Btn,r – податливости, определяемой неравномерным приращением температуры, и Bt,0 – равномерным приращением температуры.

Bt=Bt,nr00Bt,0.

В случае, когда для k-го участка изменения температуры k = const, hk = const, имеем:

Bt,nr(k)=αkℓkhk, Bt,0(k)=αkℓk.

Наконец, Т – это матрица приращений температуры по вариантам воздействий.

T = [T1  T1  … Tj  … Tf],   где  Tj=Tnr,jT0,j.

Tnr,j и T0,j, соответственно, – подматрицы неравномерных и равномерных приращений температур j-го варианта температурного воздействия. Элементами этих матриц на k-ом участке изменения температуры являются перепады приращений температур по высоте поперечного сечения Δtnr,k∘ и приращения температуры в центре тяжести поперечного сечения Δt0,k∘.

Пример 13.5.1. Стержни трёхшарнирной рамы с затяжкой (рис. 13.8,а) имеют прямоугольные поперечные сечения, причём высота этих сечений для горизонтальных элементов равна 50 см, для вертикальных – 30 см. Материал, из которого изготовлена рама, имеет коэффициент линейного температурного расширения материала  = 1210-6 1/С. Первым воздействием на раму будем считать снижение наружной температуры на Δtн∘ = -40 С, вторым – повышение температуры внутри заданного контура на Δtв∘ = 60 С (рис. 13.8,а). От каждого из этих воздействий требуется определить горизонтальное перемещение узла С и угол поворота сечения "к", т.е. требуется вычислить элементы матрицы перемещений

Δt=ΔCx(1)ΔCx(2)θk(1)θk(2).

Для решения задачи используем матричное соотношение (13.24)

Δt=LtTBtT.

1. Вычисление перепадов приращений температур Δtnr,k∘ и приращений температуры на уровне центров тяжести поперечных сечений элементов рамы Δt0,k∘ от каждого воздействия отдельно. На рис. 13.8,б,в графически, в виде эпюр, показано изменение этих величин, являющихся элементами матрицы Т, вдоль всех участков, где происходит изменение температуры. Ординаты эпюры Tnr откладываются со стороны более "тёплых" волокон, а на эпюре Т0 фиксируется знак "плюс" в случае положительных приращений температур на уровне центров тяжести поперечных сечений и знак "минус" – в случае отрицательных приращений температур.

2. Построение эпюр изгибающих моментов М1, М2 и продольных сил N1, N2 от единичных факторов, приложенных в направлении искомых перемещений, и вычисление ординат в средних сечениях участков указанных эпюр с линейным характером изменения (рис. 13.9,а,б).

3. Нумерация участков, где происходит приращение температуры и где эпюры М1, М2, N1, N2 имеют линейный характер, а также срединных сечений этих участков (рис. 13.8,г).

4. Формирование матриц Lt, T и Bt. Элементами матрицы Lt являются изгибающие моменты Мt и продольные силы Nt (см. эпюры М1, М2, N1, N2 на рис. 13.9,а,б), а элементами матрицы Т – перепады приращений температур по высоте поперечных сечений Tnr и приращение температур  на уровне центров тяжести поперечных сечений Т0 на участках, показанных на рис. 13.8,г (см. рис. 13.8,б,в).

Матрица температурной податливости Bt является диагональной и состоит из блоков Bt,nr и Bt,0, характеризующих податливость, определяемую, соответственно, неравномерными и равномерными приращениями температуры.

Bt=Bt,nr00Bt,0=

=diagBt,nr(1)Bt,nr(2)Bt,nr(3)Bt,nr(4)Bt,nr(5)⋮Bt,0(1)Bt,0(2)Bt,0(3)Bt,0(4)Bt,0(5)=

=diagαℓ1h1αℓ2h2αℓ3h3αℓ4h4αℓ5h5⋮αℓ1αℓ2αℓ3αℓ4αℓ5.

Bt,nr(1)=Bt,nr(2)=Bt,nr(4)=12⋅10−6⋅40,3=160⋅10−6;

Bt,nr(3)=Bt,nr(5)=12⋅10−6⋅120,5=288⋅10−6;

Bt,0(1)=Bt,0(2)=Bt,0(4)=12⋅10−6⋅4=48⋅10−6;

Bt,0(3)=Bt,0(5)=12⋅10−6⋅12=144⋅10−6.

Bt=diag 10−6160160288160288⋮484814448144.

5. Вычисление требуемой матрицы перемещений.

Δt=LtTBtT=ΔCx(1)ΔCx(2)θk(1)θk(2)=0,02780,0192−0,0036−0,0048.

Таким образом, горизонтальное перемещение узла С от снижения наружной температуры на Δtн∘ = -40 С составит ΔCx(1)= 0,0278 м = 2,78 см, а от повышения температуры внутри замкнутого контура на Δtв∘ = 60 С – ΔCx(2)= 0,0192 м = 1,92 см. Указанное перемещение происходит по направлению действия сосредоточенной силы F = 1 (см. рис. 13.9,а). Угол поворота сечения "к" от вышеупомянутых воздействий равен, соответственно, θk(1) = -0,0036 рад и θk(2)= -0,0048 рад. Отрицательные значения величин θk(1) и θk(2) означают, что поворот сечения "к" от заданных изменений температуры совершится против часовой стрелки, т.е. в направлении, противоположном действию сосредоточенного момента М = 1 (рис. 13.9,б).

## 13.6. Определение перемещений от кинематических воздействий

Для определения перемещений в статически определимых системах от кинематических воздействий, в частности, от смещения опорных связей, используется формула, полученная в п. 12.3 части второй настоящего курса лекций.

Δjc=−k=1nR(k)Δ(k), 					(13.25)

где n – число смещаемых связей.

Соотношение (13.25) представим в матричной форме, удобной для вычисления группы перемещений от различных вариантов кинематических воздействий:

Δc=RcTEΔ(c). 						(13.26)

В матричной зависимости (13.26) с – это матрица перемещений в заданном сооружении, вызванных заданными смещениями связей. Число её строк равно количеству определяемых перемещений, а столбцов – числу вариантов кинематических воздействий. Каждый вариант такого воздействия может включать в себя смещение одной или группы связей.

Элементы матрицы Rc представляют собой реакции в смещаемых связях от единичных факторов, приложенных в направлении определяемых перемещений.

Rc=Rc1Rc2…Rcj…Rcβ, где  Rcj=Rc,1jRc,2j⋮Rc,kj⋮Rc,nj.

Реакции в k-ой смещаемой связи от единичных воздействий, приложенных в направлении искомых перемещений, в матрицу Rc вносятся со знаком "плюс", если их направление совпадает с направлением  смещения этой связи, и со знаком "минус", – если не совпадает.

(с) – матрица заданных смещений связей по вариантам воздействий.

Δ(c)=Δ(1)(1)Δ(1)(2)…Δ(1)(ν)Δ(2)(1)Δ(2)(2)…Δ(2)(ν)⋮⋮⋮⋮Δ(k)(1)Δ(k)(2)⋮Δ(k)(ν)⋮⋮⋮⋮Δ(n)(1)Δ(n)(2)⋮Δ(n)(ν).

Число строк в матрицах Rc и (с) равно n – суммарному числу задаваемых смещений связей во всех вариантах воздействий; число столбцов: в матрице Rc – числу определяемых перемещений , в матрице (с) – числу вариантов задаваемых смещений связей .

Знак "минус" в формуле (13.25) учитывается в единичной матрице Е, число строк и столбцов которой равно n.

E = diag [-1  -1  … -1  -1].

Пример 13.6.1. В раме (рис. 13.10,а) заданы независимые друг от друга кинематические воздействия: первое – смещения опорных связей фундамента А (рис. 13.10,б) и второе – смещение опорных связей фундамента В (рис. 13.10,в). От каждого из указанных воздействий требуется определить горизонтальное и вертикальное перемещение сечения С, а также взаимный угол поворота  сечений  m  и  n,  т.е. вычислить элементы матрицы перемещений

Δc=ΔCx(1)ΔCx(2)ΔCy(1)ΔCy(2)θmn(1)θmn(2).

Для решения поставленной задачи воспользуемся матричным соотношением (13.26)

Δc=RcTEΔ(c).

1. Вычисление реакций в смещаемых опорных связях от единичных факторов, приложенных в направлении определяемых перемещений (рис. 13.10,г). Эту операцию читателям рекомендуется выполнить самостоятельно.

2. Формирование матриц Rc и (с).

3. Вычисление матрицы требуемых перемещений.

Δc=RcTEΔ(c)=

=0−0,672−1−0,670−1300−0,5−150,5−1⋅−1−1−1−1−1⋅

0,0100,0200,001000,01500,005=0,01130,01830,017000,0200−0,0025.

Вертикальное и горизонтальное перемещение сечения С от заданных кинематических воздействий вычислены в метрах, взаимный угол поворота сечений m и n – в радианах. Читателям предлагается самостоятельно пояснить смысл каждого элемента полученной матрицы перемещений.

## 13.7. Определение перемещений от воздействий различного характера

Ранее полученные матричные соотношения (13.8), (13.24) и (13.26) для определения перемещений в плоских статически определимых стержневых системах отдельно от воздействий различного характера могут быть представлены единой матричной зависимостью:

ΔΣ=L0TB0LΣ. 							(13.27)

В формуле (13.27):  – матрица перемещений в заданном сооружении; L0 – матрица усилий от единичных факторов, приложенных в направлении определяемых перемещений; В0 – матрица общей податливости сооружения; L – матрица характеристик состояния системы при заданных воздействиях.

Практический интерес представляет задача вычисления элементов матрицы  перемещений сооружения от независимых друг от друга силовых, температурных и кинематических воздействий. В этом случае матрицы, вошедшие в соотношение (13.27), имеют следующую структуру:

L0=LiLtRc, B0=B000Bt000E, LΣ=LF000T000Δ(c),

LΣ=ΔFΔtΔc.

Порядок формирования блоков Li, B, LF, Lt, Bt, T, Rc, E, (с) описан в п. 13.4, 13.5, 13.6 настоящей лекции.

## 13.8. Вопросы для самопроверки

1. Какой смысл имеют элементы матрицы перемещений? От чего зависит размер матрицы перемещений для заданного сооружения? Сколько строк и столбцов имеет эта матрица?

2. Любой член формулы Мора в обобщённой форме может быть представлен так:

0ℓkΦik(s)ΦFk(s)dsTk(s).

Поясните, как найти численное значение этого определённого интеграла в матричной форме в следующих случаях:

а) все подынтегральные функции произвольны;

б) функции Фik(s) и ФFk(s) произвольны, а Тk(s) = const = Tk;

в) функции Фik(s) и ФFk(s) линейны, а Тk(s) произвольна;

г) функции Фik(s) и ФFk(s) линейны, а Тk(s) = const = Tk;

д) все подынтегральные функции постоянны, т.е. Фik(s) = const = = Фik, ФFk(s) = const = ФFk, Тk(s) = const = Tk.

3. Для конкретной балочной или рамной системы от силового воздействия требуется вычислить заданную преподавателем матрицу перемещений. Запишите матричное соотношение для решения поставленной задачи. Какой смысл имеют элементы матриц Mi, BM, MF? Каковы размеры этих матриц? Какой вид будет иметь матрица ВМ на грузовом участке, несущем распределённую нагрузку, при постоянной изгибной жёсткости поперечного сечения EJ на этом участке? Как запишется матрица ВМ для участка, где нет распределённой нагрузки, при тех же условиях?

4. Для загруженной сосредоточенными силами в узлах фермы требуется вычислить заданную преподавателем матрицу перемещений. Какое матричное соотношение  необходимо использовать для решения этой задачи? Поясните смысл элементов матриц Ni, BN, NF. Сколько строк и столбцов будет в этих матрицах? Какой вид будет иметь матрица BN для конкретного стержня фермы?

5. Как в матричной форме от силового воздействия вычисляются матрицы перемещений в плоских комбинированных системах? Какой смысл имеют элементы матриц Li, B и LF ?  Из каких блоков состоят эти матрицы? Как формируются отдельные блоки этих матриц: Mi, Ni, BM, BN, MF, NF ?

6. Запишите матричное соотношение для определения матриц перемещений в произвольных плоских стержневых системах от силового воздействия. Поясните для этого случая структуру матриц Li, B и LF. Как формируются блоки Qi, BQ, QF, входящие в состав матриц Li, B и LF, на отдельных грузовых участках? От чего зависит структура этих блоков?

7. Какую структуру имеют матицы Li, B и LF для пространственных стержневых систем в самом общем случае ?

8. Задана плоская стержневая система (балка, рама, ферма или комбинированная). Запишите матричное соотношение для определения перемещения в ней от температурных воздействий. Какую структуру имеют матрицы Lt, Bt и T, входящие в эти соотношения? Поясните смысл элементов подматриц Mt, Nt, Btn,r, Bt,0, Tnr, T0. Какой размер имеет любая из этих подматриц для заданной системы?

9. В балочной или рамной системе часть опорных связей получила смещение на заданную величину. Как от этого воздействия вычислить элементы заданной преподавателем матрицы перемещений в матричной форме? Какой смысл имеют элементы матриц Rc и (с)? Каковы размеры этих матриц? Сформулируйте правило знаков, используемые при формировании матрицы Rc.

10. Какое матричное соотношение используется для вычисления заданной матрицы перемещений в случае независимых друг от друга силовых, температурных и кинематических воздействий на сооружение? Из каких блоков состоят матрицы L0, B0  и L, необходимые для решения поставленной задачи? Запишите эти матрицы в блочной форме и поясните смысл элементов подматриц Li, Lt, Rc, B, Bt, E, LF, T, (с).

## 13.9. Рекомендуемая литература

  - Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

Гл. 5. Основы теории расчёта линейно деформируемых систем. § 5.7. Способы вычисления интегралов Мора. – С. 115.

  - Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981. – 512 с.

Гл. VIII. Определение перемещений по методу Мора. § 43. Матричная форма определения перемещений по методу Мора. – С. 226–238.

  - Клейн Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Статика стержневых систем: Учеб. пособие / Г.К. Клейн, Н.Н. Леонтьев. – М.: Высш. школа, 1980. – 384 с.

Гл. VIII. Потенциальная энергия упругих систем. Определение перемещений стержневых систем. § VIII.9. Матричная форма определения перемещений. – С. 130–136.

  - Проценко В.М. Расчёт статически определимых систем: Метод. указания к контрольным работам по строительной механике / В.М. Проценко, В.Г. Себешев. – Новосибирск: НИСИ, 1990. – 52 с.

Задача № 6. Определение перемещений в статически определимой раме. – С. 43–47.