# Лекция четырнадцатая

# Общие сведения о статически неопределимых системах

14.1. Характеристика статически неопределимых систем и некоторые их свойства

14.2. Степень статической неопределимости

14.3. Методы расчёта статически неопределимых систем

14.4. Вопросы для самопроверки

14.5. Рекомендуемая литература

## 14.1. Характеристика статически неопределимых систем и некоторые их свойства

Расчёт сооружений на прочность, жёсткость и устойчивость требует определения реакций опорных связей и внутренних усилий в характерных сечениях их элементов. В статически неопределимых системах эту задачу, привлекая только условия равновесия, решить невозможно. Это было показано в сопротивлении материалов, где для расчёта отдельных статически неопределимых стержней, работающих на растяжение–сжатие, кручение, изгиб, использовалась группа соотношений, включающая в себя уравнения равновесия, геометрические и физические уравнения.

Главной особенностью статически неопределимых систем является наличие лишних связей в их структуре. Лишние связи сооружений можно удалять, не нарушая их геометрической неизменяемости. Например, удалением опорных вертикальных связей В и С неразрезная балка преобразуется в консольный стержень, введением цилиндрических шарниров K и L – в статически определимую двухпролётную составную балку (рис. 14.1,а). Удалив из статически неопределимой фермы стержень 14 или 34, получим два варианта статически определимой шарнирно-стержневой системы с простой структурой (рис. 14.1,б). Статически неопределимая двухшарнирная рама после удаления горизонтальной связи опоры В превращается в ломаный стержень, прикреплённый к диску "земля" шарниром А и вертикальной связью, ось которой  не проходит через шарнир А.  Введением цилиндрического шарнира С эта же рама преобразуется в статически определимую трёхшарнирную раму (рис. 14.1,в).

Особенностью всех лишних связей, удалённых из статически неопределимых систем, показанных слева на рис. 14.1, является то, что реакции в них от внешних  воздействий с помощью уравнений статики определить нельзя. Эти связи называются условно необходимыми. Вместе с тем, в составе рассмотренных сооружений имеются связи, усилия в которых определяются из условий равновесия: горизонтальная связь опоры А неразрывной балки (рис. 14.1,а), стержни А2,23, А1, А3 фермы (рис. 14.1,б), вертикальные связи пятовых шарниров А и В рамы (рис. 14.1,в). Такие связи называются абсолютно необходимыми. Их удаление превращает  заданное сооружение в геометрически изменяющую или мгновенно изменяемую систему.

Отметим некоторые свойства статически неопределимых систем.

1. Статически неопределимые сооружения обладают большей надёжностью по сравнению со статически определимыми. Действительно, выключение из работы статически неопределимых систем одной или всех лишних условно необходимых связей не нарушает их геометрической неизменяемости.  В статически определимых системах удаление только одной связи приводит к образованию механизмов с одной степенью свободы.

2. В статически неопределимых системах от температурных и кинематических воздействий реакции условно необходимых внешних и внутренних связей не равны нулю. Покажем это на примере определения реакций опорных связей двухшарнирной рамы с пятовыми шарнирами на разных уровнях (рис. 14.2). Пусть температура со стороны внутренних волокон элементов рамы изменилась на t, а горизонтальная и вертикальная связи левой шарнирно-неподвижной опоры сместились соответственно на (1) и (2). Условия равновесия рамы имеют вид:

 Fx = 0,   HB – HA = 0,

 Fy = 0,   VA – VB = 0,

mom (F)A = 0,   HB  a + VB  ℓ = 0.

Полученная система трёх уравнений, содержащая четыре неизвестных, в общем случае имеет ненулевые решения. От реакций шарнирно-неподвижных опор в сечениях рамы возникнут изгибающие моменты, поперечные и продольные силы. Таким образом, в отличие от статически определимых систем в статически неопределимых системах от температурных и кинематических воздействий имеют место не только перемещения, но и деформации, вызывающие внутренние усилия.

Остальные свойства статически неопределимых  систем будут сформулированы и обоснованы в последующих лекциях.

## 14.2. Степень статической неопределимости

Разность между числом неизвестных, необходимых для расчёта заданного сооружения, и числом независимых уравнений равновесия, составленных для решения задачи, называется степенью статической неопределимости сооружения. Другими словами, эта разность определяет количество лишних связей в заданной расчётной схеме сооружения, усилия в которых требуется определить, не прибегая к уравнениям равновесия.

Степень статической неопределимости можно вычислить, преобразуя заданную статически неопределимую систему в статически определимую и параллельно подсчитывая число удалённых связей. Такой подход является наиболее общим, но часто у читателей вызывает определённые трудности. Поэтому в плоских стержневых системах на начальном этапе изучения этой и последующих тем степень статической неопределимости рекомендуется определять по формуле "контуров".

Любой замкнутый плоский стержневой контур содержит три лишних связи, т.е. трижды статически неопределим. В этом можно убедиться, рассматривая определение внутренних усилий в сечении "с" рамы, представляющей собой вместе с диском "земля" замкнутый контур (рис. 14.3,а). Любая отсечённая часть этой рамы имеет шесть неизвестных: рис. 14.3,б – внутренние усилия в сечении "с" Mc, Qc, Nc и реакции заделки VA, HA, MA; рис. 14.3,в – внутренние усилия в сечениях "с" и "е" Mc, Qc, Nc, Mе, Qе, Nе. Равновесие рассматриваемых выше отсечённых частей описывается тремя уравнениями. Таким образом, разность между числом неизвестных, необходимых для описания напряжённо-деформированного состояния рамы, и числом уравнений равновесия равно трём.

Если сооружение состоит из К не накладывающихся друг на друга контуров, то общее число лишних связей в нём равно 3К.

Наличие в одноконтурном сооружении одного простого цилиндрического или поступательного шарнира снижает степень статической неопределимости такого сооружения на единицу, так как любая отсечённая часть контура, включающая в себя сечение, расположенное на бесконечно близком расстоянии от шарнира, будет содержать теперь пять, а не шесть, неизвестных (рис. 14.4). Напомним читателям, что простой цилиндрический или поступательный шарнир связывает только два диска. Если шарнир соединяет n дисков, то он эквивалентен n–1 простому шарниру (см. п. 2.3 части 1 настоящего курса лекций).

В общем случае, если К контуров имеют Н простых цилиндрических или поступательных шарниров, то степень статической неопределимости сооружения равна

nst = 3K – H. 								(14.1)

Число контуров и простых шарниров зависит от способа представления расчётной схемы сооружения. На рис. 14.5,а,б показано изображение расчётной схемы одной и той же рамы с различным количеством контуров и простых шарниров. Естественно, что степень статической неопределимости рамы не зависит от способа изображения её расчётной схемы. Действительно:

nst = 3  3 – 3 = 6 (рис. 14.5,а),

nst = 3  5 – 9 = 6 (рис. 14.5,б).

Пример 14.2.1. Используя формулу "контуров", вычислить степень статической неопределимости плоских стержневых систем, изображённых на рис. 14.6.

На рис. 14.6,а,б цифрами, объединёнными кружками, пронумерованы замкнутые контуры. Рядом с цилиндрическими шарнирами цифрами помечено количество простых шарниров.

nst = 3  3 – 8 = 1 (рис. 14.6,а),

nst = 3  9 – 24 = 3 (рис. 14.6,б).

## 14.3. Методы расчёта статически неопределимых систем

Для расчёта статически неопределимых систем используются следующие методы:

- Метод сил.

- Метод перемещений.

- Комбинированный метод расчёта симметричных систем.

- Смешанный метод.

- Метод конечных элементов.

- Приближённые методы (метод последовательных приближений и др.).

Подробное изложение сути этих методов дано ниже в настоящем  (метод сил) и последующих изданиях лекций (остальные методы).

## 14.4. Вопросы для самопроверки

- Какие системы называются статически неопределимыми?

- Какие связи сооружения называются условно необходимыми? Абсолютно необходимыми? К чему приводит удаление из сооружения хотя бы одной абсолютно необходимой связи?

- Задана плоская статически неопределимая система. Содержит ли эта система абсолютно необходимые связи? Если да, то дайте этим связям  статическую и кинематическую характеристику.

- Задано температурное или кинематическое воздействие (смещение одной из опорных связей) на простейшую статически неопределимую систему. Докажите, что от указанных воздействий в сечениях этой системы будут иметь место внутренние усилия.

- Почему статически неопределимые системы по сравнению со статически определимыми обладают более высокой надёжностью?

- Что называется степенью статической неопределимости сооружения?

- Сформулируйте общий принцип определения степени статической неопределимости сооружения.

- Запишите формулу "контуров" для определения степени статической неопределимости сооружения. Поясните, как определяется число простых цилиндрических и поступательных шарниров Н, используемое в этой формуле?

- Что называется простым цилиндрическим или поступательным шарниром? Как определяется число простых шарниров в случае, когда осуществляется шарнирное сочленение нескольких  дисков в одном узле?

- Почему бесшарнирный замкнутый контур трижды статически неопределим? Почему введение цилиндрического или поступательного шарнира в такой контур снижает его степень статической неопределимости на единицу?

- Задана плоская статически неопределимая система. Определите степень статической неопределимости её, используя общий принцип или формулу "контуров". Преобразуйте эту систему в статически определимую, удаляя, по своему усмотрению, лишние связи.

## 14.5. Рекомендуемая литература

  - Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

Гл. 5. Основы теории расчёта линейно деформируемых систем. § 5.1. Общая характеристика методов расчёта статически неопределимых систем. – С. 94–96.

  - Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – М.: Высш. школа, 1986. – 607 с.

Гл. 6. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. § 6.1. Статическая неопределимость. – С. 193–199.

  - Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981. – 512 с.

Гл. XI. Метод сил. § 57. Особенности расчёта статически неопределимых систем. § 58. Определение степени статической неопределимости. – С. 309–316.

  - Клейн Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Статика стержневых систем: Учеб. пособие / Г.К. Клейн, Н.Н. Леонтьев. – М.: Высш. школа, 1980. – 384 с.

Гл. IX. Расчёт рам методом сил. § IX.1. Порядок расчёта рам. – С. 137.

  - Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 1. Статически  определимые  системы: Учеб. пособие / Н.Н. Анохин. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1999. – 334 с.

Гл. 1. Кинематический анализ расчётных схем. § 1.2. Определение степени статической неопределимости плоских стержневых систем и образование из них статически определимых путём удаления лишних связей. – С. 22–28.