# Лекция пятнадцатая

# Теоремы взаимности строительной механики

15.1. Теорема о взаимности возможных работ

15.2. Теорема о взаимности перемещений

15.3. Теорема о взаимности реакций

15.4. Теорема о взаимности реакций и перемещений

15.5. Вопросы для самопроверки

15.6. Рекомендуемая литература

## 15.1. Теорема о взаимности возможных работ

Рассмотрим два состояния какого-либо сооружения, например балки на двух опорах (рис. 15.1,а). В состоянии i на эту балку действует обобщённая сила Fi, а состоянии j – обобщённая сила Fj. Обобщённые силы Fi и Fj в упомянутых состояниях прикладываются статическим способом. На рис. 15.1,а показаны действительные (ii, jj) и возможные (ij, ji) перемещения по направлению обобщённых сил (о статическом способе приложения нагрузки и о смысле понятий "действительное перемещение", "возможное перемещение" см. в п. 10.2 десятой лекции второй части "Лекций по строительной механике стержневых систем").

Вычислим работу обобщённых сил Fi и Fj  от их совместного воздействия. Сначала статическим способом приложим обобщённую силу Fi, которая на перемещении ii будет совершать действительную работу Wext,ii (рис. 15.1,б). После окончательного формирования обобщённой  силы Fi статическим способом приложим обобщённую силу Fj. Балка получит дополнительные деформации и перемещения: ij – возможное перемещение в направлении обобщённой  силы Fi от действия обобщённой силы Fj, jj – действительное перемещение в направлении обобщённой  силы Fj от её же воздействия (рис. 15.1,б внизу). Постоянная по величине обобщённая сила Fi совершает возможную работу Wext,ij на перемещении ij, а статически приложенная сила Fj – действительную работу Wext,jj на перемещении jj. Суммарная работа Wext(1) внешних обобщённых сил будет равна

Wext(1)=Wext,ii+Wext,ij+Wext,jj.

В п. 10.2 десятой лекции получены зависимости для вычисления действительной и возможной работы внешних обобщённых сил Fi и Fj:

Wext,ii=12FiΔii,

Wext,ij=FiΔij,

Wext,jj=12FjΔjj.

Таким образом, выражение суммарной работы от совместного действия обобщённых сил Fi и Fj в случае, когда первой прикладывается сила Fi, а второй Fj, примет вид:

Wext(1)=12FiΔii+FiΔij+12FjΔjj. 			(15.1)

Рассмотрим обратный порядок приложения обобщённых сил: первой приложим статическим способом обобщённую силу Fj, а затем, после её окончательного формирования, – обобщённую силу Fi (рис. 15.1,в). Суммарная работа внешних обобщённых сил  Fi и Fj Wext(2) в этом случае запишется:

Wext(2)=Wext,jj+Wext,ji+Wext,ii.

Учитывая, что Wext,ji = Fjji, получим:

Wext(2)=12FjΔjj+FjΔji+12FiΔii. 				(15.2)

Значение суммарной работы внешних обобщённых сил Fi и Fj не зависит от последовательности их приложения, т.е.

Wext(1) = Wext(2).

Приняв во внимание соотношения (15.1) и (15.2) окончательно будем иметь:

Fiij = Fjjj , или

Wext,ij = Wext,ji . 							(15.3)

Выражение (15.3) и составляет содержание теоремы о взаимности возможных работ внешних сил: возможная работа i-й обобщённой силы (внешних сил i-го состояния) на перемещениях, вызванных j-й обобщённой силой (внешними силами j-го состояния), равна возможной работе j-й обобщённой силы (внешних сил j-го состояния) на перемещениях, вызванных i-й обобщённой силой (внешними силами i-го состояния). В строительной механике эта теорема носит имя итальянского учёного Энрико Бетти (1823–1892).

Без доказательства отметим справедливость теоремы Бетти для внутренних сил

Wint,ij = Wint,ji,

т.е. возможная работа внутренних сил i-го состояния на деформациях j-го состояния равна возможной работе внутренних сил j-го состояния на деформациях i-го состояния.

Из теоремы Бетти, как частный случай, вытекают другие теоремы взаимности строительной механики, широко используемые в расчётах сооружений.

## 15.2. Теорема о взаимности перемещений

По-прежнему рассмотрим состояния i и j одного и того же сооружения (рис. 15.2). В состоянии i на него действует сила Fi = 1, а в состоянии j – сила Fj = 1. Зафиксируем возможные перемещения ij и ji, возникающие в состояниях i и j от единичных сил.

Для состояний сооружения i и j применим теорему о взаимности возможных работ внешних сил (см. п. 15.1, соотношение (15.3)):

1  ij = 1  ji,		или 	ij = ji. 				(15.4)

Соотношение (15.4) выражает содержание теоремы о взаимности перемещений: перемещение по направлению линии действия i-й единичной обобщённой силы, вызванное j-й единичной обобщённой силой, равно перемещению по направлению линии действия j-й обобщённой силы от i-й единичной обобщённой силы. В строительной механике эта теорема известна как теорема английского физика и механика Джеймса Максвелла (1831–1879).

Теорема о взаимности перемещений широко применяется в расчётах линейно деформируемых систем, в частности, в расчётах статически неопределимых систем методом сил, при построении  линий  влияния  перемещений  в  стержневых  сооружениях.

Выше был рассмотрен случай, когда в состоянии i и j сооружения действуют единичные сосредоточенные силы (рис. 15.2), т.е. силы, имеющие одинаковую природу и одинаковую размерность. На рис. 15.3 рассмотрена ситуация, когда в состоянии i на сооружение действует сосредоточенная сила Fi = 1, а  состоянии j – сосредоточенный момент Mj = 1. Здесь же показаны и возможные перемещения ij и ji, вызываемые упомянутыми силами Fi = 1 и Mj = 1. Кажущееся противоречие в размерностях перемещений ij и ji, равенство которых определено соотношением (15.4), отпадает, если мы примем во внимание, что каждое из этих перемещений является удельным перемещением, т.е. что оно вызывается обобщённой силой, имеющей не произвольное, а единичное значение. Таким образом, размерность какого-либо удельного перемещения есть отношение размерности рассматриваемого обобщённого перемещения к размерности обобщённой силы, вызвавшей это перемещение. В случае, рассмотренном на рис. 15.3, имеем:

[ij] = смкН⋅см = кН-1,	[ji] = радкН = кН-1,

т.е. оба перемещения имеют одинаковую размерность.

## 15.3. Теорема о взаимности реакций

Задана любая статически неопределимая стержневая система, например, однопролётная балка, защемлённая на левом конце и шарнирно опёртая  на правом. В состоянии i этой балки угловой связи i заделки А зададим поворот по часовой стрелке на единицу (рис. 15.4,а), а в состоянии j – правой опорной связи j линейное перемещение вверх на единицу (рис. 15.4,б). Так как рассматриваемая система статически неопределима, то в её опорных связях, за исключением горизонтальной связи левой опоры А, от упомянутых выше кинематических воздействий возникнут реакции (см. п. 14.1 четырнадцатой лекции). Горизонтальная связь левой опоры А является абсолютно необходимой и в ней реакция от рассматриваемых смещений связей i и j будет равна нулю (НА = 0).

На рис. 15.4 в состояниях i и j показаны реакции в смещаемых связях, а именно: rii – реакция в i-й связи от её смещения на единицу, rjj – реакция в j-й связи от собственного смещения на единицу, rij – реакция в i-й угловой связи от перемещения j-й линейной связи на единицу, rji – реакция в j-й линейной связи от перемещения i-й угловой связи на единицу. К состояниям i и j применим теорему о взаимности возможных работ внешних сил (см. соотношение (15.3) п. 15.1):

Wext,ij = Wext,ji.

В нашем случае:

Wext,ij = rii  0 + rji  1,	Wext,ji = rjj  0 + rij  1,

rji  1 = rij  1,  или	rij = rji . 					(15.5)

Работа реакций остальных связей заданного сооружения (на рис. 15.4 – реакция вертикальной связи левой опоры А), не получивших перемещений, в выражения для возможных работ Wext,ij и Wext,ji не войдёт.

Равенство (15.5) является математическим представлением теоремы о взаимности реакций: реакция rij в i-й связи от перемещения j-й связи на единицу равна реакции rji в j-й связи от смещения j-й связи на единицу.

Принцип взаимности реакций, вытекающей из теоремы Бетти как частный случай, справедлив не только для реакций опорных связей различного типа, но и для реакций внутренних связей (изгибающих моментов, поперечных и продольных сил).

Как и в теореме о взаимности перемещений (см. п. 15.2), в рассматриваемой здесь теореме о взаимности реакций речь идёт об удельных реакциях, т.е. реакциях, вызванных единичными смещениями связей. Размерность удельной реакции определяется как отношение размерности рассматриваемой реакции к размерности перемещения, вызвавшего эту реакцию. Для удельных реакций rij и rji, показанных на рис. 15.4, имеем:

[rij] = кН⋅смсм = кН,	[rji] = кНрад = кН.

В строительной механике теорема о взаимности реакций известна как первая теорема английского физика Джона Рэлея (1842–1919). Она широко применяется в расчётах статически  неопределимых систем методом перемещений.

## 15.4. Теорема о взаимности реакций и перемещений

На рис. 15.5 показаны два состояния произвольной статически неопределимой системы (рамы). В первом состоянии (состоянии i) на раму действует обобщённая сила Fi = 1. Опорная связь j получает единичное перемещение во втором состоянии (состоянии j). Введём обозначения: r'ji – реакция в j-й связи от обобщённой силы Fi = 1 в состоянии i, 'ij – перемещение по направлению обобщённой силы Fi = 1 от смещения связи j на единицу в состоянии j. За положительное направление перемещения 'ij примем перемещение, происходящее по направлению обобщённой силы Fi = 1, а за положительную реакцию r'ji реакцию, направление которой совпадает с перемещением j-й связи.

Для состояний i и j используем теорему о взаимности возможных работ внешних сил (см. соотношение (15.3) в п. 15.1).

Wext,ij = 1  'ij + r'ji  1.

Возможная работа Wext,ji внешних сил состояния j на перемещениях, вызываемых внешними силами состояния i, равна нулю, так как в состоянии i перемещения по направлению опорных связей в том числе и по направлению связи j, отсутствуют, т.е.

Wext,ji = 0.

В соответствии с выражением (15.3) Wext,ij = Wext,ji, поэтому

1  'ij + r'ji  1 = 0,  или  r'ji = –'ji. 				(15.6)

Соотношение (15.6) является математической формулировкой теоремы о взаимности реакций и перемещений: реакция в j-й связи сооружения от обобщённой силы Fi = 1 с обратным знаком численно равна перемещению в направлении i-й обобщённой силы от смещения j-й связи на единицу (вторая теорема Рэлея).

При определении размерности величины r'ji и 'ji необходимо учитывать их удельный характер, т.е. то обстоятельство, что они вызываются, соответственно, единичной обобщённой силой и единичным смещением связи.

Теорема о взаимности реакций и перемещений применяется в расчётах статически неопределимых систем смешанным методом.

## 15.5. Вопросы для самопроверки

- Сформулируйте теорему о взаимности возможных работ внешних сил. Какие теоремы взаимности строительной механики вытекают из этой теоремы?

- Сформулируйте теорему о взаимности перемещений и запишите её в математической форме.

- Консольный стержень в состоянии i загружен сосредоточенной силой Fi = 1, а в состоянии j – сосредоточенным моментом Mj = 1 (рис. 15.6). Покажите на чертеже возможные перемещения ij и ji. Какую размерность имеют величины этих перемещений?

- Сформулируйте теорему о взаимности реакций и запишите её в математической форме.

- В двухпролётной неразрезной балке в состоянии i правая опорная связь  получает перемещение вверх на единицу, а в состоянии j перемещение на единицу в таком же направлении получает средняя опорная связь (рис. 15.7). Покажите на чертеже реакции rij и rji. Какую размерность имеют величины этих реакций?

- Сформулируйте теорему о взаимности реакций и перемещений и запишите её в математической форме.

- В стержне, защемлённом на левом конце и шарнирно опёртом на правом, в состоянии i левая угловая связь i повёрнута на угол равный единице, а в состоянии j на стержень действует единичная сосредоточенная сила Fj = 1 (рис. 15.8). Покажите на чертеже реакцию r'ij и перемещение 'ji. Какую размерность имеют величины r'ij и 'ji?

## 15.6. Рекомендуемая литература

  - Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

Гл. 5. Основы теории расчёта линейно деформируемых систем. § 5.5. Теоремы о взаимности. – С. 104–109.

  - Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – М.: Высш. школа, 1986. – 607 с.

Гл. 5. Определение перемещений в упругих системах. § 5.2. Теорема о взаимности работ. § 5.3. Теорема о взаимности перемещений. – С. 163–168.

  - Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981. – 512 с.

Гл. IX. Основные энергетические теоремы. Свойства матриц податливости и жёсткости. § 48. Теоремы о взаимности. – С. 255–262.

# Лекция шестнадцатая

# Расчёт статически неопределимых систем методом сил на силовое воздействие

16.1. Основная система метода сил и требования, предъявляемые к ней

16.2. Система канонических уравнений метода сил

16.3. Определение коэффициентов при неизвестных и свободных членов системы канонических уравнений

16.4. Определение внутренних усилий в заданном сооружении

16.5. Промежуточные и окончательная проверки правильности расчёта

16.6. Пример расчёта статически неопределимой рамы методом сил

16.7. Расчёт статически неопределимых систем методом сил в матричной форме

16.8. Пример расчёта статически неопределимой рамы методом сил в матричной форме

16.9. Вопросы для самопроверки

16.10. Рекомендуемая литература

## 16.1. Основная система метода сил и требования, предъявляемые к ней

Основной системой метода сил (ОСМС) называется система, образованная из заданной расчётной схемы сооружения удалением лишних связей (см. п. 14. 1 четырнадцатой лекции). Если удаляются все лишние связи, то заданное статически неопределимое сооружение преобразуется в статически определимое. В этом случае, вычислив каким-либо способом реакции в лишних связях от заданных воздействий (силовых, температурных, кинематических), мы задачу расчёта статически неопределимого сооружения сведём к известной задаче по определению напряжённо-деформированного состояния в статически определимом сооружении (см. Крамаренко А.А. Лекции по строительной механике стержневых систем. Ч. 1 и 2. Статически определимые системы: Курс лекций. – Новосибирск: НГАСУ, 2000; 2002).

Рассмотрим примеры образования основных систем метода сил для статически неопределимых рам (рис. 16.1–16.8). Вычислим сначала степень статической неопределимости этих рам, используя формулу "контуров" (14.1):

рис. 16.1,а – nst = 33 – 6 = 3;		рис. 16.5,а – nst = 33 – 7 = 2;

рис. 16.2,а – nst = 33 – 7 = 2;		рис. 16.6,а – nst = 33 – 4 = 5;

рис. 16.3,а – nst = 23 – 5 = 1;		рис. 16.7,а – nst = 33 – 6 = 3;

рис. 16.4,а – nst = 43 – 8 = 4;		рис. 16.8,а – nst = 23 – 3 = 3.

Основные системы метода сил из заданных статически неопределимых рам можно получить различными способами: удалением опорных связей (рис. 16.1,в; рис. 16.2,в; рис. 16.3,б; рис. 16.4,б), введением простых или кратных цилиндрических шарниров (рис. 16,1,б; рис. 16.3,в; рис. 16.4,в; рис. 16.5,б; рис. 16.7,б), введением поступательных шарниров, как правило, в элементы, имеющие по своим концам цилиндрические шарниры (рис. 16,1,б; рис. 16.2,б,в; рис. 16.7,б,в), удалением всех или части внутренних связей в цилиндрических шарнирах (рис. 16.8,б), разрезом по "живому" сечению (рис. 16.6,в) и другими способами, включая различные сочетания вышеперечисленных.

Для заданной расчётной схемы статически неопределимого сооружения существует множество вариантов основных систем метода сил. Для расчёта принимается вариант, удовлетворяющий ряду требований, среди которых обязательным является требование геометрической неизменяемости основной системы метода сил. С этой точки зрения основные системы метода сил, показанные на рис. 16.1,в и рис. 16.2,в не могут быть использованы для расчёта заданных статически неопределимых рам. Основная система метода сил, изображённая на рис. 16.1,в, по своей структуре геометрически изменяема, так как состоит из двух дисков А и В, соединённых между собой тремя параллельными связями ab, cd, ef одинаковой длины. На рис. 16.2,в  показан вариант мгновенно изменяемой основной системы метода сил. Действительно, в этом варианте диск А и диск "земля" В соединяются между собой цилиндрическим шарниром К и связью mn, ось которой проходит через шарнир К.

Выполнение некоторых желательных требований при выборе основной системы метода сил способствует сокращению времени на  расчёт статически неопределимого сооружения. Это, прежде всего, образование простых по структуре основных систем методом сил, где чётко просматриваются рабочие схемы (главные и второстепенные части), легко определяются реакции опорных связей и внутренние усилия. С этой точки зрения основная система метода сил, показанная на рис. 16.3,б, предпочтительнее, чем другая основная система (рис. 16.3,в) для этой же рамы.

Важно, чтобы в используемой для расчёта основной системе метода сил эпюры внутренних усилий не "растекались" по всем элементам, т.е. были бы локализованы, и имели бы возможно меньшие по абсолютной величине ординаты. Часто выполнению этого условия способствует введение цилиндрических шарниров в узлы статически неопределимых систем (рис. 16.4,в и рис. 16.6,б).

Для симметричных статически неопределимых сооружений основную систему метода сил следует выбирать также симметричной (рис. 16.6,б,в и рис. 16.7,б).

## 16.2. Система канонических уравнений метода сил

На плоскую стержневую систему с известными геометрическими размерами и заданной топологией (рис. 16.9,а) независимо друг от друга действуют р вариантов силовых полей (постоянная и временные нагрузки). Будем считать, что в состав постоянной и временных нагрузок входят сосредоточенные силы и моменты, а также распределённые на различных участках нагрузки с заданными законами изменения интенсивностей, в том числе и равномерно распределённые нагрузки. Изменение жесткостных характеристик поперечных сечений вдоль осей элементов сооружения на изгиб EJk, сдвиг GAk и растяжение–сжатие EАk примем по ступенчато переменному закону.

Степень статической неопределимости заданного сооружения равна n, т.е. сооружение имеет n лишних связей. Образуем геометрически неизменяемую статически определимую основную систему метода сил (ОСМС), удалив из расчётной схемы сооружения n лишних связей (рис. 16.9,б). Действие отброшенных связей заменим соответствующими реакциями X1, X2, ..., Xj, …, Xn. Эти реакции в дальнейшем будем называть неизвестными метода сил. В п. 16.1 уже упоминалось о том, что при известных значениях усилий в лишних связях X1, X2, ..., Xj, …, Xn задача расчёта заданного сооружения сводится к расчёту статически определимого сооружения, каким является основная система метода сил.

Неизвестные метода сил X1, X2, ..., Xj, …, Xn определим из условия эквивалентности напряжённо-деформированных состояний заданного сооружения (рис. 16.9,а) и его основной системы метода сил (рис. 16.9,б), т.е. из условия равенства нулю перемещений по направлению Xi (i = 1, 2, …, n)в основной системе метода сил от заданной нагрузки и неизвестных метода сил X1, X2, ..., Xj, …, Xn:

1 = 0,	2 = 0, …,	i = 0, …,	n = 0. 			(16.1)

Каждое из перемещений в соотношении (16.1) в соответствии с принципом независимости действия сил представим как сумму перемещений отдельно от каждого неизвестного метода сил X1, X2, ..., Xj, …, Xn и заданной нагрузки:

Δ1(x1)+Δ1(x2)+…+Δ1(xi)+…+Δ1(xj)+…+Δ1(xn)+Δ1F=0,

Δ2(x1)+Δ2(x2)+…+Δ2(xi)+…+Δ2(xj)+…+Δ2(xn)+Δ2F=0,

………………………………………………………… 		(16.2)

Δi(x1)+Δi(x2)+…+Δi(xi)+…+Δi(xj)+…+Δi(xn)+ΔiF=0,

…………………………………………………………

Δn(x1)+Δn(x2)+…+Δn(xi)+…+Δn(xj)+…+Δn(xn)+ΔnF=0.

В i-й строке выражений (16.2)  записаны перемещения по направлению усилия Xi в основной системе метода сил, а именно: Δi(x1)– от неизвестного метода сил X1; Δi(x2)– от неизвестного X2; Δi(xi)– от Xi; Δi(xj)– от Xj; Δi(xn)– от Xn; iF – от заданной нагрузки. Каждое из упомянутых перемещений представим, повторно пользуясь принципом независимости действия сил, в виде:

Δi(x1)=δi1X1,

Δi(x2)=δi2X2,

………………

Δi(xi)=δiiXi, 							(16.3)

………………

Δi(xj)=δijXj,

………………

Δi(xn)=δinXn.

Из формул (16.3) следует смысл коэффициентов ii и ij: ii – перемещение по направлению усилия Xi от Xi = 1, ij – перемещение по направлению усилия Xi от Xj = 1 в основной системе метода сил.

После подстановки соотношений (16.3) в выражения (16.2) получим систему канонических уравнений метода сил:

δ11X1+δ12X2+…+δ1iXi+…+δ1jXj+…+δ1nXn+Δ1F=0,δ21X1+δ22X2+…+δ2iXi+…+δ2jXj+…+δ2nXn+Δ2F=0,… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … δi1X1+δi2X2+…+δiiXi+…+δijXj+…+δinXn+ΔiF=0,… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … δn1X1+δn2X2+…+δniXi+…+δnjXj+…+δnnXn+ΔnF=0.(16.4)

В системе уравнений (16.4) коэффициенты при неизвестных ii, расположенные на главной диагонали, называются главными коэффициентами, коэффициенты ij – побочными. Свободные члены системы канонических уравнений iF при силовом воздействии называются грузовыми коэффициентами. Побочные коэффициенты ij и ji подчиняются теореме о взаимности перемещений (см. п. 15.2 пятнадцатой лекции), т.е.

ij = ji .

Определив коэффициенты при неизвестных и свободные члены системы канонических уравнений и решив её, получим неизвестные метода сил X1, X2, ..., Xj, …, Xn, т.е. усилия в лишних связях.

## 16.3. Определение коэффициентов при неизвестных и свободных членов системы канонических уравнений

Главные, побочные и грузовые коэффициенты системы канонических уравнений (16.4) по смыслу представляют собой перемещения в основной системе по направлению реакций в удалённых связях от неизвестных метода сил, численно равных единице, и от заданной нагрузки. Эти перемещения можно вычислить по формуле Мора, если известны внутренние усилия в основной системе метода сил от Xi = 1, Xj = 1 и от заданного силового воздействия, в грузовом и единичном состояниях (см. п. 11.2 второй части настоящего курса лекций). Следует иметь ввиду, что при вычисления главного коэффициента ii грузовое и единичное состояния совпадают.

δii=k=1nM0ℓkMik2(s)dsEJk+k=1nQ0ℓkkτQik2(s)dsGAk+k=1nN0ℓkNik2(s)dsEAk;		(16.5)

δij=δji=k=1nM0ℓkMik(s)Mjk(s)dsEJk+k=1nQ0ℓkkτQik(s)Qjk(s)dsGAk++k=1nN0ℓkNik(s)Njk(s)dsEAk; 	(16.6)

ΔiF=k=1nM0ℓkMik(s)MFk(s)dsEJk+k=1nQ0ℓkkτQik(s)QFk(s)dsGAk++k=1nN0ℓkNik(s)NFk(s)dsEAk.	(16.7)

В соотношениях (16.5)–(16.7):

Mik(s), Qik(s), Nik(s), Mjk(s), Qjk(s), Njk(s) – функции, описывающие изменение внутренних усилий (изгибающих моментов, поперечных и продольных сил) на k-ом грузовом участке, от действия Xi = 1, Xj = 1 в основной системе метода сил;

MFk(s), QFk(s), NFk(s) – функции, описывающие изменение внутренних усилий на k-ом грузовом участке от заданной нагрузки, в основной системе метода сил;

k – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения касательных напряжений по высоте поперечного сечения на соответствующем грузовом участке;

ℓk – длина k-го грузового участка для конкретного усилия;

nM, nQ, nN – число грузовых участков, в пределах которых закон изменения изгибающих моментов, поперечных и продольных сил описывается одним аналитическим выражением.

В рамных и балочных системах доля перемещений, определяемых деформациями сдвига  и растяжения-сжатия, незначительна по сравнению с долей перемещений, вызываемых изгибными деформациями (см. п. 11.3 второй части настоящего курса лекций). В этом случае, с точностью достаточной для инженерных расчётов, определение коэффициентов ii, ij и iF в основной системе метода сил может быть произведено только с учётом деформаций изгиба, т.е.

δii=k=1nM0ℓkMik2(s)dsEJk; 							(16.8)

δij=δji=k=1nM0ℓkMik(s)Mjk(s)dsEJk;					(16.9)

ΔiF=k=1nM0ℓkMik(s)MFk(s)dsEJk.					(16.10)

Определённые интегралы выражений (16.5)–(16.7) чаще всего вычисляются по формуле Симпсона (см. п. 11.4 второй части настоящего курса лекций). При ступенчато-переменных значениях жёсткостей поперечных сечений EJk, GAk, EAk и при действии на сооружение произвольных сосредоточенных сил и моментов, а также распределённых нагрузок с постоянной интенсивностью, эта формула даёт точные значения определённых интегралов, входящих в формулу Мора. В случае, когда одна или обе подынтегральных функции линейны, вычисление вышеупомянутых определённых интегралов можно произвести, используя правило Верещагина.

## 16.4. Определение внутренних усилий в заданном сооружении

На данном этапе расчёта статически неопределимого сооружения мы располагаем эпюрами внутренних усилий M1, Q1, N1, M2, Q2, N2, …, Mj, Qj, Nj, …, Mn, Qn, Nn, MF, QF, NF, построенными в основной системе метода сил от Х1 = 1, Х2 = 1, …, Хj = 1, …, Хn = 1 и заданного силового воздействия, а также реакциями в лишних связях Х1, Х2, …, Хj, …, Хn, полученными в результате решения системы канонических уравнений метода сил (16.4). Внутренние усилия в сечениях заданной статически неопределимой системы от внешней нагрузки вычислим, применяя принцип независимости действия сил:

M =	M1X1	+ M2X2 + …	+ MjXj + …	+ MnXn	+ MF; 	   (16.11)

Q =	Q1X1	+ Q2X2 + …	+ QjXj + …	+ QnXn	+ QF; 		   (16.12)

N =	N1X1	+ N2X2 + …	+ NjXj + …	+ NnXn	+ NF. 		   (16.13)

В статически неопределимых рамных и балочных системах, где коэффициенты ii, ij, iF определяются с учётом только изгибных деформаций по сокращённым формулам Мора (16.8)–(16.10), в сечениях заданного статически неопределимого сооружения могут быть  получены только изгибающие моменты (см. соотношение (16.11)). В этом случае поперечные и продольные силы определяются по известной эпюре изгибающих моментов из условий равновесия элементов и узлов заданного сооружения (см. п. 5.4 первой части настоящего курса лекций).

## 16.5. Промежуточные и окончательная проверки правильности расчёта

Из пунктов 16.1–16.4 настоящей лекции просматривается следующая последовательность расчёта статически неопределимых систем методом сил:

1. Выбор основной системы.

2. Построение в основной системе метода сил эпюр внутренних усилий от Xj = 1 (j = 1, 2, …, n) и от заданной нагрузки.

3. Вычисление коэффициентов при неизвестных и свободных членов системы канонических уравнений метода сил.

4. Решение системы канонических уравнений.

5. Определение внутренних усилий в заданном сооружении.

Многоэтапность расчёта требует постоянного контроля за ходом решения задачи. В первую очередь, необходимо убедиться в правильности построения эпюр внутренних усилий в основной системе от неизвестных метода сил Xj = 1 (j = 1, 2, …, n) и заданной нагрузки (см. п. 5.2 и 5.4 первой части настоящего курса лекций).

Далее проводится проверка достоверности вычислений коэффициентов при неизвестных и свободных членов системы канонических уравнений. Изложим здесь ход этой проверки для рамных и балочных систем, где коэффициенты при неизвестных и свободные члены вычисляются только сопряжением эпюр изгибающих моментов M1, M2, …, Mi, …, Mj, …, Mn, MF, построенных в основной системе метода сил от Х1 = 1, Х2 = 1, …, Хi = 1, …,  Хj = 1, …, Хn = 1 и заданной нагрузки. Для проверки используем суммарную эпюру изгибающих моментов:

Ms = M1 + M2 + … + Mi + … Mj + …+ Mn.	 	(16.14)

Сопрягая эту эпюру саму на себя, получим сумму всех коэффициентов при неизвестных системы канонических уравнений:

k=1nM0ℓkMsk2(s)dsEJk=δ11+δ22+…+δii+…+δjj+…δnn++2δ12+…+2δij+…+2δn−1,n. 	(16.15)

В этом нетрудно убедиться, подставив соотношение (16.14) в левую часть формулы (16.15). Если полученная сумма не совпадает с суммой всех коэффициентов при неизвестных, ранее вычисленных по формулам (16.8) и (16.9), то необходимо выявить ошибку путём построчной проверки правильности вычисления коэффициентов при неизвестных метода сил. Эту сумму для i-й строки системы канонических уравнений получим, сопрягая суммарную эпюру изгибающих моментов Ms с эпюрой изгибающих моментов Mi, построенной в основной системе от действия Хi = 1.

k=1nM0ℓkMsk(s)Mik(s)dsEJk==k=1nM0ℓkM1k(s)+M2k(s)+…+Mik(s)+…+Mjk(s)+…+Mnk(s) Mik(s)dsEJk=

= i1 + i2 + … + ii + … + ij + … +in.		(16.16)

Сумму всех грузовых коэффициентов системы канонических уравнений получим, сопрягая суммарную эпюру изгибающих моментов Ms с грузовой эпюрой изгибающих моментов MF, полученной в основной системе от заданного силового воздействия.

k=1nM0ℓkMsk(s)MFk(s)dsEJk==k=1nM0ℓkM1k(s)+M2k(s)+…+Mik(s)+…+Mjk(s)+…+Mnk(s) MFk(s)dsEJk=

=Δ1F+Δ2F+…+ΔiF+…+ΔjF+…+ΔnF. 		(16.17)

Сумма грузовых коэффициентов, полученная из соотношения (16.17), должно совпадать с суммой свободных членов системы канонических уравнений, ранее вычисленных по формуле (16.10).

На заключительном этапе расчёта проводится проверка правильности эпюр внутренних усилий M, Q, N, построенных в заданном статически неопределимом сооружении от внешней нагрузки. Эти эпюры достоверны, если выполнены кинематические условия, а именно: перемещения по направлению любого неизвестного метода сил Xi (i = 1, 2, …, n) в основной системе от действия всех усилий в лишних связях X1, X2, …, Xj, …, Xn и заданной нагрузки должно быть равно нулю, так как в заданном сооружении имеется связь, препятствующая перемещению по направлению Xi. Для вычисления этого перемещения проверяемые эпюры внутренних усилий M, Q, N сопрягаются с эпюрами внутренних усилий Mi, Qi, Ni, полученными в основной системе метода сил от Xi (i = 1, 2, …, n).

k=1nM0ℓkMk(s)Mik(s)dsEJk+k=1nQ0ℓkkτQk(s)Qik(s)dsGAk++k=1nN0ℓkNk(s)Nik(s)dsEAk=0. 			(16.18)

В расчётах статически неопределимых рамных и балочных систем  эта  проверка  производится  по  сокращённой  формуле Мора:

k=1nM0ℓkMk(s)Mik(s)dsEJk=0. 				(16.19)

Для кинематической проверки правильности расчёта статически неопределимого сооружения могут быть использованы эпюры внутренних усилий, построенные в каких-то других основных системах метода сил от Xi (i = 1, 2, …, n) и ранее не используемых для расчёта заданной системы, а также суммарные эпюры внутренних усилий, полученные в любой основной системе Ms, Qs, Ns от Xi (i = 1, 2, …, n) (см., например, соотношение (6.14) для Ms).

## 16.6. Пример расчёта статически неопределимой рамы методом сил

Построить эпюры внутренних усилий от силового воздействия в раме, изображённой на рис. 16.10,а, если известно, что изгибная жёсткость поперечных сечений ригелей рамы EJp вдвое больше изгибной жёсткости поперечных сечений её стоек EJс, т.е. EJp : EJс = 2 : 1.

1. Определение степени статической неопределимости рамы по формуле "контуров" (14.1).

nst = 3K – H = 3  2 – 4 = 2.

При вычислении nst учтено, что шарнир правой стойки рамы, соединяющий в узле три диска, эквивалентен двум простым шарнирам.

2. Выбор основной системы метода сил и её кинематический анализ. Основную систему образуем введением цилиндрических шарниров в верхний и нижний узлы правой стойки рамы, т.е. удалением связей, препятствующих взаимному повороту двух соседних сечений верхнего правого узла рамы и повороту сечения, расположенному близко к правому опорному защемлению рамы. За неизвестные метода сил в нашем случае принимаются усилия в удалённых угловых связях, а именно – изгибающие моменты Х1 и Х2 (рис. 16.10,б).

Принятая для расчёта основная система метода сил с кинематической точки зрения имеет простую структуру и геометрически неизменима. Действительно, диск 1 основной системы закрепляется к диску "земля" цилиндрическим шарниром А и связью ab, ось которой не проходит через шарнир А (рис. 16.11,а). К геометрически неизменяемой структуре AbaС узел В присоединён диадой (двумя связями СВ и аВ).

3. Построение эпюр изгибающих моментов в основной системе метода сил от Х1 = 1 (рис. 16.10,в), Х2 = 1 (рис. 16.10,г) и заданной нагрузки (рис. 16.10,д). Эти эпюры читателям предлагается построить самостоятельно, приняв во внимание рабочую схему основной системы (рис. 16.11,б), на которой показаны её главная и второстепенная части и определён порядок расчёта.

4. Вычисление коэффициентов при неизвестных и свободных членов системы канонических уравнений:

δ11X1+δ12X2+Δ1F=0,δ21X1+δ22X2+Δ2F=0.

Сопряжение соответствующих эпюр изгибающих моментов будем производить, используя формулу Симпсона и правило Верещагина (см. п. 11.4 второй части настоящего курса лекций). Напоминаем, что определение коэффициентов ii, ij и iF в рамных и балочных системах производится только с учётом изгибных деформаций по формулам (16.8)–(16.10).

Примем EJp = 2EJ, EJс = EJ (EJ – произвольное число), сохраняя заданное соотношение между изгибными жесткостями поперечных сечений ригелей и стоек рамы.

Читателям рекомендуется тщательно проверить арифметические выражения, записанные ниже для численных значений определённых интегралов формулы Мора.

δ11=k=141EJk0ℓkM1k2(s)ds==12EJ⋅12⋅6⋅1⋅23⋅1⋅2+1EJ⋅12⋅3⋅1⋅23⋅1⋅2=4EJ;

δ12=δ21=12EJ06M1(s)M2(s)ds=−12EJ⋅12⋅6⋅1⋅23⋅1=−1EJ;

δ22=k=131EJk0ℓkM2k2(s)ds==12EJ⋅12⋅6⋅1⋅23⋅1+1EJ⋅12⋅3⋅1⋅23⋅1⋅2=3EJ;

Δ1F=k=141EJk0ℓkM1k(s)MFk(s)ds==66⋅2EJ⋅4⋅90⋅0,5+12EJ⋅12⋅6⋅30⋅23⋅1−−1EJ⋅12⋅3⋅60⋅23⋅1+1EJ⋅12⋅3⋅60⋅13⋅1=90EJ;

Δ2F=k=121EJk0ℓkM2k(s)MFk(s)ds==−12EJ⋅12⋅6⋅30⋅23⋅1−1EJ⋅12⋅3⋅90⋅23⋅1=−120EJ.

5. Проверка правильности вычисления коэффициентов при неизвестных и грузовых коэффициентов системы канонических уравнений. Суммарная эпюра изгибающих моментов Ms = M1+M2 от Х1 = 1 и Х2 = 1 в основной системе метода сил показана на рис. 16.10,е.

k=151EJk0ℓkMsk2(s)ds==12EJ⋅12⋅6⋅1⋅23⋅1+1EJ⋅12⋅3⋅1⋅23⋅1⋅4=5EJ.

Результат сопряжения эпюры изгибающих моментов Ms саму на себя равен сумме

δ11+δ12+δ21+δ22=4EJ−1EJ−1EJ+3EJ=5EJ,

что подтверждает достоверность вычисления коэффициентов при неизвестных.

k=141EJk0ℓkMsk(s)MFk(s)ds==66⋅2EJ⋅4⋅90⋅0,5−1EJ⋅12⋅3⋅60⋅23⋅1++1EJ⋅12⋅3⋅60⋅13⋅1−1EJ⋅12⋅3⋅90⋅23⋅1=−30EJ.

Сумма ранее вычисленных грузовых коэффициентов системы канонических уравнений

Δ1F+Δ2F=90EJ−120EJ=−30EJ

совпадает с результатами сопряжения эпюр изгибающих моментов Ms и MF, что свидетельствует о правильности их вычисления.

6. Решение системы канонических уравнений:

4EJ⋅X1−1EJ⋅X2+90EJ=0,−1EJ⋅X1+3EJ⋅X2−120EJ=0.

В заданной системе уравнений абсолютное значение жёсткости поперечного сечения стоек рамы EJc = EJ сокращается, т.е. величины усилий в лишних связях Х1 и Х2 и, следовательно, значения внутренних усилий от заданной нагрузки во всех сечениях рамы зависят от относительного значения изгибных жесткостей поперечных сечений элементов рамы. Этот вывод распространяется на любые статически неопределимые стержневые системы при их расчёте на силовое воздействие.

4⋅X1−1⋅X2+90=0,−1⋅X1+3⋅X2−120=0.

Отсюда получим: Х1 = -13,64 кНм, Х2 = 35,45 кНм. Знак "минус" для числового значения усилия в лишний связи Х1 указывает на обратное направление действия этого усилия по сравнению с предварительно принятым при выборе основной системе метода сил.

7. Определение изгибающих моментов в сечениях заданной рамы и построение соответствующей эпюры. Для рассматриваемой задачи соотношение (16.11) примет вид:

M = M1X1 + M2X2 + MF.

Ординаты эпюры М1 умножим на –13,64 кНм, а М2 – на 35,45 кНм, затем произведём сложение эпюр М1Х1, М2Х2 и MF (рис. 16.12). Эпюра изгибающих моментов заданной раме показана рис. 16.13,а.

8. Кинематическая проверка. Для этой цели используем суммарную эпюру изгибающих моментов Ms (рис. 16.10,е)

k=151EJk0ℓkMsk(s)MFk(s)ds==66⋅2EJ⋅(4⋅83,18⋅0,5−13,64⋅1)−1EJ⋅12⋅3⋅73,64⋅23⋅1−−1EJ⋅12⋅3⋅54,55⋅23⋅1+36EJ⋅(−13,64⋅1+4⋅60−13,642⋅0,5)++1EJ⋅12⋅3⋅35,45⋅23⋅1=76,36EJ−76,36EJ=0.

Кинематическая проверка выполнена с нулевой абсолютной погрешностью.

9. Построение эпюр поперечных и продольных сил в заданной раме. Читателям предлагается, используя методику, изложенную в п. 5.4 первой части настоящего курса лекций, эпюру поперечных сил построить по эпюре изгибающих моментов, а эпюру продольных сил – по эпюре поперечных сил. Эпюры Q и N для заданной рамы показаны на рис. 16.13,б,в.

## 16.7. Расчёт статически неопределимых систем методом сил в матричной форме

Система канонических уравнений метода сил (16.4) в матричной форме запишется:

X + F = 0. 			(16.20)

 – матрица перемещений по направлению усилий в удалённых связях Хi в единичных состояниях основной системы метода сил, или матрица внешней податливости основной системы метода сил по направлению Xi (i = 1, 2, …, n).

δ=δ11δ12…δ1j…δ1nδ21δ22…δ2j…δ2n………………δi1δi2…δij…δin………………δn1δn2…δnj…δnn.

Число строк и столбцов этой матрицы равно степени статической неопределимости сооружения n, т.е. матрица  – это квадратная матрица. С учётом теоремы о взаимности перемещений матрица  симметрична. В силу разрешимости системы уравнений (16.20) матрица внешней податливости основной системы метода сил является невырожденной, так как её определить не равен нулю (det   0).

Х – матрица усилий в лишних связях сооружения, или матрица неизвестных метода сил.

X=X1(1)X1(2)…X1(p)X2(1)X2(2)…X2(p)⋮⋮⋮⋮Xi(1)Xi(2)…Xi(p)⋮⋮⋮⋮Xn(1)Xn(2)…Xn(p).

F – матрица перемещений по направлению неизвестны метода сил в основной системе от заданного силового воздействия, или матрица свободных членов системы канонических уравнений метода сил.

ΔF=Δ1F(1)Δ1F(2)…Δ1F(p)Δ2F(1)Δ2F(2)…Δ2F(p)⋮⋮⋮⋮ΔiF(1)ΔiF(2)…ΔiF(p)⋮⋮⋮⋮ΔnF(1)ΔnF(2)…ΔnF(p).

Число строк в матрицах Х и F равно степени статической неопределимости сооружения n, а число столбцов – числу комбинаций внешних нагрузок р (постоянной и временных).

Элементы матриц  и F – это перемещения в основной системе метода сил по направлению усилий в удаленных связях Xi, соответственно, от единичных значений этих усилий и заданной нагрузки. Упомянутые перемещения ii, ij, iF можно вычислить в матричной форме, используя соотношение (13.18):

 = LT B L, 								(16.21)

F = LT B LF. 								(16.22)

L – матрица необходимых для расчёта сооружения на силовое воздействие внутренних усилий (изгибающих моментов, поперечных и продольных сил) в основной системе метода сил от X1 = 1, X2 = 1, …, Xj = 1, …, Xn = 1.

L = [L1 L2 … Lj … Ln],			Lj=MjQjNj.

Число столбцов матрицы L равно числу неизвестных метода сил n, а число строк блоков Mj, Qj, Nj этой матрицы определяется характером внешней нагрузки и числом грузовых участков сооружения.

Для k-го грузового участка с равномерно распределённой нагрузкой

Mjk=Mjk(в)Mjk(c)Mjk(e).

Здесь в и е – концевые сечения грузового участка (начало и конец), с – среднее сечение грузового участка.

Для k-го грузового участка, на котором распределённой нагрузки нет

Mjk=Mjk(в)Mjk(e).

Для участка с произвольно ориентированной по отношению к оси стержня равномерно распределённой нагрузкой

Qjk=Qjk(в)Qjk(e),

для грузового участка с такой же нагрузкой, но не перпендикулярной его оси

Njk=Njk(в)Njk(e).

Если равномерно распределённая нагрузка перпендикулярна оси стержня, то продольную силу на таком грузовом участке берут в одном, произвольно взятом, сечении. При отсутствии нагрузки поперечную и продольную силы также фиксируют в одном сечении грузового участка.

В соотношении (16.22) LF – матрица внутренних усилий в основной системе метода сил от заданной нагрузки.

LF = [LF1 LF2 … LFj … LFp],			LFj=MFjQFjNFj.

Число строк в блоках MFj, QFj, NFj матрицы LF также зависит от вида нагрузки, количества грузовых участков заданной системы и совпадает с числом строк блоков Mj, Qj, Nj матрицы L. Количество столбцов матрицы LF равно числу комбинаций силовых воздействий р.

В матричных соотношениях (16.21) и (16.22) В – матрица внутренней упругой податливости сооружения.

B=BM000BQ000BN.

ВМ – матрица упругой податливости, учитывающая изгибные деформации элементов сооружения. Для грузового участка с постоянной изгибной жёсткостью поперечного сечения (EJk = const) при наличии на нём равномерно распределённой нагрузки

BMк=ℓk6EJk100040001,

при отсутствии нагрузки –

BMk=ℓk6EJk2112.

BQ – матрица упругой податливости, учитывающая деформации сдвига элементов системы. На k-ом участке с равномерно распределённой нагрузкой в случае GAk = const

BQk=kτkℓk6GAk2112,

без такой нагрузки –

BQk=kτkℓkGAk.

BN – матрица упругой податливости, учитывающая деформации растяжения-сжатия сооружения. Если равномерно распределённая нагрузка не перпендикулярна  оси k-го грузового участка, то

BNk=ℓk6EAk2112,

если же такого рода нагрузка действует перпендикулярно оси грузового участка или вообще отсутствует на нём, то

BNk=ℓkEAk.

Из системы канонических уравнений (16.20) получим матрицу неизвестных метода сил:

X = –-1 F. 							(16.23)

-1 – матрица, обратная по отношению к матрице внешней податливости . Из линейной алгебры известно, что

  -1 = Е,

где Е – единичная матрица.

Подставляя соотношение (16.21) и (16.22) в матричное выражение (16.23), получим:

X = –(LT B L)-1 (LT B LF). 				(16.24)

Вычислив матрицу усилий в лишних связях сооружения Х и используя матрицы L и LF, элементы которых есть внутренние усилия (изгибающие моменты, поперечные и продольные) от X1 = 1, X2 = 1, …, Xj = 1, …, Xn = 1 и заданной нагрузки, в соответствии с принципом независимости действия сил, получим:

S=M(F)Q(F)N(F)=LF+LX. 						(16.25)

S  – матрица внутренних усилий (изгибающих моментов M(F), поперечных Q(F) и продольных N(F) сил в заданном сооружении от силового воздействия. Число строк этой матрицы совпадает с числом строк матрицы  L и LF, а число столбцов – с числом столбцов матрицы LF, т.е. с количеством комбинаций внешних воздействий.

С учётом выражения (16.24) матричное соотношение (16.25) в окончательной форме запишется:

S = LF – L(LTBL)-1(LTBLF). 						(16.26)

Для кинематической проверки расчёта заданного статически неопределимого сооружения на силовое воздействие производится сопряжение окончательных эпюр внутренних усилий, описываемых элементами матрицы S, с эпюрами внутренних усилий в единичных состояниях основной системы метода сил, описываемых  элементами матрицы L. Если расчёт произведён правильно, то результат сопряжения вышеупомянутых эпюр в матричной форме даст нулевую матрицу, т.е.

LT B S = 0. 								(16.27)

В расчётах плоских статически неопределимых рамных и балочных систем в соотношениях (16.26) и (16.27) матрицы L, LF будут содержать блоки, учитывающие только изгибающие моменты, а матрица В – только элементы, соответствующие изгибным деформациям сооружения. С учётом данного обстоятельства, когда L = M, LF = MF, B = BM, S = M(F), имеем

M(F) = MF – M(MT BM M)-1(MT BM MF), 		(16.28)

MT BM M(F) = 0. 							(16.29

## 16.8. Пример расчёта статически неопределимой рамы методом сил в матричной форме

В раме, показанной на рис. 16.14,а, построить эпюры внутренних усилий отдельно от постоянной равномерно распределённой нагрузки q1 = 20 кН/м, первой временной равномерно распределённой нагрузки q2 = 12 кН/м, второй временной нагрузки – сосредоточенной силы F = 24 кН, а также вычислить расчётные изгибающие моменты в её характерных сечениях. Соотношение между изгибными жесткостями поперечных сечений ригеля и стоек задано: EJp : EJc = 2 : 0,5.

Порядок расчёта рамы на заданные воздействия в матричной форме определяется соотношением (16.28):

M(F) = MF – M(MT BM M)-1(MT BM MF).

1. Подготовительный этап расчёта: определение степени статической неопределимости рамы (nst = 3  3 – 7 = 2), выбор основной системы метода сил (рис. 16.14,б), построение эпюр изгибающих моментов в основной системе от Х1 = 1, Х2 = 1 (рис. 16.14,в,г), постоянной нагрузки (рис. 16.15,а), первой временной (рис. 16.15,б) и второй временной нагрузки (рис. 16.15,в).

2. Нумерация грузовых участков и сечений, необходимых для формирования матриц изгибающих моментов M и MF (рис. 16.16).

3. Формирование матриц изгибающих моментов M и MF от Х1 = 1, Х2 = 1 и заданных нагрузок (постоянной и временных) в основной системе метода сил в соответствии с принятой нумерацией грузовых участков и сечений. Правило знаков для элементов этих матриц было сформулировано ранее (см. пример 13.4.1 тринадцатой лекции).

4. Формирование матрицы внутренней упругой податливости рамы, учитывающей изгибные деформации её грузовых участков. Примем EJp = 2EJ, EJс = 0,5EJ (EJ – произвольное число).

BM=BM,1BM,2BM,3BM,4BM,5BM,6,

где  	BM,1=BM,5=BM,6=36⋅0,5EJ2112=1EJ2112;

BM,2=BM,3=66⋅2EJ100040001=1EJ0,500020000,5;BM,4=46⋅2EJ100040001=1EJ0,3330001,3320000,333.

5. Вычисление элементов матрицы внешней податливости принятой для расчёта основной системы метода сил, или матрицы коэффициентов при неизвестных  системы канонических уравнений.

 = МT BМ М = 1EJ1,92−0,50−0,506.

6. Вычисление элементов матрицы грузовых коэффициентов, или матрицы свободных членов F системы канонических уравнений

F = МT BМ МF = 1EJ71,67108−18180−108−108.

7. Обращение матрицы внешней податливости .

  -1 = Е, 1,92−0,50−0,506⋅b11b12b21b22=1001.

1,92b11 – 0,5b21 = 1,

-0,5b12  + 6b21   = 0.

Отсюда b11 = 0,533, b21 = 0,044.

1,92b12 – 0,5b22 = 0,

-0,5b12  + 6b22   = 1.

Отсюда b12 = 0,044, b22 = 0,170.

-1 = (МT BМ М)-1 = 1EJ0,5330,0440,0440,170.

8. Вычисление элементов матрицы неизвестных метода сил Х.

X = –-1 F = –(МT BМ М)-1(МT BМ МF) =

= −EJ0,5330,0440,0440,170⋅1EJ71,67108−18180−108−108=

= −46,22−52,814,4−3,8513,6119,2.

9. Вычисление элементов матрицы изгибающих моментов M(F) в заданной раме от постоянной и временной нагрузок.

10. Кинематическая проверка правильности вычисления элементов матрицы M(F), являющихся ординатами эпюр изгибающих моментов в заданной раме от постоянной, первой и второй временных нагрузок в сечениях, показанных на рис. 16.16.

MTBMM(F)=27,26−27,2641,61−41,6033,60−33,6089,24−89,1840,83−40,8057,60−57,60.

Относительные погрешности вычислений при сопряжении окончательных эпюр изгибающих моментов, описываемых элементами матрицы  M(F), с соответствующими эпюрами от Х1 = 1 и Х2 = 1 в основной системе метода сил, описываемых элементами матрицы М, не превышают 0,07 %.

11. Построение эпюр изгибающих моментов в заданной раме Mconst от постоянной нагрузки q1 = 20 кН/м – по элементам первого столбца матрицы M(F) (рис. 16.17); Mtemp(1) от первой временной нагрузки q2 = 12 кН/м – по элементам второго столбца матрицы M(F) (рис. 16.18); Mtemp(2) от второй временной нагрузки F = 24 кН – по элементам третьего столбца матрицы M(F) (рис. 16.19).

12. Построение эпюр поперечных (Qconst, Qtemp(1), Qtemp(2)) и продольных сил (Nconst, Ntemp(1), Ntemp(2)) от каждого из вышеупомянутых воздействий (рис. 16.17, 16.18, 16.19).

13. Статическая проверка условий равновесия рамы в целом. Здесь эту проверку проведём только в случае действия постоянной нагрузки (рис. 16.20).

Fx = 0,	11,28 – 7,70 – 3,58 = 0,	0  0;

Fy = 0,	41,28 + 149,73 + 100,55 + 28,44 – 2016 = 0,	0  0;

mom(F)B = 0,  41,286 – 100,556 – 28,4410 – 2063 +

+ 20105 = 1247,68 – 1247,70 = –0,02.

Относительная погрешность вычислений при проверке последнего условия равновесия составляет

0,021247,68 100 % = 0,0016 %.

14. Вычисление расчётных изгибающих моментов в характерных сечениях рамы (табл. 2).

Таблица 2

| № сечений | Изгибающие моменты, кНм |  |  | Расчётные изгибающие моменты, кНм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mconst | Mtemp(1) | Mtemp(2) | max | min |
| 3 | -33,85 | 13,61 | 19,2 | -1,04 | -33,85 |
| 5 | -146,15 | -13,61 | -19,2 | -146,15 | -178,96 |
| 6 | -123,04 | -41,21 | 9,6 | -113,44 | -164,25 |
| 8 | -56,96 | -66,8 | -9,6 | -56,96 | -133,36 |
| 9 | -46,22 | -52,8 | 14,4 | -31,82 | -99,02 |
| 10 | 16,89 | -26,4 | 7,2 | 24,09 | -9,51 |
| 12 | 10,74 | 14,0 | 24,0 | 48,74 | 10,74 |
| 14 | 23,11 | -27,61 | 28,8 | 51,91 | -4,50 |
| 2 | -33,85 | 13,61 | 19,2 | -1,04 | -33,85 |

## 16.9. Вопросы для самопроверки

- Что называется основной системой метода сил?

- Какие приёмы используются для удаления лишних связей из заданного статически неопределимого сооружения?

- В каком случае основная система метода сил для заданного статически неопределимого сооружения будет статически определимой?

- Сформулируйте требования, предъявляемые к основной системе метода сил. Выполнение какого требования является абсолютно обязательным при выборе основной системы?

- Для заданного преподавателем статически неопределимого сооружения, испытывающего силовое воздействие, запишите в общем виде систему канонических уравнений метода сил, используя статически определимую основную систему. Поясните физический смысл i-го уравнения этой системы.

- Какой смысл имеют неизвестные метода сил X1, X2, …, Xj, …, Xn?

- Поясните физический смысл входящих в систему канонических уравнений произведений чисел iiXi и ijXj?

- Какой физический смысл имеют коэффициенты при неизвестных ii и ij, а также грузовые коэффициенты iF системы канонических уравнений метода сил? Как определяются эти коэффициенты для плоских стержневых  систем в общем случае? Какие упрощения при вычислении коэффициентов ii, ij и iF имеют место в плоских рамных и балочных системах?

- Как проверить правильность вычисления коэффициентов при неизвестных и свободных членов системы канонических уравнений метода сил?

- Каким образом при силовом воздействии вычисляются внутренние усилия в заданном статически неопределимом сооружении, если известны усилия в лишних связях этого сооружения X1, X2, …, Xj, …, Xn: для плоских стержневых систем в общем случае? для плоских рамных и балочных систем?

- Как производится проверка правильности эпюр внутренних усилий при силовом воздействии, полученных: для произвольной плоской статически неопределимой стержневой системы? для плоской рамной или балочной системы?

- Запишите в общем виде систему канонических уравнений метода сил в матричной форме, а также матричные соотношения для вычисления элементов: матрицы внешней податливости сооружения , матрицы грузовых коэффициентов системы канонических уравнений F, матрицы неизвестных метода сил Х, матрицы внутренних усилий в заданном статически неопределимом сооружении S.

- Какой смысл имеют элементы матриц L, LF, B, S? Какие блоки (подматрицы) включают в себя матрицы L, LF, B, S?

- Определите число строк и столбцов в матрицах L, LF, B для конкретной плоской стержневой системы с заданным силовым воздействием.

- Каким образом проверяется правильность вычисления элементов матрицы внутренних усилий в заданном статически неопределимом сооружении при силовом воздействии?

## 16.10. Рекомендуемая литература

  - Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

Гл. 6. Метод сил. § 6.1. Основная идея метода сил.  § 6.2. Лишние неизвестные. Выбор основной системы метода сил. § 6.3. Канонические уравнения метода сил и их свойства. § 6.4. Вычисление коэффициентов и свободных членов канонических уравнений и их проверка. § 6.5. Построение окончательных эпюр внутренних усилий. Статическая и кинематическая проверки. – С. 124–134. § 6.7. Пример расчета статически неопределимой рамы методом сил. – С. 136–140. § 6.10. Матричная форма метода сил. – С. 149–151.

- Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – М.: Высш. школа, 1986. – 607 с.

Гл. 6. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. § 6.2. Канонические уравнения метода сил. § 6.3. Расчёт статически неопределимых систем на действие заданной нагрузки. – С. 199–213. § 6.7. Построение эпюр поперечных и продольных сил. Проверка эпюр. – С. 222–228. § 6.14. Проверка коэффициентов и свободных членов системы канонических уравнений. § 6.15. Примеры расчёта рам. – С. 247–260.

- Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981. – 512 с.

Гл. XI. Метод сил. § 59. Канонические уравнения и их особенности. § 60. Общий алгоритм расчёта. – С. 316–332. § 64. Расчёт статически неопределимых систем в матричной форме. – С. 368–381.

  - Клейн Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Статика стержневых систем: Учеб. пособие / Г.К. Клейн, Н.Н. Леонтьев. – М.: Высш. школа, 1980. – 384 с.

Гл. IX. Расчёт рам методом сил. § IX.1. Порядок расчёта рам. – С. 137–145. § IX.7. Расчёт рам в матричной форме. – С. 169–181.

  - Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 2. Статически неопределимые системы: Учеб. пособие / Н.Н. Анохин. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 2000. – 464 с.

Гл. 5. Расчёт сооружений методом сил. § 5.1. Основная идея метода сил. Выбор рациональной основной системы. Примеры 5.1–5.5. – С. 8–15. § 5.2. Силовое воздействие. Примеры 5.12–5.13. – С. 23–35.

  - Проценко В.М. Расчёт статически неопределимых рам: Методические указания / В.М. Проценко, В.Г. Себешев. – Новосибирск: НГАС, 1993. – 56 с.

Задача № 1. Расчёт плоской статически неопределимой рамы методом сил. – С. 1–28.