# Лекция семнадцатая

# Расчёт  статически  неопределимых  систем методом  сил  на  температурное и  кинематическое  воздействие

17.1. Расчёт стержневых статически неопределимых систем на температурное воздействие

17.2. Пример расчёта статически неопределимой рамы на температурное воздействие в обычной форме

17.3. Пример расчёта статически неопределимой рамы на температурное воздействие в матричной форме

17.4. Расчёт стержневых статически неопределимых систем на кинематическое воздействие

17.5. Пример расчёта статически неопределимой рамы на смещение опорных связей в обычной форме

17.6. Пример расчёта статически неопределимой рамы на смещение опорных связей в матричной форме

17.7. Вопросы для самопроверки

17.8. Рекомендуемая литература

## 17.1. Расчёт стержневых статически неопределимых систем на температурное воздействие

На плоскую стержневую систему, степень статической неопределимости которой равна n (рис. 17.1,а) независимо друг от друга действует f вариантов температурных полей. Каждое температурное поле характеризуется изменением температуры на различных поверхностях элементов стержневой системы. На k-ом участке любого элемента сооружения величины приращений температуры Δtk∘, коэффициента линейного температурного расширения материала k, высоты поперечного сечения hk, а также его жесткостных характеристик на изгиб EJk, сдвиг GAk и растяжение–сжатие ЕАk будем считать постоянными. Закон изменения приращений температуры по высоте поперечного сечения примем линейным (см. п. 12.2 второй части настоящего курса лекций).

Образуем статически определимую основную систему метода сил (ОСМС), удалив из заданного сооружения n лишних связей (рис. 17.1,б). Неизвестные метода сил X1, X2, …, Xj, …, Xn определим из условия эквивалентности напряжённо-деформируемых состояний заданного сооружения (рис. 17.1,а) и его основной системы (рис. 17.1,б), т.е. из условий равенства нулю перемещений по направлению Xi (i = 1, 2, …, n) в основной  системе метода сил от неизвестных этого метода и заданного изменения температуры.

Используя принцип независимости действия сил и повторяя выкладки, приведенные в п. 16.2 шестнадцатой лекции, получим систему канонических уравнений для  определения неизвестных X1, X2, …, Xj, …, Xn в случае температурного воздействия на сооружение.

δ11X1+δ12X2+…+δ1iXi+…+δ1jXj+…δ1nXn+Δ1t=0,δ21X1+δ22X2+…+δ2iXi+…+δ2jXj+…δ2nXn+Δ2t=0,… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …δi1X1+δi2X2+…+δiiXi+…+δijXj+…δinXn+Δit=0,… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …δn1X1+δn2X2+…+δniXi+…+δnjXj+…δnnXn+Δnt=0. (17.1)

Величина главных ii и побочных ij коэффициентов системы канонических уравнений (17.1) не зависят от вида воздействия на сооружения и определяются по ранее полученным в п. 16.2 формулам (16.5)–16.6) в общем случае плоских стержневых систем и по формулам  (16.8)–(16.9) для рам и балок.

Свободные члены системы канонических уравнений (17.1) it представляют собой перемещения по направлению неизвестных метода сил Xi (i = 1, 2, …, n) в основной системе от заданного температурного воздействия. Так как для расчёта принята статически определимая основная система, указанные перемещения в ней определяются по формуле (12.4), полученной в п. 12.2 второй части настоящего курса лекций:

0ℓkΔit=k=1nM0ℓkMik(s)αkΔtnr,k∘hkds+k=1nN0ℓkNik(s)αkΔto,k∘ds. 	(17.2)

В соотношении (17.2) Mik(s), Nik(s) – соответственно, изгибающие моменты и продольные силы на участке, где происходит изменение температуры на величину Δtk∘, от Xi = 1 в основной системе метода сил. Напоминаем читателям, что параметрами, характеризующими температурное воздействие на k-ом участке, являются: Δtnr,k∘ – перепад приращений температуры по высоте поперечного сечения; Δt0,k∘ – приращение температуры на уровне центра тяжести поперечного сечения.

При наличии эпюр внутренних усилий Mik(s) и Nik(s), а также условных эпюр αkΔtnr,k∘hk и αkΔto,k∘, построенных вдоль продольных осей элементов сооружения, интегралы, входящие в формулу (17.2), можно вычислить, используя правило Верещагина (см. п. 11.4 второй части настоящего курса лекций).

Жёсткости поперечных сечений элементов сооружения EJk, GAk, EAk учитываются при вычислении коэффициентов ii и ij системы канонических уравнений (17.1) и их значения не входят в соотношение (17.2), с помощью которого вычисляются свободные члены указанной системы уравнений. Отсюда следует, что величины усилий в лишних связях Xi и, следовательно, внутренних усилий в заданном сооружении являются функциями абсолютных значений жесткостных характеристик поперечных сечений стержней.

Получив значения усилий в лишних связях из системы уравнений (17.1), мы свели расчёт статически неопределимого сооружения (рис. 17.1,а) на температурное воздействие к расчёту статически определимой основной системы метода сил (рис. 17.1,б), на которую действуют указанные усилия X1, X2, …, Xi, …, Xj, …, Xn и заданное изменение температуры. Так как изменение температуры в статически определимых сооружениях внутренних усилий не вызывает (см. п. 12.1 второй части настоящего курса лекций), то значения изгибающих моментов Mt, поперечных и продольных сил Qt и Nt в сечениях заданного сооружения в этой ситуации определяются только усилия X1, X2, …, Xi, …, Xj, …, Xn. Имея эпюры внутренних усилий Mj, Qj, Nj от Xj = 1 в основной системе и используя принцип независимости действия сил, получим:

Mt = M1X1 + M2X2 + … + MjXj + … + MnXn,

Qt =  Q1X1 + Q2X2  + … + QjXj  + … + QnXn, 	  		(17.3)

Nt =  N1X1 + N2X2  + … + NjXj  + … + NnXn.

Окончательные эпюры внутренних усилий Mt, Qt, Nt построены правильно, если, выполнены кинематические условия: перемещение по направлению любого усилия Xi (i = 1, 2, …, n) в отброшенных связях в основной системе от действия всех неизвестных метода сил X1, X2, …, Xj, …, Xn и заданного температурного воздействия должны быть равны нулю, так как в заданном сооружении имеются связи, препятствующие перемещениям по направлению Xi.

Сопрягая проверяемые эпюры внутренних усилий Mt, Qt, Nt с эпюрами внутренних усилий Mi, Qi, Ni, построенными в основной системе от Xi = 1, в соответствии с соотношениями (17.3) вычислим перемещение по направлению Xi в статически определимой основной системе только от неизвестных метода сил X1, X2, …, Xj, …, Xn. Добавляя к этому перемещению ещё и перемещение от заданного изменения температуры it, получим полное перемещение по направлению Xi в основной системе, которое, если выполняется кинематическая проверка, т.е. если поставленная задача решена правильно,  должно быть равно нулю. Это возможно, если перемещение по направлению Xi в основной системе, вызванное неизвестными методами сил, будет компенсировано перемещением в том же направлении от заданного температурного воздействия, т.е. будет равно (–it). Таким образом,

k=1nM0ℓkMtk(s)Mik(s)dsEJk+k=1nQ0ℓkkτQtk(s)Qik(s)dsGAk++k=1nN0ℓkNtk(s)Nik(s)dsEAk=−Δit. 		(17.4)

В матричной форме система канонических уравнений (17.1) запишется:

Х + t = 0. 								(17.5)

 – матрица внешней податливости основной системы метода сил по направлению усилий в отброшенных связях Xi, или матрица коэффициентов при неизвестных метода сил системы канонических уравнений. Структура этой матрицы не зависит от типа воздействия на заданное сооружение. Её элементы вычисляются по формуле (16.21), полученной в п. 16.7 шестнадцатой лекции.

Х – матрица неизвестных метода сил.

X=X1(1)X1(2)…X1(f)X2(1)X2(2)…X2(f)⋮⋮⋮⋮Xi(1)Xi(2)…Xi(f)⋮⋮⋮⋮Xn(1)Xn(2)…Xn(f).

t – матрица перемещений по направлению неизвестных метода сил в основной системе от заданного температурного воздействия, или матрица свободных членов системы канонических уравнений  (17.1).

Δt=Δ1t(1)Δ1t(2)…Δ1t(f)Δ2t(1)Δ2t(2)…Δ2t(f)⋮⋮⋮⋮Δit(1)Δit(2)…Δit(f)⋮⋮⋮⋮Δnt(1)Δnt(2)…Δnt(f).

Число строк в матрицах X и t равно степени статической неопределимости сооружения n, а число столбцов – числу вариантов задаваемых температурных воздействий f.

Элементы матрицы t для статически определимой основной системы вычисляются по формуле (17.2). В матричной форме соотношение (17.2) примет вид:

t = LtT Bt T. 							(17.6)

Lt – матрица внутренних усилий (изгибающих моментов и продольных сил), необходимых для расчёта сооружения на температурное воздействие в основной системе метода сил от Х1 = 1, Х2 = 1, …, Хj = 1, …, Хn = 1.

Lt = [Lt1  Lt2  … Ltj  … Ltn];		Ltj=Mtj∘Ntj∘.

Для k-тых участков, где задано изменение температуры Δtk∘ = const, элементы блоков Mtj∘ и Ntj∘ фиксируются в срединных сечениях этих участков.

Bt – матрица температурной податливости сооружения.

Bt=Bt,nr00Bt,o.

Bt,nr – матрица температурной податливости сооружения при неравномерных приращениях температуры; Bt,о – то же при равномерных приращениях температуры. Если для k-го участка k = const, hk = const, то

Bt,nr(k)=αkℓkhk; Bt,o(k)=αkℓk.

Т – матрица приращений температур по вариантам воздействий.

Т = [Т1  Т2  … Тj  … Тf];		Tj=Tnr,jTo,j.

Tnr,j и To,j – соответственно, матрицы неравномерных и равномерных приращений температур j-го варианта температурного воздействия. Элементами этих матриц на k-ом участке изменения температуры являются перепады приращений температур по высоте поперечного сечения Δtnr,k∘ и приращения температуры в центре тяжести поперечного сечения Δto,k∘.

Из системы канонических уравнений (17.5) получим матрицу неизвестных метода сил:

X = –-1 t. 								(17.7)

С учётом соотношений (16.21) и (17.6) матричное выражение (17.7) перепишется в развёрнутой форме:

X=−LT B L−1LtT Bt T. 					(17.8)

Внутренние усилия Mt, Qt, Nt в заданном статически неопределимом сооружении от температурного воздействия в матричной форме определим, используя формулы (17.3).

St=MtQtNt=LX. 							(17.9)

Напоминаем читателям, что L – матрица внутренних усилий, необходимых для получения матрицы коэффициентов при неизвестных метода сил  системы канонических уравнений, в основной системе от X1 = 1, X2 = 1, …, Xj = 1, …, Xn = 1. Порядок формирования этой матрицы подробно изложен в п. 16.7 шестнадцатой лекции.

С учётом выражения (17.8) матричное соотношение (17.9) в окончательной форме примет вид:

St=−LLT B L−1LtT Bt T. 					(17.10)

В выражении (17.10) матрица В – это  матрица внутренней упругой податливости сооружения. Структура этой матрицы подробно изложена в п. 16.7 шестнадцатой лекции.

Кинематическая проверка правильности расчёта заданного статически неопределимого сооружения на температурное воздействие в матричной форме производится по формуле:

LT B St = –t. 									(17.1)

## 17.2. Пример расчёта статически неопределимой рамы на температурное воздействие в обычной форме

Со стороны внутренних волокон стержней левого контура рамы (рис. 17.2,а) температура повысилась на Δt1∘ = 30 С, со стороны наружных волокон левой стойки и верхних волокон ригеля температура понизилась на Δt2∘ = -50 С. Поперечные сечения элементов рамы прямоугольные размером bh (h = 0,2 м). Коэффициент линейного температурного расширения материала, из которого изготовлены стержни рамы, известен и равен . Требуется построить эпюры внутренних усилий от заданного температурного воздействия.

1. Определение степени статической неопределимости рамы:

nst = 3К – Н = 3  2 – 5 = 1.

2. Выбор статически определимой основной системы метода сил. Лишнюю связь заданной рамы удалим путём введения цилиндрического шарнира в её верхний левый узел (рис. 17.2,б). Читателям предлагается произвести кинематический анализ полученной основной системы и убедиться в её геометрической неизменяемости.

3. Построение эпюры изгибающих моментов М1 и эпюры продольных сил N1 в основной системе от Х1 = 1 (рис. 17.2,в).

4. Построение условных эпюр, связанных с перепадами приращений температур по высоте поперечного сечения αΔtnr∘h и приращениями температур на уровне центров тяжести поперечных сечений Δto∘ (рис. 17.2,г,д). При построении этих эпюр учтено, что h = 0,2 м, и приняты во внимание следующие численные значения величин Δtnr∘ и Δto∘:

– для левого ригеля и левой стойки:

Δtnr∘ = 30 – (–50) = 80 С,		Δto∘ = 30−502 = –10 С;

– для правого ригеля:

Δtnr∘ = 0 – (–50) = 50 С,		Δto∘ = 0−502 = –25 С;

– для правой стойки:

Δtnr∘ = 30 – 0 = 30 С,		Δto∘ = 0+302 = 15 С.

Ординаты эпюры αΔtnr∘h отложены со стороны более "тёплых" волокон, на эпюре же Δto∘ зафиксирован знак "плюс" на элементах с положительными приращениями температур на уровне центров тяжести поперечных сечений и знак "минус" – с отрицательными (см. п. 12.2 и пример 12.2.1 второй части настоящего курса лекций).

5. Вычисление коэффициентов разрешающего уравнения метода сил

11Х1 + 1t = 0. 						(17.1,а)

Как и при силовом воздействии, в рамных системах коэффициент 11 вычисляется без учёта влияния на величину искомого перемещения деформаций сдвига и растяжения–сжатия.

δ11=k=141EJk0ℓkM1k2(s)ds=1EJ⋅12⋅6⋅1⋅23⋅1+66EJ(1⋅1+1⋅1)++1EJ⋅12⋅3⋅0,5⋅23⋅0,5+1EJ⋅12⋅6⋅1,5⋅23⋅1,5=8,75EJ,

где  EJ=bh312.

Перемещение по направлению Х1 от заданного изменения температуры в основной системе определим по формуле (17.2), вычисляя определённые интегралы сопряжением эпюры М1 с эпюрой αΔtnr∘h и эпюры N1 с эпюрой Δto∘.

Δ1t=k=140ℓkM1k(s)αkΔtnr,k∘dshk+k=140ℓkN1k(s)αkΔto,k∘ds==12⋅6⋅1⋅400α+66(1⋅400α−1⋅400α)+12⋅3⋅0,5⋅150α−−12⋅6⋅1,5⋅250α−6⋅0,333⋅10α−6⋅0,167⋅10α−−3⋅0,583⋅15α=131,26α.

6. Вычисление неизвестного метода сил из уравнения (17.1,а):

X1=−Δ1tδ11=−131,26αEJ8,75=−15αEJ.

7. Определение изгибающих моментов в сечениях заданной рамы от температурного воздействия и построение эпюры Mt (рис. 17.3,а). Из первого выражения соотношений (17.3) имеем:

Mt = M1 X1,

где  Х1 = –15EJ.

8. Кинематическая проверка решения задачи. Для этой проверки используем формулу (17.4), в которой сохраним только первый член, ибо коэффициент 11 выше нами был определён только с учётом деформаций изгиба.

k=141EJk0ℓkMtk(s)M1k(s)ds=−1EJ⋅12⋅6⋅15αEJ⋅23⋅1−−66EJ(1⋅15αEJ+1⋅15αEJ)−1EJ⋅12⋅3⋅7,5αEJ⋅23⋅0,5−−1EJ⋅12⋅6⋅22,5αEJ⋅23⋅1,5=−131,25αEJ.

Результат сопряжения эпюр Mt и М1 практически совпал с численным значением правой части разрешающего уравнения (17.1,а)

11 X1 = –1t,

что подтверждает правильность решения поставленной задачи.

9. Построение обычным порядком эпюры поперечных сил Qt (рис. 17.3,б) и эпюры продольных сил Nt (рис. 17.3,в). В нашей задаче окончательную эпюру продольных сил Nt можно также получить, используя последнее выражение соотношения (17.3), которое для рассматриваемой задачи примет вид:

Nt = N1 Х1.

Обращаем внимание читателя на то, что ординаты окончательных эпюр внутренних усилий (Мt, Qt, Nt) зависят от абсолютного значения изгибной жёсткости поперечного сечения элементов рамы EJ.

## 17.3. Пример расчёта статически неопределимой рамы на температурное воздействие в матричной форме

В статически неопределимой раме (рис. 17.4,а) возможны следующие независимые друг от друга варианты температурных воздействий: первый – повышение температуры со стороны внутренних волокон стержней левого контура на Δt1∘ = 120 С, второй – повышение температуры со стороны внутренних волокон элементов среднего контура на Δt2∘ = 80 С, третий – понижение температуры со стороны наружных волокон левой стойки и ригелей на Δt3∘ = –40 С. Ширина прямоугольных поперечных сечений стоек и ригелей рамы одинакова и равна b; высота поперечного сечения стойки hc = h, ригеля – hp = 1,587h (h = 0,3 м). Коэффициент линейного температурного расширения материала, из которого изготовлены элементы рамы, равен . Требуется построить эпюры внутренних усилий в заданной  раме от каждого из вышеперечисленных вариантов температурных воздействий.

Размеры прямоугольных поперечных сечений рамы заданы так, что сохраняется соотношение изгибных жесткостей поперечных сечений ригелей и стоек, принятое для расчёта этой же рамы, в матричной форме на силовое воздействие в п. 16.8 шестнадцатой лекции, а именно: EJp : EJc = 2 : 0,5. Приняв EJp = 2 EJ, EJс = 0,5 EJ, получим численное значение жесткостного параметра EJ:

EJp=b1,587h312=4bh312=2EJ, EJc=bh312=0,5EJ.

Каждое из этих соотношений даёт

EJ=bh36.

Для расчёта рамы на температурное воздействие в матричной форме используем соотношение (17.10), в котором примем L = M, B = BM, St = Mt, так как вычисление матрицы внешней жёсткости принятой основной системы метода сил (рис. 17.4,б) будем производить только с учётом изгибных деформаций. В этом случае матричное выражение (17.10) перепишется:

Mt = –M(MT BM M)-1 (LTt Bt T).

1. Определение степени статической неопределимости рамы и выбор основной системы метода сил (рис. 17.4,б). Основная система для расчёта рамы на температурное воздействие будет такой же, как и при её расчёте на силовое воздействие в матричной форме (см. п. 16.8 шестнадцатой лекции).

2. Построение эпюр изгибающих моментов и продольных сил в основной системе метода сил от Х1 = 1 и Х2 = 1 (рис. 17.5,а). Эпюры изгибающих моментов М1 и М2  от этих воздействий были получены ранее (см. п. 16.8, рис. 16.14,в,г).

3. Формирование матрицы изгибающих моментов М от Х1 = 1 и Х2 = 1 в основной системе и матрицы внутренней упругой податливости ВМ в соответствии  с принятой на рис. 16.16 нумерацией грузовых участков и сечений (см. п. 16.8 шестнадцатой лекции).

5. Вычисление элементов матрицы внешней податливости принятой для расчёта основной системы метода сил (см. п. 16.8 шестнадцатой лекции).

MTBMM=1EJ1,92−0,50−0,506.

6. Обращение матрицы внешней податливости рамы (см. п. 16.8 шестнадцатой лекции).

MTBMM−1=EJ0,5330,0440,0440,170.

7. Нумерация участков и сечений для формирования матрицы изгибающих моментов и продольных сил от Х1 = 1, Х2 = 1 в основной системе Lt, матрицы температурной податливости сооружения Bt и матрицы приращений температур Т (рис. 17.5,б). Заметим, что при расчёте рамы на температурное воздействие номера участков и их срединных сечений совпадают.

8. Формирование матрицы Lt по эпюрам внутренних усилий M1, N1, M2, N2 (рис. 17.5,а) в соответствии с принятой нумерацией срединных сечений.

9. Формирование матрицы температурной податливости сооружения Bt в соответствии с принятой нумерацией участков (рис. 17.5,б).

Bt=Bt,nr00Bt,0,

где 			Bt,nr=diagBt,nr(1)Bt,nr(2)Bt,nr(3)Bt,nr(4)Bt,nr(5)Bt,nr(6),

Bt,0=diagBt,0(1)Bt,0(2)Bt,0(3)Bt,0(4)Bt,0(5)Bt,0(6)

Bt,nr(1)=ℓ1αhc=3α0,3=10α, Bt,nr(2)=Bt,nr(3)=Bt,nr(1)=10α,

Bt,nr(4)=ℓ4αhp=6α1,587⋅0,3=12,61α, Bt,nr(5)=Bt,nr(4)=12,61α,

Bt,nr(6)=ℓ6αhp=4α1,587⋅0,3=8,41α;

Bt,0(1)=ℓ1α=3α, Bt,0(2)=Bt,0(3)=Bt,0(1)=3α,

Bt,0(4)=ℓ4α=6α, Bt,0(5)=Bt,0(4)=6α, Bt,0(6)=ℓ6α=4α.

10. Построение эпюр неравномерных (Tnr) и равномерных приращений температур (Т0) по вариантам воздействий (рис. 17.6).

Ординатами этих эпюр (соответственно, и элементами матриц Tnr и T0) на k-том участке являются перепад приращений температур по высоте поперечного сечения Δtnr,k∘ и приращение температуры в центре тяжести поперечного сечения Δt0,k∘. Численное значение величин Δtnr,k∘ и Δt0,k∘ по вариантам воздействий читателям предлагается получить самостоятельно.

11. Формирование матрицы приращений температур Т по вариантам воздействий (рис. 17.6) в соответствии с принятой нумерацией участков. Правило знаков для элементов матрицы Tnr совпадает с правилом знаков для элементов матрицы М (см. пример 13.4.1 тринадцатой лекции). Знаки элементов подматрицы Т0 совпадает со знаком приращений температуры в центрах тяжести поперечных сечений Δt0,k∘, т.е. со знаками эпюры Т0 на рассматриваемых участках.

12. Вычисление элементов матрицы свободных членов системы канонических уравнений по вариантам воздействий

Δt=LtT Bt T=Δ1t(1)Δ1t(2)Δ1t(3)Δ2t(1)Δ2t(2)Δ2t(3)=α270−410188660440100.

13. Определение матрицы неизвестных метода сил по вариантам температурных воздействий.

X=−MT BM M−1LtT Bt T=X1(1)X1(2)X1(3)X2(1)X2(2)X2(3)=−EJ0,5330,0440,0440,170⋅⋅α270−410188660440100=αEJ−172,96199,18−104,60−124,08−56,76−25,27.

14. Вычисление элементов матрицы изгибающих моментов Mt в заданной раме и построение соответствующих эпюр по вариантам температурных воздействий (рис. 17.7) в соответствии с принятой нумерацией участков и сечений (рис. 16.16).

15. Кинематическая проверка. Используя матричное соотношение (17.11), в котором для нашей задачи L = M, B = BM, St = Mt, мы должны получить матрицу свободных членов системы канонических уравнений по вариантам температурных воздействий  с обратным знаком, т.е.

MT BM Mt = –t.

После подстановки в последнее соотношение матриц М, ВМ и Mt получим:

MT BM Mt = −269,46410,14−187,85−658,00−440,15−99,12.

Элементы вычисленной матрицы по абсолютной величине соответствуют элементам матрицы t, полученной выше, с относительной погрешностью, не превышающей 0,9 %.

16. Построение по вариантам температурных воздействий эпюр поперечных сил Qt по эпюрам Мt и эпюр продольных сил Nt по эпюрам Qt. Читателям предлагается построение этих эпюр выполнить самостоятельно.

## 17.4. Расчёт стержневых статически неопределимых систем на кинематическое воздействие

В плоской стержневой системе, степень статической неопределимости которой равна n, имеет место  независимых друг от друга кинематических возмущений, например, смещений линейных и угловых опорных связей (рис. 17.8,а). Жесткостные характеристики поперечных сечений элементов системы любого k-го участка на изгиб EJk, сдвиг GAk и растяжение–сжатие EAk примем постоянными.

Удаляя из заданного сооружения n лишних связей (рис. 17.8,б), образуем статически определимую основную систему метода сил (ОСМС). Особое внимание при выборе основной системы следует обращать на удаление связей, получивших в рассчитываемом сооружении перемещение. В частности, при наличии кинематического возмущения линейной связи её отбрасывание недопустимо, так как в этом случае из расчётной схемы основной системы исключается связь с диском "земля", являющимся причиной рассматриваемого линейного смещения по направлению опорной связи. В этом случае в произвольное сечение смещаемой опорной связи вводится поступательный шарнир (рис. 17.8,б – правая вертикальная опора).

Неизвестные метода сил X1, X2, …, Xj, …, Xn определим из условий равенства нулю перемещений по направлениям Xi (i = 1, 2, …, n) в основной системе метода сил от неизвестных этого метода и заданного смещения связей. Повторяя выкладки, приведённые в п. 16.2 шестнадцатой лекции, получим систему канонических уравнений для определения неизвестных метода сил в случае кинематического  воздействия на сооружение. Строка i этой системы уравнений имеет вид:

i1X1 + i2X2 + … + iiXi + … + ijXj + … + inXn + ic = 0. (17.12)

Главные ii и побочные ij коэффициенты системы канонических уравнений определяются по формулам (16.5)–(16.6) в общем случае плоских стержневых систем и формулам (16.8)–(16.9) для рам и балок (см. п. 16.2 шестнадцатой лекции).

Свободный член j-й строки системы канонических уравнений ic есть перемещение по направлению усилия Xi в i-й удалённой лишней связи в основной системе метода сил от заданного кинематического возмущения. В статически определимой основной системе, принятой для расчёта, указанное перемещение определяется по формуле (12.6), полученной в п. 12.3 второй части настоящего курса лекций:

Δik=−k=1εR(k)∘Δ(k). 						(17.13)

В формуле (17.13) R(k)∘ – реакция в k-й связи, получившей кинематическое воздействие, от Xi = 1 в статически определимой основной системе; (k) – величина кинематического воздействия, например, смещения k-й опорной связи.

Как и при температурном воздействии, значения жесткостных характеристик поперечных сечений элементов сооружения EJk, GAk, EAk не входят в соотношение (17.13). Это значит, что численные значения усилий в лишних связях и, следовательно, внутренних усилий в заданном сооружении, есть функции абсолютных значений жесткостей поперечных сечений стержней.

Вычислив из системы канонических уравнений усилия в лишних связях, мы расчёт статически неопределимого сооружения на кинематическое воздействие (рис. 17.8,а) свели к расчёту статически определимой основной системы метода сил (рис. 17.8,б). Так как кинематическое воздействие в статически определимых  сооружениях внутренних усилий не вызывает (см. п. 12.1 второй части настоящего курса лекций), то величины изгибающих моментов Мс, поперечных Qc и продольных сил Nc в сечениях заданного сооружения в этом случае определяются только усилиями в лишних связях X1, X2, …, Xj, …, Xn. Имея эпюры внутренних усилий Mj, Qj, Nj от Хj = 1 в основной системе и применяя принцип независимости действия сил, получим:

Mс = M1X1 + M2X2 + … + MjXj + … + MnXn,

Qс = Q1X1  + Q2X2 + …  + QjXj  + … + QnXn, 	   (17.14)

Nс = N1X1  + N2X2 + …  + NjXj  + … + NnXn.

Эпюры внутренних усилий Mс, Qс, Nс в заданном сооружении должны удовлетворять кинематическим условиям, а именно: перемещения по направлению любых усилий Xi (i = 1, 2, …, n) в отброшенных связях в основной системе метода сил от действия всех упомянутых усилий X1, X2, …, Xj, …, Xn и от заданного кинематического возмущения должны быть равны нулю. Другими словами, численные значения перемещений по направлению Xi в статически определимой основной системе от всех неизвестных метода сил будут равны величинам перемещений, вызываемых кинематическим воздействием, с обратным знаком, т.е.

k=1nM0ℓkMck(s)Mik(s)dsEJk+k=1nQ0ℓkkτQck(s)Qik(s)dsGAk++k=1nN0ℓkNck(s)Nik(s)dsEAk=−Δic. 			(17.15)

Соотношение (17.15) по смыслу аналогично формуле (17.4), полученной в п. 17.1 для случая температурного воздействия на сооружение.

В матричной форме система канонических уравнений метода сил при кинематическом воздействии запишется:

Х + с = 0. 								(17.16)

 – матрица внешней податливости принятой для расчёта заданного сооружения основной системы метода сил. Для вычисления её элементов  используется матричное соотношение (16.21), полученное в п. 16.7 шестнадцатой лекции.

Х и с – соответственно, матрицы неизвестных метода сил и перемещений по направлению этих неизвестных от заданного кинематического воздействия в основной системе. Число строк в матрицах Х и с равно степени статической неопределимости сооружения, а число столбцов – числу вариантов кинематических возмущений.

В матричной форме соотношение (17.13) для вычисления элементов матрицы с запишется:

с = RcTEΔ(c). 							(17.17)

Rc – матрица реакций в связях, получивших кинематическое возмущение, от X1 = 1,  X2 = 1, …, Xj = 1, …, Xn = 1 в статически определимой основной системе метода сил.

Rc = [Rc1  Rc2  … Rcj  … Rcn].

(с) – матрица величин заданных кинематических возмущений по вариантам воздействий.

(с) = Δ(1)(1)Δ(1)(2)…Δ(1)(ν)Δ(2)(1)Δ(2)(2)…Δ(2)(ν)⋮⋮⋮⋮Δ(k)(1)Δ(k)(2)…Δ(k)(ν)⋮⋮⋮⋮Δ(ε)(1)Δ(ε)(2)…Δ(ε)(ν).

Число строк в матрицах Rc и (с) равно  – суммарному числу кинематических возмущений во всех вариантах воздействий; число столбцов: в матрице Rc – степени статической неопределимости сооружения n, в матрице (с) – числу вариантов кинематических воздействий .

Е – единичная матрица порядка , элементы которой учитывают знак "минус" формулы (17.13), т.е. отрицательны.

Е = diag [-1  -1  …  -1  -1].

Матрицу неизвестных метода сил получим из системы канонических уравнений (17.16):

Х = –-1с. 							(17.18)

В развёрнутой форме соотношение (17.18) с учётом матричных выражений (16.21) и (17.17) перепишется:

X=−LTBL−1RcTEΔ(c). 					(17.19)

Напоминаем, порядок формирования матиц L и В изложен в п. 16.7 шестнадцатой лекции.

Внутренние усилия Mc, Qc, Nc в заданном статически неопределимом сооружении от кинематического воздействия в матричной форме определим, используя соотношения (17.14).

Sc=McQcNc=LX. 								(17.20)

Матричное выражение (17.20) с учётом соотношения (17.19) в окончательной форме примет вид:

Sc=−LLTBL−1RcTEΔ(c). 						(17.21)

Кинематическая проверка правильности вычисления элементов матрицы Sc производится с помощью следующей матричной формулы:

LT B Sc = –c.  							(17.22)

## 17.5. Пример расчёта статически неопределимой рамы на смещение опорных связей в обычной форме

В раме, показанной на рис. 17.9,а, горизонтальная связь левой опоры получила перемещение влево на (1) = 2 см, вертикальная связь этой же опоры – вниз на (2) = 1 см. Изгибная жёсткость поперечных сечений стержней рамы известна и равна постоянной величине EJ. Требуется построить эпюры внутренних усилий от заданного смещения опорных связей.

В п. 17.2 эта же рама была рассчитана  на температурное воздействие. Некоторыми результатами этого расчета воспользуемся в рассматриваемом примере.

1. Определение степени статической неопределимости и выбор статически определимой основной системы метода сил (см. п. 17.2, рис. 17.9,б).

2. Построение эпюры изгибающих моментов М1 и вычисление реакций в смещаемых связях R(k)∘в основной системе от Х1 = 1 (рис. 17.9,в).

3. Вычисление коэффициентов разрешающего уравнения метода сил

11 Х1 + 1с = 0.

δ11=8,75EJ (см. п. 17.2).

Перемещение по направлению Х1 от заданного смещения опорных связей определим по формуле (17.13).

Δ1c=−k=12R(k)∘Δ(k)=−(0,167⋅0,02)−(0,333⋅0,01)=−0,667⋅10−2(рад).

4. Решение уравнения метода сил:

X1=−Δ1cδ11=−0,667⋅10−2EJ8,75=76⋅10−5EJ.

5. Определение изгибающих моментов в характерных сечениях рамы от заданных смещений горизонтальной и вертикальной связей левой опоры и построение эпюры Мс (рис. 17.9,г). Из первого  выражения группы соотношений (17.14) следует:

Mc = M1X1,  где X1 = 76  10-5EJ.

6. Кинематическая проверка эпюры Мс по формуле (17.15). В этой формуле сохраним только первый член, учитывающий изгибные деформации элементов рамы.

k=141EJk0ℓkMck(s)M1k(s)ds=1EJ⋅12⋅6⋅76⋅10−5EJ⋅23⋅1++66EJ(1⋅76⋅10−5EJ+1⋅76⋅10−5EJ)+1EJ⋅12⋅3⋅38⋅10−5EJ⋅23⋅0,5++1EJ⋅12⋅6⋅114⋅10−5EJ⋅23⋅1,5=684⋅10−5.

Результат сопряжения эпюр Мс и М1 совпадает с численным значением правой части разрешающего уравнения метода сил 11Х1 = –1с = –(-0,66710-2) = 66710-5 с относительной погрешностью вычислений:

 = (684−667)⋅100 %667 = 2,55 %,

что подтверждает правильность вычисления ординат эпюры Мс.

7. Построение эпюры поперечных сил Qc по эпюре изгибающих моментов Мс и эпюры продольных сил Nc по эпюре Qc. Читателям предлагается самостоятельно выполнить построение эпюр Qc и Nc.

## 17.6. Пример расчёта статически неопределимой рамы на смещение опорных связей в матричной форме

В раме, показанной на рис. 17.10, возможны следующие независимые друг от друга кинематические воздействия: первое – перемещение вертикальной связи левой опоры вниз на (1) = 2 см, второе – перемещение горизонтальной связи вправо на (2) = 1,5 см и вертикальной вверх на (3) = 1 см опоры центральной стойки, третье – перемещение правой опоры вверх на (4) = 3 см. Численные значения изгибных жесткостей поперечных сечений ригеля EJp и стоек EJс рамы заданы: EJp = 2 EJ, EJс = 0,5 EJ (EJ – известное число). Требуется вычислить элементы матрицы изгибающих моментов  Мс для характерных сечений заданной рамы от каждого из вышеперечисленных кинематических воздействий.

Для расчёта рамы в матричной форме с учётом только изгибных деформаций её элементов используем соотношение (17.21). В этом случае L = М, В = ВМ, Sc = Mc и матричное выражение (17.21) примет вид:

Mc=−MMTBM−1RcTEΔ(c).

В дальнейшем воспользуемся некоторыми результатами расчёта этой же рамы на силовое воздействие (см. п. 16.8 шестнадцатой лекции).

1. Выбор основной системы метода сил (рис. 16.14,б, рис. 17.10), построение в ней эпюр изгибающих моментов от Х1 = 1, Х2 = 1 (рис. 16.14,в,г), нумерация участков и сечений (рис. 16.16), формирование матриц изгибающих моментов в основной системе от Х1 = 1, Х2 = 1 и внутренней упругой податливости рамы М и ВМ, вычисление элементов матрицы внешней податливости  = МТ ВМ М, обращение этой матрицы.

Примечание. Для расчёта рамы на температурное воздействие (см. п. 17.3) и в настоящем примере количество сечений на грузовых участках ригеля сохранено таким же, как и при расчёте рамы на силовое воздействие (рис. 16.16). Это обусловлено тем, что расчёт статически неопределимых систем на температурные и кинематические воздействия с помощью вычислительной техники производится вместе с расчётом на силовое воздействие. В частности, на кафедре строительной механике НГАСУ для расчёта статически неопределимых систем методом сил на все виды независимых друг от друга воздействий (силовые, температурные и кинематические) используется программа "Mefor", разработанная профессором В.Г. Себешевым.

2. Формирование матрицы реакций в связях, получивших перемещение, от Х1 = 1, Х2 = 1 в основной системе (рис. 17.11).

Rc=00,3330,16700,1670,6670,2500.

В первой строке этой матрицы сначала от Х1 = 1 (первый столбец), затем от Х2 = 1 (второй столбец), зафиксированы реакции вертикальной связи левой опоры, во второй – реакции горизонтальной связи опоры центральной стойки, в третьей – вертикальной связи опоры центральной стойки, в четвёртой – правой опорной связи. Напоминаем, что реакция в смещаемой связи вносится в матрицу  Rc со знаком "плюс", если её направление совпадает с направлением смещения связи, и со знаком "минус", – если не совпадает.

3. Составление матрицы величин перемещений опорных связей (в м) по вариантам воздействий.

4. Вычисление матрицы перемещений по направлениям Х1 и Х2 от заданных кинематических возмущений в основной системе, или матрицы свободных членов системы канонических уравнений (17.16).

с = RcTEΔ(c)=

=10−5⋅0−417,5−750−666−6670.

5. Определение элементов матрицы неизвестных метода сил.

X = –-1c = –(MT BM M)-1 (Rc E (c)) =

=EJ0,5330,0440,0440,170⋅10−5⋅0−417,5−750−666−6670=

10−5EJ⋅29,30251,88399,75113,22131,7633,00.

6. Получение матрицы изгибающих моментов Мс в заданной раме по вариантам кинематических воздействий (рис. 17.10) в соответствии с принятой нумерацией участков и сечений (рис. 16.16).

Читателям предлагается (используя соотношение (17.22), самостоятельно произвести кинематическую проверку правильности вычисления элементов матрицы Мс и построить для заданной рамы сначала эпюры изгибающих моментов, а затем и эпюры поперечных и продольных сил от упомянутых выше смещений опорных связей.

## 17.7. Вопросы для самопроверки

- Задана статически неопределимая система (балка, рама, ферма или комбинированная система). Требуется произвести её расчёт на конкретное температурное или кинематическое воздействие. Определите степень статической неопределимости системы, выберите один из вариантов статически определимой основной системы и запишите в общем виде систему канонических уравнений метода сил для расчёта сооружения на заданное воздействие. Какой смысл имеет i-я строка системы канонических уравнений? Поясните смысл коэффициентов it и ic этой системы уравнений. Запишите формулы для определения этих коэффициентов. Что означают параметры Mik(s), k, hk, Δtnr,k∘, Nik(s),  Δt0,k∘, R(k)∘, (k), входящие в эти формулы?

- Как определяются внутренние усилия в заданном статически неопределимом сооружении от температурных или кинематических воздействий, если известны усилия в лишних связях X1, X2, …, Xj, …, Xn?

- Как производится проверка правильности эпюр внутренних усилий, полученных для заданного сооружения от температурных или кинематических воздействий?

- Почему усилия в лишних связях X1, X2, …, Xj, …, Xn и ординаты эпюр внутренних усилий в статически неопределимом сооружении при его расчёте на температурные или кинематические воздействия зависят от абсолютного значения жесткостей поперечных сечений элементов сооружения?

- Задано статически неопределимое сооружение, подверженное f независимым друг от друга температурным воздействиям или , также независимым друг от друга, кинематическим воздействиям. Запишите в общем виде в матричной форме систему канонических уравнений метода сил для расчёта этого сооружения на температурные или кинематические воздействия. Сколько строк и столбцов содержится в матрицах t и с записанной системы уравнений?

- Запишите матричные соотношения, используемые при расчёте статически неопределимых сооружений в случае температурных или кинематических воздействий:

а) для получения элементов матриц свободных членов t и с системы канонических уравнений метода сил;

б) для получения элементов матрицы неизвестных метода сил Х;

в) для определения элементов матриц внутренних усилий St или Sс для характерных сечений заданного сооружения.

- Какую структуру имеют матрицы Lt, Bt, T, входящие в перечисленные в 6 вопросе матричные соотношения? Сколько строк и столбцов имеют матрицы Lt, Bt, T?

- Поясните смыл элементов подматриц Mt∘, Nt∘, Bt,nr, Bt,0, Tnr, T0, а также матриц Rc, E, (c).

- Сколько строк и столбцов имеют матрицы Rc, E, (c), если суммарное число смещаемых связей во всех  комбинациях кинематических воздействий равно ?

- Сформулируйте правила знаков, используемых при формировании матриц Lt, T, Rc.

- Как вычисляются элементы подматриц Bt,nr и Bt,0 матрицы температурной податливости сооружения Bt?

- Каким образом в матричной форме производится кинематическая проверка правильности расчёта статически неопределимого сооружения на температурное или кинематическое воздействие? Запишите соответствующее матричное соотношение.

- Поясните смысл следующих матричных выражений, используемых для расчёта статически неопределимых систем на температурное или кинематическое воздействие:

LT B L, LtT Bt T, RcT E Δ(c),

−(LT B L)−1 (LtT Bt T), −(LT B L)−1(RcT E Δ(c)),

−L(LTBL)−1(LtTBtT), −L(LTBL)−1(RcT E Δ(c)).

- Какой смысл имеют элементы матрицы  L? Сколько строк и столбцов имеет эта матрица? Как формируется матрица внутренней податливости сооружения В? Из каких блоков она состоит? Какой размер имеет эта матрица?

- Какие блоки можно исключить из матриц L и В в случае, когда производится расчёт статически неопределимых рам и балок на температурные  и кинематические воздействия.

- Перепишите матричные соотношения, приведенные в п. 13, для расчёта статически неопределимых шарнирно-стержневых систем (ферм) на температурные  и кинематические воздействия. Какой смысл в этом случае будут иметь элементы матриц L и Lt?  Каким образом будут вычисляться элементы матриц В и Bt для шарнирно-стержневых систем?

## 17.8. Рекомендуемая литература

  - Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

Гл. 6. Метод сил. § 6.6. Расчёт статически неопределимых систем на действие температуры и осадки опор. – С. 134–136.  § 6.7. Пример расчёта статически неопределимой рамы методом сил. – С. 140–142.

  - Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – М.: Высш. школа, 1986. – 607 с.

Гл. 6. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. § 6.4. Расчёт статически неопределимых систем на действие температуры. § 6.5. Составление канонических уравнений при расчёте систем на перемещения опор. – С. 213–219.

  - Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981. – 512 с.

Гл. XI. Метод сил. § 63. Некоторые свойства статически неопределимых систем. Расчёт на действие температуры и осадку опор. – С. 361–368.

  - Клейн Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Статика стержневых систем: Учеб. пособие / Г.К. Клейн, Н.Н. Леонтьев. – М.: Высш. школа, 1980. – 384 с.

Гл. IX. Расчёт рам методом сил. § IX.4. Расчёт рам на тепловое воздействие и смещение опор. – С. 162–166.

  - Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 2. Статически неопределимые системы: Учеб. пособие / Н.Н. Анохин. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 2000. – 464 с.

Гл. 5. Расчёт сооружений методом сил. § 5.3. Тепловое воздействие. – С. 57–65. § 5.4. Кинематическое воздействие. – С. 69–75.

# Лекция восемнадцатая

# Учёт  симметрии статически  неопределимых  сооружений  при  их  расчёте  методом  сил

18.1. Предварительные замечания

18.2. Использование симметричной основной системы метода сил

18.3. Группировка неизвестных метода сил

18.4. Случай симметричного или обратносимметричного внешнего воздействия

18.5. Вопросы для самопроверки

18.6. Рекомендуемая литература

## 18.1. Предварительные замечания

Расчёт статически неопределимого сооружения на любые воздействия с математической точки зрения сводится к решению  системы линейных алгебраических неоднородных уравнений, число неизвестных которой равно степени статической неопределимости сооружения. Решение этой системы уравнений требует большого объёма времени, особенно в расчётах сооружений с высокой степенью статической неопределимости. Сократить время решения системы канонических уравнений, составленной для расчёта заданного сооружения, можно выбирая основную систему метода сил так, чтобы возможно большее число побочных коэффициентов при неизвестных ij приняли нулевое значение. В этом случае система уравнений будет неполной, а в случае, когда все побочные коэффициенты ij равны нулю, она распадается на отдельные уравнения, каждое из которых содержит только одно неизвестное.

Принципиально такого рода задача может быть решена соответствующим выбором основной системы и неизвестных метода сил для любого статически неопределимого  сооружения. Наиболее же просто она решается для сооружений, геометрия которых и распределение жесткостей  поперечных сечений элементов, обладает хотя бы одной осью симметрии. Расчёт такого рода сооружений целесообразно проводить, используя симметричную основную систему метода сил (см. п. 18.2 и 18.3 настоящей лекции).

## 18.2. Использование симметричной основной системы метода сил

Если для расчёта рамы, имеющей вертикальную ось симметрии (рис. 18.1,а) на произвольное воздействие (силовое, температурное или кинематическое) использовать несимметричную основную систему метода сил, показанную на рис. 18.1,б, то этот расчёт сведётся к решению полной системы четырёх алгебраических неоднородных уравнений с четырьмя неизвестными Х1, Х2, Х3, Х4. Эта система уравнений для рассматриваемой задачи примет вид:

δ11X1+δ12X2+δ13X3+δ14X4+Δ1F=0,δ21X1+δ22X2+δ23X3+δ24X4+Δ2F=0,δ31X1+δ32X2+δ33X3+δ34X4+Δ3F=0,δ41X1+δ42X2+δ43X3+δ44X4+Δ4F=0. 				(18.1)

Приняв для расчёта рамы симметричную основную систему (рис. 18.1,в), мы будем иметь дело с обратносимметричными (Х1 и Х3) и симметричными неизвестными (Х2 и Х4). От единичных значений этих неизвестных эпюры внутренних усилий будут обратносимметричными или симметричными. В частности, для рассматриваемой рамы, учитывая только деформации изгиба её элементов, в основной системе будем иметь: эпюры М1 и М3, соответственно, от Х1 = 1 и Х3 = 1 – обратносимметричными, эпюры М2 и М4 от Х2 = 1 и Х4 = 1 –симметричными.

Сопрягая обратносимметричные эпюры изгибающих моментов М1 и М3 с симметричными – М2 и М4, получим:

δ12=δ21=k=1nM0ℓkM1k(s)M2k(s)dsEJk=0,

δ14=δ41=k=1nM0ℓkM1k(s)M4k(s)dsEJk=0,

δ23=δ32=k=1nM0ℓkM2k(s)M3k(s)dsEJk=0,

δ34=δ43=k=1nM0ℓkM3k(s)M4k(s)dsEJk=0.

С учётом нулевых значений вышеперечисленных побочных коэффициентов система канонических уравнений метода сил (18.1) распадётся на две независимых друг от друга системы двух уравнений с двумя неизвестными, причём первая из этих систем уравнений будет содержать только обратносимметричные неизвестные, а вторая – только симметричные.

δ11X1+δ13X3+Δ1F=0,δ31X1+δ33X3+Δ3F=0.δ22X2+δ24X4+Δ2F=0,δ42X2+δ44X4+Δ4F=0.

## 18.3. Группировка неизвестных метода сил

Часто при выборе симметричной основной системы не всегда удаётся получить только симметричные и обратносимметричные неизвестные метода сил. Например, рассмотрим для симметричной рамы (рис. 18.2,а) два варианта симметричной основной системы метода сил. Первый вариант (рис. 18.2,б) содержит симметричное неизвестное Х1, обратносимметричное Х2 и несимметричные неизвестные Х3 и Х4. Во втором варианте (рис. 18.2,в) все неизвестные метода сил Х1, Х2, Х3, Х4 несимметричны. Использование рассматриваемых вариантов симметричных основных систем для расчёта рамы на произвольную нагрузку при указанных наборах неизвестных метода сил не приведёт к разделению одной группы неизвестных метода сил от другой в системе канонических уравнений, так как в единичных состояниях первого варианта основной системы только часть эпюр внутренних усилий будут носить симметричный (от Х1 = 1) или обратносимметричный (Х2 = 1) характер, а во втором варианте основной системы таких эпюр внутренних усилий вообще не будет.

Ситуация изменится, если в качестве неизвестных метода сил использовать симметричные и обратносимметричные групповые неизвестные. Искусственной группировке подлежат неизвестные реакции в симметрично расположенных лишних связях, чаще всего – в двух. В частности, для нашего примера: в первом варианте основной системы (рис. 18.2,б) – это Х3 и Х4, а во втором (рис. 18.2,в) – Х1 и Х2, Х3 и Х4.

Кинематические условия, на базе которых составляется система канонических уравнений метода сил, естественно, должны быть выполнены. Так, для основной системы, показанной на рис. 18.2,в, неизвестные метода сил подбираются из условий равенства нулю перемещений по направлению Х1, Х2, Х3, Х4 от действия всех неизвестных метода сил и заданной нагрузки, т.е. из условий:

1 = 0,	2 = 0,	3 = 0,	4 = 0.

Эти условия будут выполнены, если в рассматриваемой основной системе отрицать групповые перемещения, а именно:

Δ1+Δ2=0,Δ1−Δ2=0.Δ3+Δ4=0,Δ3−Δ4=0.

Указанным групповым перемещениям соответствуют групповые неизвестные метода сил X1, X2, X3, X4, которые являются симметричными или обратносимметричными. Единичные состояния, соответствующие принятым групповым неизвестным, показаны на рис. 18.3.

Система канонических уравнений для определения групповых неизвестных X1, X2, X3, X4 запишется:

δ11X1+δ12X2+δ13X3+δ14X4+Δ1F =0,δ21X1+δ22X2+δ23X3+δ24X4+Δ2F=0,δ31X1+δ32X2+δ33X3+δ34X4+Δ3F=0,δ41X1+δ42X2+δ43X3+δ44X4+Δ4F=0.				 (18.2)

В системе уравнений (18.2) δii, δij, ΔiF– групповые перемещения в основной системе, соответственно, от единичных групповых неизвестных и заданной нагрузки. Учитывая симметричный характер групповых неизвестных X1 и X4 и обратносимметричный – X2 и X3, как и в п. 18.2 настоящей лекции, получим:

δ12=δ21=0, δ13=δ31=0, δ24=δ42=0, δ34=δ43=0.

С учётом нулевых значений восьми побочных коэффициентов система уравнений (18.2) распадётся на две системы двух уравнений с двумя неизвестными:

δ11X1+δ14X4+Δ1F=0,δ41X1+δ44X4+Δ4F=0.

δ22X2+δ23X3+Δ2F=0,δ32X2+δ33X3+Δ3F=0.

Первая из приведённых систем уравнений содержит только симметричные групповые неизвестные X1 и X4, а вторая – только обратносимметричные X2 и X3.

При построении эпюр внутренних усилий в заданном сооружении различий между обычными и групповыми неизвестными метода сил не делают. Например, эпюру изгибающих моментов в статически неопределимой раме, показанной на рис. 18.2,а, от действия произвольной нагрузки, можно получить, имея эпюры изгибающих моментов M1, M2, M3, M4в групповых единичных состояниях и зная численные значения групповых неизвестных X1, X2, X3, X4, следующим образом:

M=M1X1+M2X2+M3X3+ M4X4+MF.

## 18.4. Случай симметричного или обратносимметричного внешнего воздействия

В симметричных статически неопределимых системах, подверженных симметричному или обратносимметричному внешнему воздействию (силовому, температурному, кинематическому), при использовании симметричной основной системы упрощение системы канонических уравнений метода сил достигается за счёт обращения в нуль части её свободных членов. Если во всех единичных состояниях основной системы эпюры внутренних усилий симметричны или обратносимметричны, то в случае симметричных внешних воздействий (рис. 18.4,а) обратносимметричные неизвестные метода сил в заданном сооружении будут равны нулю, а в случае обратносимметричных воздействий (рис. 18.4,б) – симметричные неизвестные метода сил равны нулю.

Покажем это на примере рамы, подверженной симметричному силовому воздействию (рис. 18.4,а). Используя группировку неизвестных, в единичных состояниях основной системы метода сил этой рамы (рис. 18.3) будем иметь симметричные эпюры изгибающих моментов M1 и M4 от симметричных групповых неизвестных X1 = 1 и X4 = 1 и обратносимметричные – M2 и M3 от обратносимметричных групповых неизвестных X2 = 1 и X3 = 1. В системе канонических уравнений в этом случае произойдёт разделение симметричных и обратносимметричных неизвестных метода сил, и она запишется в виде двух независимых друг от друга систем уравнений:

δ11X1+δ14X4+Δ1F=0,δ41X1+δ44X4+Δ4F=0. 						(18.3)

δ22X2+δ23X3+Δ2F=0,δ32X2+δ33X3+Δ3F=0.						(18.4)

При симметричном воздействии на раму в системе уравнений (18.4) свободные члены будут равны нулю, так как в основной системе метода сил эпюры изгибающих моментов в единичных состояниях M2 и M3 обратносимметричны, а грузовая эпюра MF – симметрична, т.е.

Δ2F=k=1nM0ℓkM2k(s)MFk(s)dsEJk=0, Δ3F=k=1nM0ℓkM3k(s)MFk(s)dsEJk=0.

Система уравнений (18.4) преобразуется в однородную:

δ22X2+δ23X3=0,δ32X2+δ33X3=0. 							(18.5)

В силу однозначности решения задачи по определению внутренних усилий в заданной раме, для системы линейных алгебраических однородных уравнений (18.5) имеем:

Det(δ)=δ22δ23δ32δ33≠0.

Если определитель системы уравнений (18.5) не равен нулю, то неизвестные этой системы уравнений равны нулю, т.е. X2 = 0, X3 = 0, что и требовалось доказать.

Используя систему уравнений (18.3) и аналогичный ход рассуждений, покажем, что в симметричной статически неопределимой раме от обратносимметричной нагрузки (рис. 18.4,б) симметричные неизвестные метода сил равны нулю, т.е. X1= 0, X4= 0.

## 18.5. Вопросы для самопроверки

- За счёт чего может быть произведено упрощение системы канонических уравнений метода сил при расчёте на произвольное внешние воздействие (силовое, температурное, кинематическое)  статически неопределимых систем, имеющих хотя бы одну ось симметрии?

- При каких условиях произойдёт разложение системы канонических уравнений метода сил на две независимые друг от друга системы уравнений? Какой характер имеют неизвестные метода сил, содержащиеся в каждой из этих систем уравнений?

- Задана симметричная статически неопределимая система (балка, рама или ферма). Определите степень статической неопределимости этого сооружения и выберите для его расчёта симметричную основную систему метода сил. Какой характер носят неизвестные метода сил в полученной основной системе (симметричный, обратносимметричный, несимметричный)? Произведите, при необходимости, группировку несимметричных неизвестных метода сил. Запишите в общем виде систему канонических уравнений относительно принятых неизвестных для расчёта заданного сооружения. Какие побочные коэффициенты этой системы уравнений будут равны нулю и почему? Что произойдёт с системой канонических уравнений после исключения из неё членов с нулевыми побочными коэффициентами?

- Задано симметричное статически неопределимое сооружение, подверженное симметричному (обратносимметричному) внешнему силовому, температурному или кинематическому воздействию. Выберите симметричную основную систему метода сил, произведите, при необходимости, группировку неизвестных метода сил, запишите в общем виде систему канонических уравнений для расчёта заданного сооружения на симметричное (обратносимметричное) внешнее воздействие. Укажите неизвестные метода сил, равные нулю, при симметричном (обратносимметричном) внешнем воздействии. Объясните, почему при указанном характере внешнего воздействия эти неизвестные метода сил равны нулю?

## 18.6. Рекомендуемая литература

  - Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

Гл. 6. Метод сил. § 6.8. Возможные упрощения при расчёте статически неопределимых систем методом сил. – С. 142–147.

  - Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – М.: Высш. школа, 1986. – 607 с.

Гл. 6. Расчёт статически неопределимых систем методом сил. § 6.10. Использование симметрии. § 6.11. Группировка неизвестных. § 6.12. Симметричные и обратносимметричные нагрузки. – С. 238–245. § 6.15. Примеры расчёта рам. – С. 249–263.

  - Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981. – 512 с.

Гл. XI. Метод сил. § 61. Способы разделения неизвестных в системе канонических уравнений. – С. 335–349.

  - Клейн Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Статика стержневых систем: Учеб. пособие / Г.К. Клейн, Н.Н. Леонтьев. – М.: Высш. школа, 1980. – 384 с.

Гл. IX. Расчёт рам методом сил. § IX.2. Использование симметрии при расчёте рам. – С. 145–159.

  - Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 2. Статически  неопределимые  системы:  Учеб.  пособие / Н.Н. Анохин.  – М.:  Изд-во  ассоциации  строительных  вузов,  2000.  – 464 с.

Гл. 5. Расчёт сооружений методом сил. § 5.1. Основная идея метода сил. Выбор рациональной основной системы. Пример 5.2. – С. 12–14. Примеры 5.6–5.9. – С. 15–19. Пример 5.11. – С. 20.

# Библиографический  список

- Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

- Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – М.: Высш. школа, 1986, – 607 с.

- Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981, – 512 с.

- Снитко Н.К. Строительная механика: Учеб. для вузов / Н.К. Снитко. – М.: Высш. школа, 1972. – 487 с.

- Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 1. Статически определимые системы: Учеб. пособие / Н.Н.  Анохин. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1999. – 334 с.

- Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 2. Статически неопределимые системы: Учеб. пособие / Н.Н. Анохин. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 2000. – 464 с.

- Доценко И.С. Строительная механика: Учеб. пособие / И.С. Доценко. – Киев: Вища школа, 1986. – 294 с.

- Клейн Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Статика стержневых систем: Учеб. пособие / Г.К. Клейн, Н.Н. Леонтьев и др. – М.: Высш. школа, 1980. – 384 с.

- Крамаренко А.А. Лекции по строительной механике стержневых систем. Ч. 1. Статически определимые системы: Курс лекций (лекции № 1–7) / А.А. Крамаренко. – Новосибирск: НГАСУ, 2000. – 136 с.

- Крамаренко А.А. Лекции по строительной механике стержневых систем. Ч. 2. Статически определимые системы: Курс лекций (лекции № 8–12) / А.А. Крамаренко. – Новосибирск: НГАСУ, 2000. – 104 с.

- Крамаренко А.А. Расчёт статически неопределимых систем методом сил: Метод. указания / А.А. Крамаренко, Л.А. Широких. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 44 с.

- Проценко В.М. Расчёт статически неопределимых рам: Методические указания / В.М. Проценко, В.Г. Себешев. – Новосибирск: НГАС, 1993. – 56 с.

- Крамаренко А.А. Определение перемещений в статически определимых системах. Статически неопределимые системы: Сборник задач / А.А. Крамаренко, Л.А. Широких. – Новосибирск: НГАС, 1996. – 40 с.

- Себешев В.Г. Инструкция к программе "MEFOR" расчёта статически неопределимых стержневых систем в матричной форме: Учебная программа / В.Г. Себешев. – Новосибирск: НИСИ, 1988. – 14 с.

- Себешев В.Г. Основные символы и обозначения, используемые в курсе дисциплин кафедры строительной механики / В.Г. Себешев. – Новосибирск: НГАСУ, 1998. – 27 с.