# Лекция двадцать вторая

# расчет статически неопределимых систем методом перемещений  в матричной форме

22.1. Теорема о работе концевых усилий и ее приложение к плоским стержневым системам

22.2. Определение реакций в наложенных связях в основной системе метода перемещений от различных воздействий в матричной форме

22.3. Стандартные матрицы внутренней жесткости элементов сооружений

22.4. Матричная форма расчета статически неопределимых систем методом перемещений

22.5. Пример расчета плоской рамы методом перемещений на силовое воздействие в матричной форме

22.6. Вопросы для самопроверки

## 22.1. Теорема о работе концевых усилий и ее приложение к плоским стержневым системам

В основе расчета статически неопределимых систем методом перемещений в матричной форме лежит теорема о работе концевых усилий. Поясним сначала содержание и доказательство этой теоремы в общем виде.

Пусть требуется определить реакцию Rik в i-й связи заданного сооружения (рис. 22.1,а), испытывающего в k-м равновесном состоянии любые внешние воздействия (силовые, температурные, кинематические).

Рассмотрим вспомогательное i-е состояние сооружения, в котором i-я связь получила единичное перемещение (рис. 22.1,б) и введем следующие обозначения:

g – число узлов сооружения;

m – число его стержней (элементов);

Wext,j – возможная работа внешних сил, приложенных к j-му элементу в k-м состоянии сооружения, на перемещениях этого элемента, вызванных единичным смещением i-й связи;

Wint,j – возможная работа внутренних сил j-го элемента в k-м состоянии сооружения на тех же перемещениях (напоминаем читателям о том, что эта работа отрицательна);

Wext,h – возможная работа внешних сил, приложенных к узлу h в k-м состоянии сооружения, на тех же перемещениях.

Используем принцип Лагранжа для k-го равновесного состояния всего сооружения (рис. 22.1,а), приняв за возможные перемещения, имеющие место в i-м  состоянии (рис. 22.1,б)

j=1mWext,j+h=1gWext,h−j=1mWint,j+Rik⋅1=0.              (22.1)

Рассмотрим отдельный j-й элемент сооружения (рис. 22.2,а). В его концевых сечениях действуют силы, которые в дальнейшем будем называть концевыми усилиями. Обозначим через Aj возможную работу концевых усилий j-го элемента k-го равновесного состояния сооружения на перемещениях концов этого элемента в i-м состоянии (рис. 22.2,б). Запишем условие равновесия отдельного j-го  элемента в форме Лагранжа, приняв, по-прежнему, за возможные – перемещения в i-м состоянии сооружения

Wext,j+Aj−Wint,j=0.                            (22.2)

Из зависимости (22.2) для отдельного элемента следует, что

Wint,j=Wext,j+Aj.                               (22.3)

Рис. 22.2

Для полного ансамбля разобщенных друг от друга элементов сооружения, используя (22.3), имеем:

j=1mWint,j=j=1mWext,j+j=1mAj.                       (22.4)

Подставив выражение (22.4) в соотношение (22.1), окончательно получим математическую формулировку теоремы о работе концевых усилий:

Rik=j=1mAj−h=1gWext,h.                           (22.5)

В общей форме теорема о работе концевых усилий может быть прочитана так: реакция i-й связи k-го равновесного состояния сооружения равна работе концевых усилий его элементов и взятой с обратным знаком работе узловых сил на перемещениях, вызванных единичным смещением i-й связи.

Конкретизируем эту теорему для плоских стержневых систем.

Концевое сечение отдельного элемента, примыкающее к узлу h, обозначим через h (рис. 22.2,а), а противоположное концевое сечение – через j (в соответствии с номером рассматриваемого элемента). Нагрузку, действующую на j-й элемент, заменим равнодействующей Rj. Проекции этой равнодействующей на оси y и x обозначим соответственно через Rjy и Rjx (рис. 22.2,а). На узел  h (рис. 22.2,б) действуют сосредоточенный момент M'h и произвольная сосредоточенная сила Rh (ее проекции на оси y и x – Rhy и Rhx).

В концевых сечениях элемента j действуют концевые усилия: концевые изгибающие моменты Mj и Mh, концевые поперечные силы Qj и Qh и концевые продольные силы Nj и Nh. На рис. 22.2,а показаны положительные концевые усилия. Особо следует подчеркнуть, что концевой изгибающий момент считается положительным, если он элемент вращает по часовой стрелке, и отрицательным, – если против часовой стрелки.

Из условий равновесия j-го элемента получим:

Fx=0, −Nj+Nh+Rjx=0, Rjx=Nj−Nh;           (22.6)

Fy=0,  Qj−Qh−Rjy=0,   Rjy=Qj−Qh;            (22.7)

На рис. 22.2,в показаны угловые и линейные перемещения концевых сечений j-го элемента в i-м состоянии. Повороты концевых сечений элементов будем считать положительными, если они происходят по часовой стрелке, и отрицательными, – если против часовой стрелки. Взаимное смещение концов j и h в направлении, перпендикулярном оси стержня до его деформации (в направлении оси y), называется перекосом j-го элемента. Из рис. 22.2,в видно, что

Δjh=Δjy+Δhy.                                      (22.8)

Перекос j-го элемента считается положительным, если в результате линейных перемещений концов j и h его поворот совершается по часовой стрелке, и отрицательным, – если против часовой стрелки.

Так как в расчетах стержневых систем методом перемещений пренебрегают изменениями длин их элементов под воздействием продольных сил, то взаимное смещение концов j и h j-го элемента в направлении его оси (в направлении оси x) равно нулю, т.е.

Δjx+Δhx=0.                                    (22.9)

Вернемся к соотношению (22.5) и вычислим его правую часть для плоских стержневых систем.

Для отдельного j-го элемента имеем:

Aj=Mjθj+Mhθh+QjΔjy+QhΔhy+NjΔjx+NhΔhx=Mjθj+Mhθh+QjΔjy+QjΔhy−QjΔhy+QhΔhy++NjΔjx+NjΔhx−NjΔhx+NhΔhx=Mjθj+Mhθh+Qj(Δjy+Δhy)−(Qj−Qh)Δhy++Nj(Δjx+Δhx)−(Nj−Nh)Δhx.

С учетом соотношений (22.6)–(22.8) возможная работа концевых усилий j-го элемента на перемещениях, имеющих место в i-м состоянии (рис. 22.2,б) перепишется:

Aj=Mjθj+Mhθh+QjΔjh−RjyΔhy−RjxΔhx.        (22.10)

Для всех элементов заданного сооружения работа концевых усилий суммируется

j=1mAj=j=1m(Mjθj+Mhθh+QjΔjh)−h=1g(RjyΔhy+RjxΔhx),   (22.11)

причем составляющие Rjy и Rjx равнодействующей нагрузки, приложенной к j-му элементу, работу совершают на линейных перемещениях узла h (Δhy  и Δhx), происходящих в i-м состоянии (рис. 22.2,в). Как видно из рис. 22.2,а, узел h расположен в стороне, противоположной концевому сечению j, т.е. сечению, в котором зафиксирована концевая поперечная сила Qj.

Работа узловых сил, действующих на отдельный узел h (рис. 22.2,б), на перемещениях этого узла, совпадающих с перемещениями концевого сечения h j-го элемента в i-м состоянии, будет равна:

Wext,h=M'hθh+RhyΔhy+RhxΔhx.                (22.12)

Для всех узлов стержневой системы выражение (22.12) суммируется от h до g

h=1gWext,h=h=1g(M'hθh+RhyΔhy+RhxΔhx).           (22.13)

Подставив соотношения (22.11) и (22.13) в формулу (22.5), окончательно получим математическую формулировку теоремы о работе концевых усилий для плоских стержневых систем:

Rin=j=1m(Mjθj+Mhθh+QjΔjh)−−h=1g[M'hθh+(Rjy+Rhy)Δhy+(Rjx+Rhx)Δhx].    (22.14)

В матричной форме выражение (22.14) перепишется:

Rk=aтSk−cтF'k.                               (22.15)

Поясним смысл матриц, входящих в соотношение (22.15):

Rk – матрица искомых реакций в связях стержневой системы, находящейся в k-м равновесном состоянии при любых заданных внешних воздействиях (силовых, температурных, кинематических);

Sk – матрица концевых усилий элементов сооружения (изгибающих моментов Mj и Mh и поперечных сил Qj), возникающих в k-м состоянии от заданных внешних воздействий;

F'k – матрица нагрузок (сосредоточенных моментов M'h и сосредоточенных сил (Rjy + Rhy), (Rjx + Rhx)), действующих на узлы сооружения в k-м равновесном состоянии;

a – матрица концевых перемещений элементов стержневой системы (углов поворота концевых сечений θj и θh отдельных стержней и их перекосов Δjh) от единичного смещения связей, в которых определяются реакции от заданных внешних воздействий;

с – матрица угловых θh и линейных перемещений Δhy и Δhx узлов от единичного смещения связей, где определяются реакции в k-м равновесном состоянии сооружения.

Число столбцов в матрицах Rk, Sk и F'k равно числу вариантов внешних воздействий, а в матрицах a и с – числу связей, в которых определяются реакции от заданных воздействий. Число строк в матрице Rk соответствует числу связей, где необходимо определить реакции в k-м равновесном состоянии сооружения.

## 22.2. Определение реакций в наложенных связях в основной системе метода перемещений от различных воздействий в матричной форме

В дальнейшем за k-е равновесное состояния сооружения будем принимать его основную систему метода перемещений. Рассмотрим сначала определение в матричной форме реакций в наложенных связях основной системы метода перемещений от внешних воздействий (силовых, температурных, кинематических). Используем для решения этой задачи матричное соотношение (22.15), опуская в нем индекс «k»

R=aтS−cтF'.                                   (22.16)

Элементы матриц R, S, F', a, c, входящих в выражение (22.16), имеют прежний смысл (см. п. 22.1), но теперь они определяются для основной системы метода перемещений. Конкретизируем содержание элементов перечисленных матриц для нашего случая.

R – матрица реакций в наложенных связях основной системы метода перемещений от внешних воздействий

R=[RF   Rt   Rc].

Здесь RF, Rt, Rc – реакции в наложенных связях соответственно от силовых, температурных и кинематических воздействий. Число столбцов матричных блоков RF, Rt, Rc определяется числом комбинаций указанных типов воздействий.

S – матрица концевых усилий элементов сооружения в основной системе метода перемещений от внешних силовых, температурных и кинематических воздействий

S=[SF    {St    {Sc].

F' – матрица узловых нагрузок в основной системе метода перемещений. В этой матрице отличными от нуля будут элементы только блока F, описывающего силовое воздействие на сооружение. Блоки, соответствующие температурным и кинематическим воздействиям, будут нулевыми. В общем случае матрица F' имеет вид:

F'=[F    0    0].

Напоминаем читателям: равнодействующие Rjy и Rjx нагрузок, приложенные к отдельным элементам, передаются на узлы h, т.е. узлы, расположенные противоположно по отношению к тем сечениям j, где при формировании матрицы S фиксировались концевые поперечные силы Qj. Число столбцов в матричных блоках SF,St,Sc, F, 0, 0 матриц S и F' соответствует числу столбцов в блоках RF, Rt и Rc матрицы R.

a – матрица концевых перемещений стержней в основной системе метода перемещений, вызванных смещением наложенных угловых и линейных связей на величину, равную единице.

с – матрица углов поворота и линейных перемещений узлов в основной системе метода перемещений от смещения наложенных на узлы сооружения связей на величину, равную единице.

Число столбцов в матрицах a и с равно числу угловых и линейных связей, накладываемых на узлы сооружения при образовании его основной системы метода перемещений, т.е. равно степени кинематической неопределимости сооружения.

Далее рассмотрим определение в матричной форме реакций в наложенных угловых и линейных связях в основной системе метода перемещений от смещения этих связей на величину, равную единице. Если степень кинематической неопределимости сооружения равна n, то матрица реакций в наложенных связях запишется в общем виде:

r=r11r12…r1j…r1nr21r22…r2j…r2n………………ri1ri2…rij…rin………………rn1rn2…rnj…rnn,

где rij – реакция в i-й наложенной связи от смещения j-й наложенной связи на величину, равную единице, в основной системе метода перемещений.

Для вычисления элементов матрицы r используем соотношение (22.16). Теперь в нем  F'=0, так как в рассматриваемом равновесном состоянии узловые силы отсутствуют. Введя другие обозначения (r вместо R и S вместо S), получим:

r=aтS.                                        (22.17)

В матричной зависимости (22.17) S– матрица концевых усилий стержней сооружения в основной системе метода перемещений от смещения наложенных на узлы связей на величину, равную единице. Эту матрицу можно представить в виде произведения

S=Ka,                                         (22.18)

где K – матрица концевых усилий стержней от единичных перемещений их концевых сечений в основной системе метода перемещений. Так как в основной системе метода перемещений мы имеем набор ограниченного количества стандартных стержней, элементы матрицы K для каждого стержня из этого набора могут быть получены заранее. Матрица K для всего сооружения запишется

K=K1K2⋱Kj⋱Kn.                              (22.19)

В матрице (22.19) блок Кj – это стандартная матрица внутренней жесткости j-го стержня.

После подстановки соотношения (22.18) в матричную зависимость (22.17) получим

r=aтKa.                                        (22.20)

Квазидиагональная матрица K называется матрицей внутренней жесткости сооружения.

## 22.3. Стандартные матрицы внутренней жесткости элементов сооружений

Рассмотрим подробно формирование матрицы K, т.е. матрицы концевых усилий, вызванных единичными перемещениями концевых сечений, для стержня, защемленного с одного конца и шарнирно опертого – с другого (рис. 22.3,а). В соответствии с теоремой о работе концевых усилий для любого стержня необходимо фиксировать оба концевых изгибающих моментов и в одном из концов (по выбору) концевую поперечную силу. Так как для рассматриваемого стержня изгибающий момент в сечении около шарнирной опоры равен нулю, то можно ограничиться вычислением только двух концевых усилий: концевого изгибающего момента и концевой поперечной силы в сечении 1. Условимся вычисление этих концевых усилий производить сначала от положительного поворота угловой связи заделки на величину, равную единице (первое воздействие – рис. 22.3,б), затем – от положительного единичного перекоса стержня (второе воздействие – рис. 22.3,в). Для вычисления концевых усилий от рассматриваемых воздействий используем стандартные задачи метода перемещений, приведенные на рис. 19.9 и 19.10 при θ = 1 и Δ = 1 (рис. 22.3,б,в).

С учетом установленного порядка фиксации концевых усилий и единичных концевых перемещений стандартная матрица внутренней жесткости для рассматриваемого стержня запишется:

K=M1(1)M1(2)Q1(1)Q1(2)=3i−3iℓ−3iℓ3iℓ2.

Если концевую поперечную силу, как и прежде, фиксировать во вторую очередь, но теперь уже в сечении 2 (рис. 22.3,г), то вид матрицы внутренней жесткостей для рассматриваемого стержня не изменится

K=M1(1)M1(2)Q2(1)Q2(2)=3i−3iℓ−3iℓ3iℓ2.

Рис 22.3

Аналогично может быть получена матрица внутренней жесткости для стержня, защемленного с двух концов (рис. 22.4,а). С учетом установленного порядка записи концевых усилий (рис. 22.4,а) и нумерации единичных концевых перемещений (рис. 22.4,б,в,г) получим:

K=M1(1)M1(2)M1(3)Q1(1)Q1(2)Q1(3)M2(1)M2(2)M2(3)=4i−6iℓ2i−6iℓ12iℓ2−6iℓ2i−6iℓ4i.

Самостоятельно можно убедиться в том, что вид матрицы K для защемленного с двух концов стержня не изменится, если, не меняя порядка записи ее строк и столбцов, поперечную силу будем брать в сечении 2, а не в сечении 1 (рис. 22.4,д).

Наконец, для шарнирно опертого с двух концов стержня концевая поперечная сила в любом из его сечений около шарнирной опоры от единичного перекоса будет равна нулю, т.е. для такого стержня матрица внутренней жесткости примет вид:

K = [0].

Рис. 22.4

## 22.4. Матричная форма расчета статически неопределимых систем методом перемещений

Систему канонических уравнений метода перемещений (19.6) представим в матричной форме:

rZ + R = 0.                                   (22.21)

r – матрица коэффициентов при неизвестных системы канонических уравнений (22.21), или матрица реакций в наложенных связях от их смещения на величину, равную единице, в основной системе метода перемещений. Эта матрица называется матрицей внешней жесткости сооружения.

r=r11r12…r1j…r1nr21r22…r2j…r2n………………ri1ri2…rij…rin………………rn1rn2…rnj…rnn.

Число строк и столбцов матрицы внешней жесткости сооружения равно степени его кинематической неопределимости nkin, т.е. матрица r – квадратная матрица. В силу теоремы о взаимности реакций матрица r симметрична. Так как система уравнений (22.21) разрешима, то определитель матрицы r не равен нулю (det r ≠ 0). Это значит, что матрица внешней жесткости является невырожденной матрицей.

Z – матрица неизвестных метода перемещений, или матрица угловых и линейных перемещений узлов сооружения от заданных внешних воздействий (силовых, температурных, кинематических).

Z=Z1(1)Z1(2)⋯Z1(p)Z2(1)Z2(2)…Z2(p)⋮⋮⋮⋮Zi(1)Zi(2)…Zi(p)⋮⋮⋮⋮Zn(1)Zn(2)…Zn(p).

R – матрица свободных членов системы канонических уравнений метода перемещений (22.21), или матрица реакций в наложенных связях от заданных внешних воздействий в основной системе метода перемещений.

R=R1(1)R1(2)⋯R1(p)R2(1)R2(2)…R2(p)⋮⋮⋮⋮Ri(1)Ri(2)…Ri(p)⋮⋮⋮⋮Rn(1)Rn(2)…Rn(p).

Число строк в матрицах Z и R равно степени кинематической неопределимости сооружения, а число столбцов – суммарному числу заданных независимых силовых, температурных и кинематических воздействий на сооружение.

В п. 22.2 настоящей лекции на базе теоремы о работе концевых усилий были получены матричные соотношения (22.16) и (22.20) для вычисления элементов матриц r и R. Напомним их:

R=aтS−aтF'.

r=aтKa.

Смысл элементов матриц, включенных в формулы (22.16) и (22.20) подробно изложен в п. 22.2 и 22.3 двадцать второй лекции.

Решая систему уравнений (22.21), получим матрицу неизвестных метода перемещений:

Z=−r−1R.                                      (22.22)

r−1 – матрица, обратная по отношению к матрице внешней жесткости сооружения.

r⋅r−1=E,

где E – единичная матрица.

После подстановки соотношений (22.16) и (22.20) в матричное выражение (22.22) получим:

Z=−(aтKa)−1(aтS−cтF').                     (22.23)

Используем принцип независимости действия сил для определения концевых усилий в элементах заданного сооружения при силовых, температурных и кинематических воздействиях:

S1=s11Z1+s12Z2+…+s1jZj+…+s1nZn+S1F+S1t+S1c,..........................................................................................Sk=sk1Z1+sk2Z2+…+skjZj+…+sknZn+SkF+Skt+Skc,..........................................................................................Sm=sm1Z1+sm2Z2+…+smjZj+…+smnZn+SmF+Smt+Smc.(22.24)

m – число концевых усилий (концевых изгибающих моментов и концевых поперечных сил), определяемых при решении конкретной задачи.

Группа соотношений (22.24) в матричной форме перепишется:

S=SZ+S.                                   (22.25)

S – матрица концевых усилий элементов заданного сооружения от внешних силовых, температурных и кинематических воздействий.

S=[SF   St   Sc].

Напомним, что S – это матрица концевых усилий элементов сооружения в основной системе метода перемещений от внешних силовых, температурных и кинематических воздействий, а матрица S – матрица концевых усилий в основной системе метода перемещений от единичных смещений наложенных связей (см. п. 22.2).

S=S1FS1tS1c………SkFSktSkc………SmFSmtSmc,

S=s11s12…s1j…s1n………………sk1sk2…skj…skn………………sm1sm2…smj…smn.

Ранее было показано, что матрица S выражается через матрицу внутренней жесткости сооружения K и матрицу перемещений концевых сечений стержней в основной системе от единичных смещений наложенных связей a (см. п. 22.2) следующим образом:

S=Ka.

После подстановки матричных выражений (22.18) и (22.23) в матричную формулу (22.25) получим матричное соотношение для расчета стержневых систем методом перемещений

S=S−Ka(aтKa)−1(aтS−cтF').               (22.26)

При силовом воздействии на сооружение, когда S = SF, S=SF, F'=F, структура матричной зависимости (22.26) сохраняется:

SF=SF−Ka(aтKa)−1(aтSF−cтF).                 (22.27)

В случае температурного воздействия S = St, S=St, F'=0 и, следовательно,

St=St−Ka(aтKa)−1(aтSt).                     (22.28)

При кинематическом воздействии, в частности, при смещении опорных связей, матричная зависимость для определения концевых усилий в стержнях заданного сооружения аналогична матричной зависимости (22.28):

Sc=Sc−Ka(aтKa)−1(aтSc).                    (22.29)

Проверка правильности расчета заданного сооружения методом перемещений производится на основе теоремы о работе концевых усилий. Подставив значения концевых усилий S, вычисленных по формуле (22.26), в матричное выражение (22.15), мы должны получить нулевые значения реакций в несуществующих в заданном сооружении наложенных связях. Таким образом, в общем случае внешних воздействий имеем:

aтS−cтF'=0.                                (22.30)

Матричное соотношение (22.30) при силовых воздействиях перепишется:

aтSF−cтF=0.                               (22.31)

В случае температурных или кинематических воздействий в матричной зависимости (22.30) следует принять S = St или S = Sс, F'=0. Проверочные матричные соотношения для этих видов внешних воздействий примут вид:

aтSt=0или aтSc=0.

Для расчета стержневых систем методом перемещений на персональных ЭВМ может быть использована программа «METDEF», разработанная на кафедре строительной механики НГАСУ профессором В.Г. Себешевым и доцентом В.Н. Барышниковым.

## 22.5. Пример расчета плоской рамы методом перемещений на силовое воздействие в матричной форме

Для концевых сечений элементов статически неопределимой рамы (рис. 22.5) вычислить расчетные изгибающие моменты и соответствующие им поперечные и продольные силы. Постоянная нагрузка показана на рис. 22.5,а, временная – на рис. 22.5,б. Соотношение между изгибными жесткостями поперечных сечений стержней рамы известно:

EJab : EJeС : EJaе : EJAa = 2 : 2 : 1 : 1,25.

Рис. 22.5

Порядок расчета рамы в матричной форме на заданное силовое воздействие определяется соотношением (22.27):

SF=SF−Ka(aтKa)−1(aтSF−cтF).

1. Подготовительный этап расчета: определение степени кинематической неопределимости рамы (nkin = nθ + nΔ = 1+1 = 2), выбор основной системы метода перемещений (рис. 22.6,а), построение в основной системе метода перемещений деформационных схем элементов рамы от единичных смещений наложенных связей (рис. 22.6,б,в) и эпюр изгибающих моментов от постоянной и временной нагрузок (рис. 22.6,г,д). Читателям предлагается все операции подготовительного этапа выполнить самостоятельно, повторив, при необходимости, основные положения девятнадцатой лекции.

2. Нумерация стержней рамы и их концевых сечений (рис. 22.7). В скобках около номеров концевых сечений указаны концевые усилия (изгибающие моменты и поперечные силы), которые в дальнейшем будут вычисляться при формировании матрицы SF. Указанный порядок вычисления концевых усилий позволяет использовать для расчета рамы стандартные матрицы внутренней жесткости ее элементов, полученные в п. 22.3 настоящей лекции.

3. Вычисление погонных жесткостей стержней рамы. Сохраняя соотношение между изгибными жесткостями поперечных сечений элементов рамы, будем считать:

EJab = EJeС = 8, EJae = 4, EJAa = 5.

Относительные погонные жесткости стержней рамы в этом случае примут следующие значения:

iab=ieC=84=2,  iae=44=1,  iAa=55=1.

4. Формирование матриц K и a и вычисление матрицы коэффициентов при неизвестных r=aтKa системы канонических уравнений метода перемещений. Используем стандартные матрицы внутренней жесткости элементов рамы, полученные в п. 22.3.

Рис. 22.6

Рис. 22.7

Для первого (наклонного) стержня (рис. 22.7) при i = 1

K1=4⋅1−6⋅152⋅1−6⋅1512⋅15⋅5−6⋅152⋅1−6⋅154⋅1=4−1,22−1,20,48−1,22−1,24.

Для второго (верхнего горизонтального) стержня при i = 2

K 2=8−34−31,5−34−38.

Для третьего (вертикального) стержня при i = 1

K 3=3⋅1−3⋅14−3⋅143⋅14⋅4=3−0,75−0,750,1875.

Для четвертого (нижнего горизонтального) стержня при i = 2

K 4=6−1,5−1,50,375.

Матрица внутренней жесткости рамы в целом запишется:

K=K1K2K3K4=4−1,22−1,20,48−1,22−1,248−34−31,5−34−383−0,75−0,750,18756−1,5−1,50,375.

Для формирования матрицы а, – матрицы концевых перемещений стержней от единичных смещений наложенных связей в основной системе метода перемещений, используем деформационные схемы, показанные на рис. 22.6,б,в.

В соответствии с принятой нумерацией стержней рамы и их концевых сечений (рис. 22.7) в первом столбце матрицы а фиксируем повороты концевых сечений и перекосы стержней от единичного смещения угловой связи по часовой стрелке (рис. 22.6,б), а во втором – эти же перемещения, но от единичного смещения линейной связи, наложенной на узел e, вниз (рис. 22.6,в). При этом полезно помнить, что в основной системе метода перемещений от смещения угловых связей отсутствуют перекосы стержней, а от смещения линейных связей – повороты концевых сечений стержней.

Напомним читателям правило знаков для концевых перемещений (см. п. 22.1 настоящей лекции): повороты концевых сечений считаются положительными, если они происходят по часовой стрелке, и отрицательными, – если против часовой стрелки; перекос стержня считается положительным, если его поворот совершается по часовой стрелке, и отрицательным, – если против.

Транспонированная матрица имеет вид:

aт=100100100001,2500−1000,750−1.

Имея матрицы ат, K, а, вычислим матрицу внешней жесткости сооружения, или матрицу коэффициентов при неизвестных системы канонических уравнений метода перемещений.

r=aтKa=r11r12r21r22=150,93750,93752,7305.

5. Обращение матрицы внешней жесткости сооружения (см. п. 16.8 третьей части лекций по строительной механике стержневых систем).

r−1=(aтKa)−1=0,06813−0,0234−0,02340,37426.

6. Формирование матриц SF, F, с и вычисление матрицы свободных членов системы канонических уравнений метода перемещений RF.

RF=aтSF−cтF.

Элементы матрицы концевых усилий стержней рамы SF получим, используя эпюры изгибающих моментов Mconst (рис. 22.6,г) и Mtemp (рис. 22.6,д), полученные в основной системе метода перемещений от заданных нагрузок. Концевые изгибающие моменты и поперечные силы фиксируем в порядке, установленном нумерацией концевых сечений стержней рамы и последовательностью их записи. Правило знаков для концевых усилий было установлено в п. 22.1 настоящей лекции: концевой изгибающий момент и концевая поперечная сила считаются положительными, если они вращают стержень по часовой стрелке, и отрицательными, – если против часовой стрелки. Для вычисления концевых поперечных сил используются уравнения равновесия для отдельных стержней (см. п. 5.4 первой части лекций по строительной механике стержневых систем). В первом столбце матрицы SF записываются концевые усилия от постоянной нагрузки, во втором – от временной нагрузки.

Формированию матрицы узловых нагрузок F предшествует перенос равнодействующих нагрузок, приложенных к отдельным стержням, на узлы, расположенные противоположно концевым сечениям, в которых при формировании матрицы SF фиксировались концевые поперечные силы (рис. 22.8). Обход узлов производится в строго установленном порядке, например, узлы А, а, b, e, C  (рис. 22.8).  С целью  сокращения числа  строк  в   матрице  F можно не принимать во внимание узлы, к которым во всех сочетаниях нагрузок не приложены сосредоточенные силы и сосредоточенные моменты, т.е. можно не фиксировать нулевые значения этих узловых воздействий. В нашем примере – это узлы b и С (рис. 22.8). В дополнение к этому в матрицу F не следует включать сосредоточенные силы, действующие на узлы, не имеющие в заданном сооружении линейных перемещений, так как работа этих сил на перемещениях таких узлов равна нулю (см. формулировку теоремы о работе концевых усилий в п. 22.1 настоящей лекции). В рассматриваемом примере – это узел А (рис. 22.8), на который действует вертикальная сосредоточенная сила q1ּ4 = 48 кН. Таким образом, при формировании матрицы F в нашем случае можно ограничиться описанием узловых нагрузок, действующих на узлы a и e (рис. 22.8).

Рис. 22.8

Знаки сосредоточенных узловых сил, включаемых в матрицу F, привязываются к принятой системе координат (оси x и y на рис. 22.8). Сосредоточенные узловые моменты считаются положительными, если они вращают узлы по часовой стрелке, и отрицательными, – если против часовой стрелки.

Условимся для каждого узла сначала записывать горизонтальную сосредоточенную силу, затем – вертикальную сосредоточенную силу, и в последнюю очередь – узловой сосредоточенный момент. При отсутствии во всех сочетаниях внешних силовых воздействий какой-либо из перечисленных компонент ее нулевые значения в матрицу F для рассматриваемого узла можно не включать. Первый столбец матрицы F описывает постоянную узловую нагрузку, второй – временную узловую нагрузку.

Элементы матрицы c должны описывать перемещения узлов в основной системе метода перемещений в направлении узловых сосредоточенных сил и сосредоточенных моментов, включенных в матрицу F, от единичных смещений наложенных связей. Для формирования матрицы c используем деформационные схемы рамы в основной системе метода перемещений, полученные от смещения наложенных связей на величину, равную единице (рис. 22.6,б,в). Первый столбец этой матрицы включает в себя угол поворота узла а, горизонтальное и вертикальное перемещение узла e от единичного поворота угловой связи (рис. 22.6,б), второй – эти же перемещения от единичного смещения линейной связи (рис. 22.6,в). Поворот узла по часовой стрелке в соответствии с принятым знаком для узловых сосредоточенных моментов считается положительным, знаки же линейных перемещений узлов привязываются к ранее принятой системе координат (рис. 22.8).

Транспонированная матрица запишется:

cт=10000−1.

После формирования матриц ат, SF, ст и F получим матрицу свободных членов системы канонических уравнений метода перемещений RF.

RF=aтSF−cтF=−8−40−16,537,5−045028=−8−85−16,59,5.

7. Вычисление элементов матрицы неизвестных метода перемещений по формуле (22.22).

Z=−r−1RF=−0,06813−0,0234−0,02340,37426⋅−8−85−16,59,5=0,15916,01325,9883−5,5439.

8. Вычисление матрицы концевых усилий в заданной раме по формуле (22.27).

SF=SF−Ka(aтKa)−1(aтSF−cтF)=SF−Kar−1RF=SF+KaZ=

9. Проверка решения по формуле (22.31).

aтSF−cтF=0000,

т.е. реакции в наложенных связях в основной системе метода перемещений равны нулю, что соответствует заданному состоянию рамы, где эти связи отсутствуют.

10. Построение эпюр внутренних усилий в заданной раме от постоянной нагрузки (рис. 22.9) и временной нагрузки (рис. 22.10).

Рис. 22.9

Рис. 22.10

Матрица SF содержит ординаты эпюр изгибающих моментов для всех концевых сечений стержней рамы и ординаты эпюр поперечных сил для сечений 1, 3, 5, 7. Недостающие ординаты эпюр поперечных сил для первого и третьего элементов рамы от постоянной нагрузки и для третьего элемента от временной нагрузки (рис. 22.7) определяются из условий равновесия перечисленных элементов. Ординаты эпюр продольных сил вычисляются из условий равновесия узлов рамы. Вычисление недостающих ординат эпюры Q и построение эпюры N предлагается выполнить самостоятельно.

11. Вычисление расчетных изгибающих моментов и соответствующих им поперечных и продольных сил (см. таблицу ниже).

|  | Номера концевых сечений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mconst | –7,65 | –24,66 | 19,24 | –18,60 | 26,89 | 3,02 |
| Mtemp | –32,37 | 20,34 | 31,47 | –7,42 | 18,84 | 8,32 |
| Qconst | –15,80 | 22,60 | –9,46 | –9,46 | 22,72 | 6,75 |
| Qtemp | –10,54 | –10,54 | –9,72 | –9,72 | 44,71 | 2,08 |
| Nconst | –16,56 | –45,37 | 0 | 0 | 6,75 | 9,28 |
| Ntemp | –47,98 | –47,98 | 0 | 0 | 30,08 | 35,29 |
| Mрасч+ | – | – | 50,71 | – | 45,73 | 11,34 |
| Qсоотв | – | – | –19,18 | – | 67,43 | 8,83 |
| Nсоотв | – | – | 0 | – | 36,83 | 44,57 |
| Mрасч− | –40,02 | –24,56 | – | –26,02 | – | – |
| Qсоотв | –26,34 | 22,60 | – | –19,18 | – | – |
| Nсоотв | –64,54 | –45,37 | – | 0 | – | – |

Примечание. 1. Изгибающие моменты, приведенные в таблице, имеют размерность кН∙м, поперечные и продольные силы – кН.

2. На горизонтальных и наклонном элементах рамы положительными зафиксированы изгибающие моменты, растягивающие нижние волокна, а на вертикальном – изгибающие моменты, растягивающие правые волокна.

3. «Прочерк» в таблице означает, что расчетные изгибающие моменты с указанным знаком («плюс» или «минус») при любых сочетаниях постоянной и временной нагрузки будут отсутствовать. В этом случае теряет смысл вычисление соответствующих поперечных и продольных сил.

## 22.6. Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте в общей форме теорему о работе концевых усилий. Какой принцип положен в основу доказательства этой теоремы?

2. Задано статически неопределимое сооружение, подверженное независимым друг от друга силовым, температурным и кинематическим воздействиям. Запишите в общем виде в матричной форме систему канонических уравнений метода перемещений для расчета этого сооружения. Какой смысл имеют элементы матриц r, Z и R? Сколько строк и столбцов они содержат?

3. Каким образом в матричной форме вычисляются элементы матрицы внешней жесткости сооружения r?

4. Какой смысл имеют элементы матриц a и K?

5. От чего зависит количество строк и столбцов в матрицах a и K?

6. Запишите в общем виде матрицу внутренней жесткости K для стержня, защемленного с двух концов, и стержня, с одного конца защемленного, а с другого – шарнирно опертого.

7. Запишите матричное соотношение для вычисления элементов матрицы свободных членов системы канонических уравнений метода перемещений R?

8. Какие блоки содержат в себе матрицы R, S и F'?

9. Какой смысл имеют элементы матриц SF,   {St,   {Sc, с и F?

10. От чего зависит количество строк и столбцов в матрицах c и F?

11. Сформулируйте правило знаков для концевых усилий и концевых перемещений отдельного стержня сооружения.

12. Запишите развернутую матричную формулу для вычисления матрицы неизвестных при силовом воздействии на сооружение. Какой смысл имеют отдельно взятые матричные выражения aтKa и aтSF−cтF?

13. Запишите развернутую матричную формулу для вычисления матрицы концевых усилий в элементах заданного сооружения: а) в общем случае внешних воздействий; б) в случае силовых воздействий; в) в случае изменения температурного поля; г) в случае кинематических воздействий.

14. Как в матричной форме производится проверка правильности расчета заданного сооружения методом перемещений: а) в общем случае внешних воздействий; б) в случае силовых воздействий; в) в случае изменения температурного поля; г) в случае кинематических воздействий.

# библиографический список

- Леонтьев Н.Н. Основы строительной механики стержневых систем: Учеб. для вузов / Н.Н. Леонтьев, Д.Н. Соболев, А.А. Амосов. –  М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 1996. – 541 с.

- Дарков А.В. Строительная механика: Учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – М.: Высшая школа, 1986. – 607 с.

- Смирнов А.Ф. Строительная механика. Стержневые системы: Учеб. для вузов / А.Ф. Смирнов, А.В. Александров, Б.Я. Лащеников, Н.Н. Шапошников. – М.: Стройиздат, 1981. – 512 с.

- Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Ч. 2. Статически неопределимые системы: Учеб. пособие / Н.Н. Анохин. – М.: Изд-во ассоциации строительных вузов, 2000. – 464 с.

- Клейн Г.К. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики. Статика стержневых систем: Учеб. пособие / Г.К. Клейн, Н.Н. Леонтьев. – М.: Высшая школа, 1980. – 384 с.

- Крамаренко А.А. Лекции по строительной механике стержневых систем. Ч. 1. Статически определимые системы: Курс лекций (лекции № 1–7) / А.А. Крамаренко. – Новосибирск: НГАСУ, 2000. – 136 с.

- Крамаренко А.А. Лекции по строительной механике стержневых систем. Ч. 3. Статически неопределимые системы. Метод сил: Курс лекций (лекции № 13–18) / А.А. Крамаренко, Л.А. Широких. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. – 144 с.

- Проценко В.М. Расчет статически неопределимых рам: Методические указания / В.М. Проценко, В.Г. Себешев. – Новосибирск: НГАС, 1993. – 56 с.

- Барышников В.Н. Расчет статически неопределимых систем методом перемещений: Метод. указания / В.Н. Барышников. – Новосибирск: НГАС, 1997. – 41 с.

- Крамаренко А.А. Определение перемещений в статически определимых системах. Статически неопределимые системы: Сборник задач / А.А. Крамаренко, Л.А. Широких. – Новосибирск: НГАС, 1996. – 40 с.

- Барышников В.Н. Инструкция к программе «METDEF» расчета статически неопределимых систем методом перемещений: Учеб. программа / В.Н. Барышников. – Новосибирск: НГАС, 1989. – 12 с.

- Себешев В.Г. Основные символы и обозначения, используемые в курсе дисциплин кафедры строительной механики / В.Г. Себешев. – Новосибирск: НГАСУ, 1998. – 27 с.